| 品牌： | ROOKO瑞柯 | 税 率 |
| --- | --- | --- |
| 请选择对应 销售公司 | 宁波瑞柯伟业仪器有限公司 | 开具13%增值税专用发票 |
|  | 宁波盘羊仪器有限公司 | 开具3%增值税普通发票 |
| 开票品名/规格： | FT-100F粉末压实密度仪 |  |

FT-100F粉末自动压实密度仪

- 定义：

压实密度的计算公式：压实密度=面密度/材料的厚度

在锂离子电池设计过程中，压实密度=面密度/(极片碾压后的厚度—集流体厚度) ，单位：g/cm3

压实密度分为：负极压实密度Anode density（或称为阳极压实密度）和正极压实密度Cathode density（或称为阴极压实密度）。

二. 原理:

锂离子动力电池在制作过程中，压实密度对电池性能有较大的影响，压实密度与片比容量，效率，内阻，以及电池循环性能有密切的关系。

压实密度越大，电池的容量就能做的越高，所以压实密度也被看做材料能量密度的参考指标

三.适用范围：

在外力的压缩过程中，随着粉末的移动和变形，较大的空隙被填充，颗粒间接触面积增大，使原子间产生吸引力且颗粒间的机械楔合作用加强，从而形成具有一定密度和强度的压坯.

参照标准：1.GBT 24533-2009 锂离子电池石墨类负极材料，附录L:粉末压实密度的测试方法，

2.GB∕T 24533-2019 锂离子电池石墨类负极材料

也可以用于具有类似特性之粉末和颗粒压实密度之测定；

四.功能描述：

采用液压测量系统，7寸触摸屏和PC软件控制，荷重单元控制系统采集应力变化数据，可以设置压力、时间数据，位移由位移传感器直读，温湿度数据通过传感器获得，多位数的AD芯片数据的分析，自动模式，手动操作模式并存；标配PC软件可以获得应力与粉体密度关系曲线；时间与粉体屈服强度关系；过程数据的分析和曲线图谱，为生产企业和科研院所研发和改善工艺建立数据模型.提供中英文两种语言版本。

五. 参数资料

| 测试项目 | 技术 参数 | 分辨率 |
| --- | --- | --- |
| 1.主压力 | 5吨；10吨； 20吨；（选购）/ | 传感器：1级 |
| 2.位移测量 | 位移传感器系统， | 0.001mm |
| 3.位移行程 | 0-20mm | 0.1mm |
| 4. 控制系统 | 液压控制系统 |  |
| 5.显示方式 | 7寸触摸屏+PC软件 |  |
| 6. 模具（选配） | 内径：12.8mm或13mm；高：25mm； | 0.1mm |
| 7.脱模方式 | 自动 |  |
| 8.保护装置 | 自动诊断、过载保护和急停控制 |  |
| 9.温湿度范围 | 常温-50度；湿度：20%-98%/ |  |
| 10.时间设置 | 0-99.9S | 0.1S |
| 11.设备管理功能 | 密码设置及数据管理存储 |  |
| 12.密度值 | 99.99999g/cm3 不同样品特性不同密度有所差异 | 3%以内 |
| 13.形变量 | 可测量弹性材料形变量 |  |
| 14.天平（选购） | 0.00001g，量程：120g | 0.01% |
| 15.位移速度 | 小于15mm/min | 0.1mm/min |
| 16.使用环境要求 | 仪器使用环境要求：工作温度：-10℃－40℃，湿度：≤65%RH |  |
| 17.电源 | 380v |  |
| 18. 整机误差 | 3% |  |
| 选购项目 | a．电脑，打印机 b.其他规格模具 c.电动抽油装置 d.抽真空装置 e.水分仪 f.真密度仪 g.松装密度仪 h.振实密度仪 i.延保服务 |  |

粉体综合分析解决方案：

FT-3400粉体流动行为分析仪（静态力学，剪切法）

FT-7100粉体流动测试仪（动态力学，转鼓法或旋转圆筒法）

FT-3900粉末屈服强度分析仪（单轴压缩法）

FT-3500粉体压缩强度测试仪（可压性，压缩方程）

FT-2000颗粒和粉末特性分析仪系列(传统方法)

FT-301系列粉末电阻率测试系统（电性能）

ROOKO瑞柯仪器

-------专注于粉体&新材料测量与分析仪器解决方案

----解决粉体表征：

流与不流分析  ；粒度；水分；体积分析；电导性、静电电荷分析.

----我们一直在做：

研发、生产、销售、租赁、实验室样品分析及后延扩展服务.