| 品牌： | ROOKO瑞柯 | 税 率 |
| --- | --- | --- |
| 请选择对应 销售公司 | 宁波瑞柯伟业仪器有限公司 | 开具13%增值税专用发票 |
|  | 宁波盘羊仪器有限公司 | 开具3%增值税普通发票 |
| 开票品名/规格： | FT-803颗粒强度测试仪 |  |

FT-803颗粒强度测试仪

- 参照标准：

ASTM D4179，测定固体颗粒，如球状、挤出状、和片状的，催化剂及催化剂载体、药片、饲料、药品、化肥,分子筛,谷物类、碳酸钡、氧化锌、橡胶助剂、碳黑、包衣烟籽等的抗压碎强度。
符合国标GB/T 30202.3-2013《脱硫脱硝用煤质颗粒活性炭试验方法 第3部分：耐压强度、耐磨强度》；GB102012-88颗粒平均抗压强度测定；GB3635-1983化肥催化剂分子筛吸附剂；GB2945-89农业土壤化肥标准；GB10516硝酸磷肥颗粒平均抗压强度；HG2223粒状重过磷酸；标准：HG/T2783-1996分子筛抗压碎力试验方法，HG/T3927-2007工业活性氧化铝中抗压强度的测定。也适用于具有类似性质颗粒物的测量分析.

- 功能介绍：

采用集成电路控制系统，测量固体颗粒，如球状、挤出状、和片状的，催化剂及催化剂载体、药片等的抗压碎强度；液晶显示、压力单位可以在千克、牛、磅转换；自动计算平均值、大值、小值、清零、上下限设置比对、设定标准区间、自动统计上下限数据及百分比分析；仪器自我校准；荷重元系统；中或英文语言版本选择.配置PC软件操作,提供USB/232通讯接口；具有数据管理，存储、报表功能具有产品编号、日期、测试原始数据、平均值、统计分析、环境温湿度、测试员签名以及提供单颗粒抗压强度过程实时变化曲线图表及图位.对过程数据的分析；对样品抗压能力进行未来预测分析，对颗粒物料配比提供数据分析依据.

- 参数资料

1.测量范围：0-500N (1000N；2000N选购).

2.颗粒直径：1-30mm

3.分 辨 率: 0. 01N；测量精度 : ≤0.5%F.S

4.显示温湿度范围：-10～50℃；相对湿度: ＜85%

5.可设定批量测试颗粒数量0-199组.

6.提供两种测量模式：一般测量模式和分析测量模式.

7.配置压力校准标准砝码，用于自我校准仪器.

8.PC软件1套（电脑和打印机客户自备或选购）

9.电源电压: AC 220V±10%

粉体综合分析解决方案：

FT-3400粉体流动行为分析仪（静态力学，剪切法）

FT-7100粉体流动测试仪（动态力学，转鼓法或旋转圆筒法）

FT-3900粉末屈服强度分析仪（单轴压缩法）

FT-3500粉体压缩强度测试仪（可压性，压缩方程）

FT-2000颗粒和粉末特性分析仪系列(传统方法)

FT-301系列粉末电阻率测试系统（电性能）

ROOKO瑞柯仪器

-------专注于粉体&新材料测量与分析仪器解决方案

----解决粉体表征：

流与不流分析  ；粒度；水分；体积分析；电导性、静电电荷分析.

----我们一直在做：

研发、生产、销售、租赁、实验室样品分析及后延扩展服务.