- 企业采购

- 招 标 文 件

- 项   目   号：20C00509

- 招标项目编号：YBGZCG-00017

- 招标项目名称：新牌坊立交工程（后续建设）项目监测服务采购

- 采购人：重庆临空都市基础设施建设运营有限公司

- 采购代理机构：重庆市渝北区公共资源交易中心

2021年1月

目  录

第一篇 投标邀请书	- 3 -

一、招标项目内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、投标人资格要求	- 3 -

四、投标、开标有关说明	- 4 -

五、投标保证金	- 4 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 5 -

七、投标有关规定	- 5 -

九、联系方式	- 6 -

第二篇 项目情况及服务质量要求	- 7 -

一、项目基本情况	- 7 -

二、招标项目技术需求	- 7 -

第三篇  项目商务要求	- 12 -

一、服务期限、服务地点	- 12 -

二、报价要求	- 12 -

七、知识产权	- 13 -

八、其他	- 13 -

第四篇  资格审查及评标办法	- 14 -

一、资格审查	- 14 -

二、评标方法	- 15 -

三、评标标准	- 16 -

四、无效投标条款	- 17 -

五、废标条款	- 18 -

第五篇  投标人须知	- 19 -

一、投标人	- 19 -

二、招标文件	- 19 -

三、投标文件	- 19 -

四、开标	- 21 -

五、评标	- 21 -

六、定标	- 22 -

七、中标通知书	- 22 -

八、询问、质疑和投诉	- 22 -

九、签订合同	- 23 -

十、政府采购信用融资	- 23 -

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 25 -

第七篇  投标文件格式	- 32 -

一、经济文件	- 33 -

二、技术文件	- 35 -

三、商务文件	- 36 -

四、其他	- 39 -

五、资格文件（单独装订）	- 43 -

# 第一篇 投标邀请书

重庆市渝北区公共资源交易中心受重庆临空都市基础设施建设运营有限公司的委托，对新牌坊立交工程（后续建设）项目监测服务采购项目进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

## 一、招标项目内容

| - 分包号及分包名称 | - 最高限价 - （万元） | - 投标保证金 - （万元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 分包1：新牌坊立交工程（后续建设）项目监测服务采购 | - 本项目监测服务费预算为521万元，本次监测服务费最高限价按70%设置，即364.7万元。 | - 7 |  |

## 二、资金来源

单位自筹资金。

## 三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1. 各投标人须满足下列（1）或（2）要求:

（1）同时具有工程勘察（岩土工程）甲级和测绘乙级及以上资质。

（2）同时具有工程勘察综合资质甲级和测绘乙级及以上资质。

2.重庆市市外勘察设计企业须满足“渝建发[2017]19号”文规定。

【若市外企业的原分支机构入渝登记备案证在有效期内的，提供重庆市市外企业入渝登记备案证及在渝分支机构登记备案的人员名单复印件（拟派本项目人员须是已备案人员）；若市外企业的原分支机构入渝登记备案证失效的或新入渝的市外企业，提供本单位及项目所配备的专业技术人员已纳入重庆市城乡建委“重庆市城乡建设委员会勘察设计行业综合信息平台”且入渝信息有效的截图文件。】

（以上证明材料的复印件须加盖投标人公章，原件备查）

## 四、投标、开标有关说明

（一）根据《重庆市财政局关于印发〈重庆市政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法〉的通知》（渝财采购〔2015〕45号）规定，投标人应按要求进行注册，通过重庆市政府采购网（http://www.ccgp-chongqing.gov.cn），登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加投标的投标人，请在《重庆市政府采购网》和《重庆市公共资源交易网（渝北区）》（https://www.cqggzy.com/yubeiweb/）网上下载本项目招标文件以及图纸、补遗文件等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（三）招标文件公告期限：自招标公告发布之日（2021年 1 月 13 日）起五个工作日。

（四）招标文件发布

1.时间：2021年1月13日-2021年2月3日

2.招标文件获取方式：网上自行下载

（五）投标地点：重庆市渝北区公共资源交易中心（重庆市渝北区空港新城顺义路36号 渝北行政服务中心旁）

（六）投标开始时间2021年2月3日北京时间09:00

（七）投标截止时间：2021年2月3日北京时间09:30

（八）开标时间：2021年2月3日北京时间09:30

（九）开标地点：同投标地点

## 五、投标保证金

（一）投标保证金递交

投标人须按本项目规定的投标保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），由投标人从其基本账户将投标保证金汇至以下账户，投标保证金的到账截止时间为开标当天上午9:00。

投标保证金账户（以下三个账户任选其一）：

户  名：重庆市渝北区公共资源交易中心

开户行：重庆农村商业银行股份有限公司渝北支行

账  号：13330101200100005840001

    户  名：重庆市渝北区公共资源交易中心
    开户行：中国农业银行股份有限公司重庆渝北支行
    账号：31110101040016449

    户  名：重庆市渝北区公共资源交易中心
    开户行：中国建设银行重庆渝北城南支行
    账号：50050108400000000971

1、各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

2、开标前各投标人必须现场递交手持件【手持件包括投标保证金付款单和银行基本账户开户许可证的复印件（原件备查），且付款单位必须与投标单位一致】，否则采购代理机构将拒收其投标文件。

3、各投标人在递交投标保证金时，到款账户为上述指定的投标保证金专用账户，来款账户必须为本公司基本账户。

（二）保证金退还方式

1、未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，由采购代理机构在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2、中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，由采购代理机构五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

重庆市渝北区公共资源交易中心财务部咨询电话：（023）67160773。

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照<财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（分包）下的企业采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有补遗文件一律在重庆市政府采购网（http://http://www.ccgp-chongqing.gov.cn）和重庆市公共资源交易网（渝北区）（https://www.cqggzy.com/yubeiweb/）上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载与否，均视同投标人已知晓本项目补遗文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标（注①）。

（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与企业采购活动。

八、现场踏勘

独立踏勘现场，不组织集中踏勘现场。

投标人可自行踏勘工程现场，并对因踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失和产生的费用等承担全部责任。

## 九、联系方式

（一）采购人：重庆临空都市基础设施建设运营有限公司

联系人： 吴老师

电  话： 67614344

地  址： 渝北区龙头寺公园北门

（二）采购代理机构：重庆市渝北区公共资源交易中心

联系人：艾老师，刘老师

电  话：02367816800，67824966

地  址：重庆市渝北区空港新城顺义路36号 渝北行政服务中心旁

# 第二篇 项目情况及服务质量要求

## 一、项目基本情况：

重庆市渝北区新牌坊立交是快速路四纵线（红锦大道北、松牌路）与新南路、新溉路、红锦大道南五路相交的立交节点。本项目地处重庆市北部片区，属于渝北区新牌坊片区范围。

## 二、招标项目技术需求

（一）监测技术要求

1、监测依据

《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013、《建筑基坑支护技术规程岩土工程监测规范》YS5229-1996、《城市测量规范》CJJ/T8-2011、《建筑变形测量规范》JGJ8-2016、《工程测量规范》GB50026-2007、《国家一、二等水准测量规范》GB/T 12897-2006、《城市隧道工程施工质量验收规范》（DBJ50-107-2010）以及重庆当地的法律、法规及规范等现行相关规范要求。

2、监测内容

2.1监测内容包含但不限于以下内容：

（1）围护结构顶部水平、竖向位移监测；

（2）周边建筑物水平位移监测；

（3）周边建筑物沉降监测；

（4）周边建筑整体倾斜监测；

（5）周边道路沉降监测；

（6）隧道地表沉降监测；

（7）隧道拱顶沉降监测；

（8）隧道净空收敛监测；

（9）周边建筑裂缝监测；

（10）周边管线变形监测；

（11）现场巡视检查；

（12）招标人或建设主管部门要求等其他内容。

2.2监测点位布设及频率要求

2.2.1点位布设要求

| 序号 | 名称 | 点位数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基准点 | 不少于25 |  |
| 2 | 边坡位移监测点 | 不少于125 |  |
| 3 | 深层水平位移监测点 | 不少于16 |  |
| 4 | 锚索应力 | 不少于40 |  |
| 5 | 周边建筑水平位移监测点 | 不少于108 |  |
| 6 | 周边建筑及道路沉降监测点 | 不少于108 |  |
| 7 | 周边建筑倾斜监测点 | 不少于48 |  |
| 8 | 隧道地表下沉量测 | 不少于72 |  |
| 9 | 隧道周边收敛量测 | 不少于24 |  |
| 10 | 隧道拱顶下沉量测 | 不少于72 |  |
| 11 | 隧道锚杆轴力量测 | 不少于240 |  |
| 12 | 隧道钢架拱内力及外力 | 不少于80 |  |
| 13 | 隧道支护、衬砌混凝土应力量测 | 不少于64 |  |
| 14 | 隧道围岩内部位移量测 | 不少于160 |  |
| 15 | 地下管线监测点 | 根据现场实际情况确定 |  |
| 16 | 裂缝监测点 | 根据现场实际情况确定 |  |
| 17 | 隧道地质和初期支护状况观察 | 根据现场实际情况确定 |  |

2.2.2监测频率要求

| 序号 | 监测内容 | 监测项目 | 监测阶段 | 监测频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测控制网 | 水平控制网 | 施工期15个月 | 不低于1次/3月 |  |
|  |  |  | 施工期15个月后 | 不低于1次/6月 |  |
|  |  | 垂直控制网 | 施工期15个月 | 不低于1次/3月 |  |
|  |  |  | 施工期15个月后 | 不低于1次/6月 |  |
| 2 | 围护结构顶部 | 水平位移 | 施工期前6个月 | 不低于3次/周 |  |
|  |  |  | 施工期6-15月 | 不低于4次/月 |  |
|  |  |  | 工程竣工2年内 | 第1~6个月1次/月、第7~12个月1次/3个月，第13~24个月1次/6个月 |  |
|  |  | 垂直位移 | 施工期前6个月 | 不低于3次/周 |  |
|  |  |  | 施工期6-15月 | 不低于4次/月 |  |
|  |  |  | 工程竣工2年内 | 第1~6个月1次/月、第7~12个月1次/3个月，第13~24个月1次/6个月 |  |
|  |  | 深层水平位移 | 施工期前6个月 | 不低于3次/周 |  |
|  |  |  | 施工期6-15月 | 不低于4次/月 |  |
|  |  |  | 工程竣工2年内 | 第1~6个月1次/月、第7~12个月1次/3个月，第13~24个月1次/6个月 |  |
|  |  | 锚索应力 | 施工期前6个月 | 不低于1次/周 |  |
|  |  |  | 施工期6-15月 | 不低于2次/月 |  |
|  |  |  | 工程竣工2年内 | 第1~6个月1次/月、第7~12个月1次/3个月，第13~24个月1次/6个月 |  |
| 3 | 周边建筑（构）筑 | 沉降 | 施工期15个月 | 不低于1次/1周 |  |
|  |  |  | 工程竣工2年内 | 3个月内每15天1次，3-6个月每1月1次，6-12个月每3个月1次，12-24个月每6个月1次 |  |
|  |  | 整体倾斜 | 施工期15个月 | 不低于2次/月 |  |
|  |  |  | 工程竣工2年内 | 3个月内每15天1次，3-6个月每1月1次，6-12个月每3个月1次，12-24个月每6个月1次 |  |
| 4 | 周边道路 | 沉降 | 施工期15个月 | 不低于2次/月 |  |
|  |  |  | 工程竣工2年内 | 3个月内每15天1次，3-6个月每1月1次，6-12个月每3个月1次，12-24个月每6个月1次 |  |
| 5 | 隧道 | 地表沉降 | 施工期6个月 | 开挖面距量测断面＜2B时，1-2次/天；开挖断面距量测断面＜5B时，1次/天；开挖面距量测面＞5B时，1次/周 |  |
|  |  | 拱顶沉降 |  | 第1~15天：1-2次/天；第15~1月：1次/天；第1~2月：1次/周；2月以后：2次/月； |  |
|  |  | 净空收敛 |  | 第1~15天：1-2次/天；第15~1月：1次/天；第1~2月：1次/周；2月以后：2次/月； |  |
| 6 | 地下管线 | 位移 | 根据现场实际情况确定周期及频率 |  |  |
| 7 | 裂缝监测 | 裂缝宽度 | 整个监测服务期 | 同建筑沉降监测 |  |
| 8 | 现场巡视检查 | 外观 | 整个监测服务期 | 同位移监测 |  |

备注：当出现下列情况之一时，应提高监测频率：

1）监测数据达到报警值；

2）监测数据变化较大或速率加快；

3）存在勘察未发现的不良地质；

4）超深、超长开挖或未及时加撑等违反设计情况施工；

5）基坑及周边大量积水、长时间连续降雨、市政管道出现泄漏；

6）基坑附近地面荷载突然增大或超过设计限值；

7）支护结构出现开裂；

8）周边地面突发较大沉降、不均匀沉降或出现严重开裂；

9）邻近建筑突发较大沉降、不均匀沉降或出现严重开裂；

10）基坑底部、侧壁出现管涌、渗漏或流沙等现象；

11）基坑工程发生事故后重新组织施工；

12）出现其他影响基坑及周边环境安全的异常情况。

3、监测要求

（1）制定合理的监测方案，负责监测点埋设、量测，现场量测数据及时分析整理，并及时向委托方通报监测数据；

（2）对出现的异常情况及时向委托方发出警报，防患于未然；

（3）及时提交阶段性监测报告，监测工作完成后向委托方提交完整的监测报告。阶段性监测报告按照每月开始5个工作日内提供上月监测报告，每季度开始5个工作日内提供上一季度监测报告，每年开始10个工作日内提供上一年度监测报告，监测工作完成后10个工作日内提供监测总结报告。

（二）投标单位拟派岗位人员要求

1、项目负责人1人，必须具备高级及以上工程师技术职称，且为投标人本单位人员。

【须提供身份证、职称证复印件，原件备查】

2、技术负责人1人，必须具有岩土类中级工程师技术职称和注册土木工程师(岩土专业)证书，且投标人为本单位人员。

【须提供身份证、注册证（须在投标单位注册）、职称证复印件，原件备查】

3、监测工程师

测绘类、岩土类专业监测工程师分别配备2人，具有中级及以上技术职称，且为投标人本单位人员。

【须提供身份证、职称证复印件，原件备查】

注：以上人员不得相互兼任；以上人员均须提供有效的劳动合同和投标人为其缴纳的养老保险证明材料(至少提供2020年7月至2020年12月，社保证明中须有身份证号码和社保个人编码，以便上网查询)复印件。

（三）市外勘察设计企业投标

按照渝建发[2017]19号文规定，若市外企业的原分支机构入渝登记备案证在有效期内的，提供重庆市市外企业入渝登记备案证及在渝分支机构登记备案的人员名单复印件（拟派本项目人员须是已备案人员）；若市外企业的原分支机构入渝登记备案证失效的或新入渝的市外企业，提供本单位及项目所配备的专业技术人员已纳入重庆市城乡建委“重庆市城乡建设委员会勘察设计行业综合信息平台”且入渝信息有效的截图文件。（上述资料需提供复印件并加盖公章鲜章，原件备查。）

注：以上人员均需提供投标人为其缴纳的养老保险证明材料(2020年7月-2020年12月)复印件并加盖投标单位公章（社保证明中必须要有身份证号码和社保个人编码，以便上网查询）；以上所有要求提交的复印件、截图均须加盖投标单位公章（鲜章），投标人须随身携带以上所有复印件（身份证、截图及带有二维码的原件除外）的原件备查。评标委员会评审时根据实际情况核验有关证明（证件）和资料的原件，未按评标委员会要求提供原件查验的，评标委员会有权做否决投标处理。

三、其他

1、招标人保留对招标范围内的工程和服务内容、工期等作出增减的权利，中标人不得提出任何异议或要求索赔。

2、参与投标的单位在本次招投标活动中存在围标、串标及其他违法行为一经查实的，招标人将不予退还其投标保证金。

3、投标人必须在投标文件中提供对其拟派的岗位人员不擅自更换的书面承诺，需法定代表人签字并加盖投标人单位公章。

4、招标人将进一步核查投标人在投标文件中的提供的资料，若在评标期间有投标人投诉并经查实或评标委员会发现投标人提供了虚假资料，招标人将对投标人的投标文件作否决投标处理，其投标保证金不予退还；若在评标结果公示期间或合同谈判过程中有投标人投诉或经招标人核查并经查实发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人将取消其中标资格，其投标保证金不予退还，同时，招标人将投标人上述弄虚作假行为上报行业主管部门，作为不良记录。

# 第三篇  项目商务要求

## 一、服务期限、服务地点

（一）服务期限：监测周期暂定为39个月，其中施工周期15个月，工程竣工后监测24个月。监测过程中，中标人应按时提供监测报告；监测结束后，中标人应按时提供总结报告。

（二）服务地点：项目位于渝北区新牌坊片区。

## 报价要求

1、本项目为包干总价合同，投标人的投标报价参照《工程勘察设计收费标准2002修订版》并结合自身实力和市场行情合理报价。因地质情况复杂等因素，不排除合同工期内项目未按时完工的可能，监测单位须充分考虑此类风险。若发生工期延期6个月内，不再补偿监测费用；工期延期超过6个月后，其超出部分费用由招标人、中标人双方另行商议，但补偿时间最多不超过6个月。监测费报价保留小数点后两位（报价格式：XX.XX）。

2、各投标单位根据现有资料、现场踏勘情况并结合自身实力、经验和市场行情合理报价，监测费报价包括完成本项目招标文件内的所有工作内容，包含但不限于对应的工作人员工资（包含附加工作费用、额外工作费用）、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费，材料、设备、数据传输、安装、服务费，投标人的管理费、风险费用（包括不限于多次设计方案调整、施工过程中的设计变更、国家政策变化、人工工资的变化浮动等）、办公费用、规费、利润、税金以及招标文件中约定的投标人应承担的责任义务所发生的所有费用。

## 三、履约担保

1.担保形式：履约保证金（银行转账或银行保函）。若提交银行保函必须为中标人基本账户开户银行或重庆境内国有银行出具的不可撤销、见索即付的担保函，银行保函有效期至少为39个月（因故导致工程延期，中标人提供的履约保函有效期不能覆盖。在这种情况下，在履约保函到期前的30天之前，中标人应使该履约保函通过另一份履约保函得以续延或更换，直至达到本合同要约定的履约保函有效期。如果中标人没有在规定的期限内提供新的履约保函，则招标人有权提取届时有效的履约保函下的全部款额作为中标人的保证金）。

2.担保金额：中标价的5%。

3.提交时间：中标人若以银行转账形式提交履约保证金的，接到中标通知书后5个工作日内中标人提交至招标人指定账户。中标人若以银行保函形式提交履约保证金的，须在接到中标通知书后15个工作日内向招标人提交（以招标人收到时间为准）银行出具的本项目履约保函原件；若提交账户为中标人基本账户开户银行的，还须将中标人基本账户开户许可证复印件（加盖公章）一并提交给招标人。如果中标人未能按规定要求提交履约担保，则视为中标人放弃中标资格，其投标保证金不予退还；

4.退还时间：完成招标文件及合同约定的全部内容后二十个工作日内无息退还中标人履约担保。

5.履约银行保函延期：如在工程竣工验收前履约保函到期，中标人须在履约保函到期前30日内无条件将延期后的履约保函提交招标人（或用现金形式替补）。

6.履约保证金账户：

户  名：重庆临空都市基础设施建设运营有限公司

开户行：建行龙溪分理处

账  号：50001084400059555666

中标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

## 四、结算原则

结算监测服务费用=中标监测服务费（包干价）+工期延期补偿（若有）

中标监测服务费：中标人监测服务费投标报价（包干价）；

工期延期补偿：若发生工期延期6个月内，不再补偿监测费用；工期延期超过6个月后，其超出部分费用甲乙双方另行商议，但补偿时间最多不超过6个月。

本项目服务费结算按渝北府办发【2020】6号文执行，服务费最终结算价以审定金额为准。

## 五、付款方式

本项目监测服务合同签订后15日内，招标人向中标人支付合同金额的10%；中标人进场进行监测后一个月内，招标人向中标人支付合同金额的20%；从下个季度开始每个季度的首月，招标人向中标人支付合同金额的10%；工程竣工前，招标人向中标人累计支付不超过合同金额的80%；监测服务期满，中标人提供监测总结报告，且项目经渝北区审核部门审定或备案完成后，支付余款。

## 六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 七、其他

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）投标人必须在投标文件中提供在中标后根据现场监测实际需要，中标单位必须按招标人或建设主管部门要求无条件增加监测频率、点位（产生的额外费用由中标单位负责），不调整合同价款的书面承诺，需法定代表人签字并加盖投标人单位公章。

（三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  资格审查及评标办法

## 一、资格审查

依据政府采购相关法律法规规定,由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）； 投标人法定代表人身份证明、法定代表人授权代表委托书及法定代表人授权代表在投标单位2020年7月至2020年12月连续缴纳社会保障金的个人明细证明材料（以社保局出具的加盖有社保公章或业务章的证明材料为准，原件备查）； |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2019年度财务状况报告（表）或其基本帐户开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（注）2.缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.投标人提供书面声明（见格式文件）； 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按第一篇“三、投标人资格要求（二）特定资格条件”的要求提交 |
| 3 | 投标保证金 |  | 按照招标文件的规定提交投标保证金 |

注：

以联合体投标的，共同投标协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行投标和澄清。法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。联合体各方均应满足投标人资格要求（详见“第一篇”）。

投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

## 二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（一）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量符合招标文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第二篇规定的招标内容作出响应（满足与否） |
| 4 | 商务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第三篇规定的招标内容作出响应（满足或者优于商务要求） |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止日期后九十天内 |

（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评分。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（四）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本分包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

## 三、评标标准

（一）评审因素

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （10%） | 10 | 有效的投标报价中的最低报价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |  |
| 2 | 技术部分 （45%） | 45 | 在满足第二篇招标项目技术需求基础上，进行如下评分。 1、监测服务工作指导思想明确、工作目标清晰（优：2-3分；良：1-2分；差：0-1分）； 2、监测服务机构人员、仪器设备配置完整合理，分工明确，人员岗位职责清晰（优：2-3分；良：1-2分；差：0-1分）； 3、监测项目概况及项目周边情况了解详尽，相关资料收集齐全并充分反映和利用，现场踏勘与实际地质情况分析合理（优：2-3分；良：1-2分；差：0-1分）； 4、监测项目及要求明确，监测依据充分，各阶段监测内容、监测目的和监测任务分析科学合理（优：5-8分；良：2-5分；差：0-2分）； 5、对本项目监测服务重点、难点分析准确，分析深度及采取相应的措施得当，提出合理化建议（优：5-8分；良：2-5分；差：0-2分）； 6、监测预警值的设置科学合理且符合现场实际情况，预警措施具体得当（优：3-6分；良：1-3分；差：0-1分）； 7、监测数据采集、处理、分析方法恰当，监测资料收集、管理措施合理（优：5-8分；良：2-5分；差：0-2分）； 8、监测信息反馈制度（优：2-3分；良：1-2分；差：0-1分）； 9、监测服务期间进度控制、安全保障措施及安全应急预案合理可行（优：2-3分；良：1-2分；差：0-1分）。 | 保留一位小数 |
| 3 | 商务部分 （45%） | 奖项 （6分） | 投标单位2015年1月1日至今获得监测类专利的，每提供1项得3分，此项最多得6分； | 提供证书复印件并加盖投标单位公章（鲜章），原件备查。 |
|  |  | 企业实力（6分） | 1.投标单位具备测绘甲级资质得3分； 2.投标单位具备质量技术监督部门颁发的有效的计量认证证书得3分。 | 提供有效的证书复印件并加盖投标人公章（鲜章），原件备查。 |
|  |  | 拟派人员实力（17分） | 1、投标人拟派项目负责人（此项满分6分）： ①、持有注册测绘师证书，得3分。 ②、近三年具有1个300万以上的市政工程基坑监测负责人业绩，得3分。 2、投标人拟派技术负责人：具有一级注册结构工程师证书，得3分。 3、投标人拟派监测工程师：在满足投标人资格条件基本要求的基础之上，监测工程师中具有测绘类高级工程师技术职称或注册土木工程师(岩土)证书或注册测绘师证书或者注册结构证书，得2分，此项最多得8分。（同一人员最多得2分） | 提供人员相关有效资料复印件（项目负责人业绩需提供中标通知书、监测合同复印件）并加盖投标人公章（鲜章），原件备查。 |
|  |  | 业绩 （16分） | 1、2017年1月1日至投标截止之日止（以监测服务合同签订时间为准），投标人每提供1个合同金额在100万元（含）以上300万元（不含）以下的市政工程基坑监测相关业绩得2分，此项最多得10分。 2、2017年1月1日至投标截止之日止（以监测服务合同签订时间为准），投标人每提供1个合同金额在300万元（含）以上的市政工程基坑监测相关业绩得3分，此项最多得6分。 | 单个合同不重复计分，须提供合同复印件加盖投标单位公章，原件备查。 |

说明：评标委员会认为，排名在前面的中标候选人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该中标候选人资格，按顺序由排在后一位的中标候选人递补，以此类推。

（二）投标报价政策性扣减

1.投标人为非联合体投标的，对小型企业给予6%的扣除，微型企业给予8%的扣除（注册资金十五万及以下的微型企业给予10%的扣除），以扣除后的报价参与评审。

2.投标人为联合体投标的，在联合协议中小型企业、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，与小型企业联合的可给予联合体2%的报价扣除，与微型企业联合的可给予联合体3%的报价扣除。

3.监狱企业、残疾人福利性单位属于微型企业的，应提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件复	印件和微型企业承诺书（详见第七篇 四、其他“微型企业承诺书”）。未提供以上资料的监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业。

## 四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）投标人组成联合体投标的（拒绝联合体投标时适用）；

（八）技术部分得0分的。

（九）资格文件未单独装订。

（十）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购人或采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（http://http://www.ccgp-chongqing.gov.cn）和重庆市公共资源交易网（渝北区）（https://www.cqggzy.com/yubeiweb/）上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载，均视同投标人已知晓本项目招标文件、补遗文件的内容。

（四）采购人或采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后九十天内。

（三）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定缴纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天内继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.采购代理机构在《中标通知书》发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后五个工作日退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人可以不退还投标保证金：

6.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

（四）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式三份，其中正本一份，副本二份，资格文件须(一式三份，其中正本一份，副本二份)单独装订。每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（五）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（六）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（七）投标文件的递交

1.投标文件的密封与标记

投标文件的正本、副本均应分别密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。封套的封口处应加盖投标人公章或由法定代表人授权代表签字。未按上述要求密封、标记的，采购人、采购代理机构应当拒收其投标文件。

2.如果投标文件通过邮寄递交，投标人应将投标文件用内、外两层封套密封。

3.如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间以书面或公告的形式通知所有潜在投标人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或重庆市渝北区公共资源交易中心指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 五、评标

见第四篇“评标”内容。

## 六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1.采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在重庆市政府采购网或重庆市公共资源交易网（渝北区）上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展企业采购活动。

## 七、中标通知书

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

1.质疑内容、时限

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购人提出，并附相关证明材料（包括营业执照复印件、法人身份证明复印件、授权委托书原件、被授权人身份证明复印件、质疑证明材料），质疑模板请自行在重庆市政府采购网上下载。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并附相关证明材料（包括营业执照复印件、法人身份证明复印件、授权委托书原件、被授权人身份证明复印件、质疑证明材料），质疑模板请自行在重庆市政府采购网上下载。

1.3中标结果公告期限为中标结果公告发出之日起一个工作日，投标人对中标结果如有异议的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料（包括营业执照复印件、法人身份证明复印件、授权委托书原件、被授权人身份证明复印件、质疑证明材料），质疑模板请自行在重庆市政府采购网上下载。

1.4投标人对除开评标过程以外的质疑，应向采购人提出质疑。

1.5 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

1.6 质疑文件的递交：一式两份，采购人和采购代理机构各一份。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

（三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按渝北国资﹝2020﹞67号的规定，向采购人提出投诉。

2.在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3.在确定受理投诉后，采购人自受理投诉之日起三十个工作日内（进行调查取证或者组织质证时间除外）对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的企业采购相关当事人。

## 九、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

（二）采购人应当自企业采购合同签订之日起2个工作日内，将企业采购合同在重庆市政府采购网上公告，但企业采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订企业采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应按招标文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

十、银行信用贷款支持
根据重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，银行推出“政府采购信用类贷款”产品，针对“已中标、前期存在垫资情况、有一定资金需求”的中标企业，银行可提供信用类融资产品，中标企业仅需提供《中标通知书》、与采购人签订的《采购合同》，即可向银行申请融资。光大银行贷款联系人： 郭苏婷13368026860，薛原 18623234554；交通银行贷款联系人：唐恬13594034859；建设银行贷款联系人：向隽逸18108380999。

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

监测服务合同

工程名称：

委托人：  重庆临空都市基础设施建设运营有限公司

承包人：

# 根据相关法律规定,甲、乙双方就新牌坊立交工程（后续建设）项目监测服务达成以下一致协议：

### 合同双方

委托人：  重庆临空都市基础设施建设运营有限公司 （以下简称甲方）

承包人：                                       （以下简称乙方）

### 工程概况

项目地址：重庆市渝北区新牌坊片区

根据《重庆市城乡总体规划（2007-2020年）》，新牌坊立交是快速路四纵线（红锦大道北、松牌路）与新南路、新溉路、红锦大道南五路相交的立交节点。本项目地处重庆市北部片区，属于渝北区新牌坊片区范围。

本项目具体实施内容包含但不限于以下内容：

（1）围护结构顶部水平、竖向位移监测；

（2）周边建筑物水平位移监测；

（3）周边建筑物沉降监测；

（4）周边建筑整体倾斜监测；

（5）周边道路沉降监测；

（6）隧道地表沉降监测；

（7）隧道拱顶沉降监测；

（8）隧道净空收敛监测；

（9）周边建筑裂缝监测；

（10）周边管线变形监测；

（11）现场巡视检查；

（12）招标人或建设主管部门要求等其他内容。

### 主要技术指标

1.技术标准《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013、《建筑基坑支护技术规程岩土工程监测规范》YS5229-1996、《城市测量规范》CJJ/T8-2011、《建筑变形测量规范》JGJ8-2016、《工程测量规范》GB50026-2007、《国家一、二等水准测量规范》GB/T 12897-2006、《城市隧道工程施工质量验收规范》（DBJ50-107-2010）以及重庆当地的法律、法规及规范等现行相关规范要求。

2.观测周期

监测周期暂定为39个月，其中施工工期15个月，工程竣工后监测24个月。

2.1点位布设要求

| 序号 | 名称 | 点位数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基准点 | 不少于25 |  |
| 2 | 边坡位移监测点 | 不少于125 |  |
| 3 | 深层水平位移监测点 | 不少于16 |  |
| 4 | 锚索应力 | 不少于40 |  |
| 5 | 周边建筑水平位移监测点 | 不少于108 |  |
| 6 | 周边建筑及道路沉降监测点 | 不少于108 |  |
| 7 | 周边建筑倾斜监测点 | 不少于48 |  |
| 8 | 隧道地表下沉量测 | 不少于72 |  |
| 9 | 隧道周边收敛量测 | 不少于24 |  |
| 10 | 隧道拱顶下沉量测 | 不少于72 |  |
| 11 | 隧道锚杆轴力量测 | 不少于240 |  |
| 12 | 隧道钢架拱内力及外力 | 不少于80 |  |
| 13 | 隧道支护、衬砌混凝土应力量测 | 不少于64 |  |
| 14 | 隧道围岩内部位移量测 | 不少于160 |  |
| 15 | 地下管线监测点 | 根据现场实际情况确定 |  |
| 16 | 裂缝监测点 | 根据现场实际情况确定 |  |
| 17 | 隧道地质和初期支护状况观察 | 根据现场实际情况确定 |  |

2.2监测频率要求

| 序号 | 监测内容 | 监测项目 | 监测阶段 | 监测频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测控制网 | 水平控制网 | 施工期15个月 | 不低于1次/3月 |  |
|  |  |  | 施工期15个月后 | 不低于1次/6月 |  |
|  |  | 垂直控制网 | 施工期15个月 | 不低于1次/3月 |  |
|  |  |  | 施工期15个月后 | 不低于1次/6月 |  |
| 2 | 围护结构顶部 | 水平位移 | 施工期前6个月 | 不低于3次/周 |  |
|  |  |  | 施工期6-15月 | 不低于4次/月 |  |
|  |  |  | 工程竣工2年内 | 第1~6个月1次/月、第7~12个月1次/3个月，第13~24个月1次/6个月 |  |
|  |  | 垂直位移 | 施工期前6个月 | 不低于3次/周 |  |
|  |  |  | 施工期6-15月 | 不低于4次/月 |  |
|  |  |  | 工程竣工2年内 | 第1~6个月1次/月、第7~12个月1次/3个月，第13~24个月1次/6个月 |  |
|  |  | 深层水平位移 | 施工期前6个月 | 不低于3次/周 |  |
|  |  |  | 施工期6-15月 | 不低于4次/月 |  |
|  |  |  | 工程竣工2年内 | 第1~6个月1次/月、第7~12个月1次/3个月，第13~24个月1次/6个月 |  |
|  |  | 锚索应力 | 施工期前6个月 | 不低于1次/周 |  |
|  |  |  | 施工期6-15月 | 不低于2次/月 |  |
|  |  |  | 工程竣工2年内 | 第1~6个月1次/月、第7~12个月1次/3个月，第13~24个月1次/6个月 |  |
| 3 | 周边建筑（构）筑 | 沉降 | 施工期15个月 | 不低于1次/1周 |  |
|  |  |  | 工程竣工2年内 | 3个月内每15天1次，3-6个月每1月1次，6-12个月每3个月1次，12-24个月每6个月1次 |  |
|  |  | 整体倾斜 | 施工期15个月 | 不低于2次/月 |  |
|  |  |  | 工程竣工2年内 | 3个月内每15天1次，3-6个月每1月1次，6-12个月每3个月1次，12-24个月每6个月1次 |  |
| 4 | 周边道路 | 沉降 | 施工期15个月 | 不低于2次/月 |  |
|  |  |  | 工程竣工2年内 | 3个月内每15天1次，3-6个月每1月1次，6-12个月每3个月1次，12-24个月每6个月1次 |  |
| 5 | 隧道 | 地表沉降 | 施工期6个月 | 开挖面距量测断面＜2B时，1-2次/天；开挖断面距量测断面＜5B时，1次/天；开挖面距量测面＞5B时，1次/周 |  |
|  |  | 拱顶沉降 |  | 第1~15天：1-2次/天；第15~1月：1次/天；第1~2月：1次/周；2月以后：2次/月； |  |
|  |  | 净空收敛 |  | 第1~15天：1-2次/天；第15~1月：1次/天；第1~2月：1次/周；2月以后：2次/月； |  |
| 6 | 地下管线 | 位移 | 根据现场实际情况确定周期及频率 |  |  |
| 7 | 裂缝监测 | 裂缝宽度 | 整个监测服务期 | 同建筑沉降监测 |  |
| 8 | 现场巡视检查 | 外观 | 整个监测服务期 | 同位移监测 |  |

备注：当出现下列情况之一时，应提高监测频率：

1）监测数据达到报警值；

2）监测数据变化较大或速率加快；

3）存在勘察未发现的不良地质；

4）超深、超长开挖或未及时加撑等违反设计工况施工；

5）基坑及周边大量积水、长时间连续降雨、市政管道出现泄漏；

6）基坑附近地面荷载突然增大或超过设计限值；

7）支护结构出现开裂；

8）周边地面突发较大沉降、不均匀沉降或出现严重开裂；

9）邻近建筑突发较大沉降、不均匀沉降或出现严重开裂；

10）基坑底部、侧壁出现管涌、渗漏或流沙等现象；

11）基坑工程发生事故后重新组织施工；

12）出现其他影响基坑及周边环境安全的异常情况。

### 提供的成果资料：

观测过程中，乙方应当及时向甲方提交观测快报等测绘资料及文件，观测快报内容为各观测点沉降量统计表及观测点位图，并对其准确性、可靠性负责。工程完成后，乙方应当及时提交最终成果资料。具体内容应当包括：

- 基准点及监测点的布置图；

- 各监测点的累计变化量统计表；

- 荷载、时间、沉降量(S-P-T)关系曲线图；

- 监测技术报告。

阶段性监测报告按照每月开始5个工作日内提供上月监测报告，每季度开始5个工作日内提供上一季度监测报告，每年开始10个工作日内提供上一年度监测报告，监测工作完成后10个工作日内提供监测总结报告。

### 甲方承担的主要工作及责任

    - 及时通知乙方到场观测，做好配合工作；

    - 监督施工方避免在观测点附近堆放建筑材料，以保证正常的观测通视条件；

    - 观测中如遇较大障碍物，解决临时清障用工问题。

    - 及时回填基坑，以保证新修建筑物沉降观测的正常布点和观测。

    - 监督施工方保护好沉降观测标志，不要随意碰动和破坏。

    - 应安排专职人员对乙方工作量进行现场确认签字。

    - 工程完工后及时支付乙方工程款。

### 乙方承担的主要工作及责任

1.接到甲方通知后及时到场观测，配合甲方做好建筑安检部门的安全检查工作；

2.应当指导甲方施工人员埋设观测标志，并确定标志的保护方案，如变形观测数据出现异常或施工现场出现险情时立即配合甲方做好复测、加密观测周期、加密观测点数量等工作；

3.做好基准点及变形观测标志的埋设工作；

4.在每次施测后，乙方应及时进行数据处理分析，发现数据异常情况及时通知甲方。

5.全部工作结束后，乙方向甲方按照规定时限提交技术报告书及有关资料。

6.本合同约定的所有测绘成果及资料（包括资料图纸、数据磁盘）的知识产权均归甲方所有，未经甲方书面同意，乙方不得擅自使用、销售、提供第三方使用等，如发生前述情况给甲方造成损失的，甲方有权向乙方索赔。乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三方泄露、转让、扩散甲方提交的图纸、文件等技术资料。如发生以上情况，甲方有权向乙方索赔。

7.乙方应按照国家现行的有关规范进行测绘，确保测绘成果质量。如因乙方的重大测绘失误，除应负责继续完善和完成测绘工作外，甲方有权依法追究乙方的法律责任。乙方对测绘成果资料及文件出现的遗漏或错误负责及时修改或补充。

8.由于乙方测绘失误及提交的成果、报告不符合相关法律、规范导致甲方因此向第三方承担赔偿责任，甲方可向乙方进行追偿。

### 履约担保

1.担保形式：履约保证金（银行转账或银行保函）。若提交银行保函必须为中标人基本账户开户银行或重庆境内国有银行出具的不可撤销、见索即付的担保函，银行保函有效期至少为39个月（因故导致工程延期，中标人提供的履约保函有效期不能覆盖。在这种情况下，在履约保函到期前的30天之前，中标人应使该履约保函通过另一份履约保函得以续延或更换，直至达到本合同要约定的履约保函有效期。如果中标人没有在规定的期限内提供新的履约保函，则招标人有权提取届时有效的履约保函下的全部款额作为中标人的保证金）。

2.担保金额：中标价的5%。

3.提交时间：中标人若以银行转账形式提交履约保证金的，接到中标通知书后5个工作日内中标人提交至招标人指定账户。中标人若以银行保函形式提交履约保证金的，须在接到中标通知书后15个工作日内向招标人提交（以招标人收到时间为准）银行出具的本项目履约保函原件；若提交账户为中标人基本账户开户银行的，还须将中标人基本账户开户许可证复印件（加盖公章）一并提交给招标人。如果中标人未能按规定要求提交履约担保，则视为中标人放弃中标资格，其投标保证金不予退还；

4.退还时间：完成招标文件及合同约定的全部内容后二十个工作日内无息退还中标人履约担保。

5.履约银行保函延期：如在工程竣工验收前履约保函到期，中标人须在履约保函到期前30日内无条件将延期后的履约保函提交招标人（或用现金形式替补）。

6.履约保证金账户：

户  名：重庆临空都市基础设施建设运营有限公司

开户行：建行龙溪分理处

账  号：50001084400059555666

中标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

### 合同价款、支付及结算原则

1.收费基准：

甲乙双方共同约定，监测费用共计人民币       元（大写：       ），本项目监测费包干使用，包括完成本项目招标文件内的所有工作内容，包含但不限于对应的工作人员工资（包含附加工作费用、额外工作费用）、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费，材料、设备、数据传输、安装、服务费，投标人的管理费、风险费用（包括不限于多次设计方案调整、施工过程中的设计变更、国家政策变化、人工工资的变化浮动等）、办公费用、规费、利润、税金以及招标文件中约定的投标人应承担的责任义务所发生的所有费用。若发生工期延期6个月内，不再补偿监测费用；工期延期超过6个月后，其超出部分费用由甲乙双方另行商议，但补偿时间最多不超过6个月。

2.支付方式：

本项目监测服务合同签订后15日内，招标人向中标人支付合同金额的10%；中标人进场进行监测后一个月内，招标人向中标人支付合同金额的20%；从下个季度开始每个季度的首月，招标人向中标人支付合同金额的10%；工程竣工前，招标人向中标人累计支付不超过合同金额的80%；监测服务期满，中标人提供监测总结报告，且项目经渝北区审核部门审定或备案完成后，支付余款。

3.结算原则

结算监测服务费用=中标监测服务费（包干价）+工期延期补偿（若有）

中标监测服务费：中标人监测服务费投标报价（包干价）；

工期延期补偿：若发生工期延期6个月内，不再补偿监测费用；工期延期超过6个月后，其超出部分费用甲乙双方另行商议，但补偿时间最多不超过6个月。

本项目服务费结算按渝北府办发【2020】6号文执行，服务费最终结算价以审定金额为准。

### 争议解决

本合同发生争议，甲乙双方应友好协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解。协商或调解不成时，甲方、乙方同意由工程所在地仲裁委员会仲裁或向工程所在地人民法院起诉。

### 合同实施办法及期限

- 本合同自双方签字盖章之日起生效；

- 本合同正本一式捌份，甲方执肆份，乙方执肆份。

| 甲 方（盖章） |  | 乙 方（盖章） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆临空都市基础设施建设运营有限公司 |  |  |  |
| 法定代表人： |  | 法定代表人： |  |
| 住 所： |  | 住 所： |  |
| 邮政编码： |  | 邮政编码： |  |
| 电 话： |  | 电 话： |  |
| 传 真： |  | 传 真： |  |
| 开户银行： |  | 开户银行： |  |
| 银行帐号： |  | 银行帐号： |  |

# 第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、技术文件

（一）服务实施方案

（二）技术条款差异表

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）商务及售后服务承诺

四、其他

（一）投标人中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件（单独装订）

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）2019年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明（格式）

（七）税务登记证（副本）复印件

（八）缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（九）特定资格条件证书或证明文件

（十）授权代表在本单位缴纳社会保障金的证明材料

说明：投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

## 一、经济文件

（一）开标一览表

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包号 | 分包名称 | 投标报价（小写） | 服务期限 | 服务地点 |
|  |  |  | 监测周期暂定为39个月，其中施工周期15个月，工程竣工后监测24个月。监测过程中，中标人应按时提供监测报告；监测结束后，中标人应按时提供总结报告。 | 项目位于新牌坊片区 |
| 投标报价（大写）： |  |  |  |  |
| 备注： 投标报价保留小数点后两位 |  |  |  |  |

投标人                               法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

3.若以联合体参与投标的，应在“投标人名称”处注明所有联合体名称。“投标人”处至少应加盖联合体主办方（主体）公章。

（二）分项报价明细表

招标项目名称：

单位：元

| 序号 | 名称 | 点数 | 次数 | 单价（元/点·次） | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| - 13 | 总计： |  |  |  |  |

投标人：                           法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

## 二、技术文件

（一）服务实施方案

（二）技术条款差异表

- 招标项目名称：

| - 序号 | - 招标要求 | - 投标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目情况及服务质量要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：                    （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本2份，资格文件正本1份，副本2份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章）

年    月   日

- （二）商务条款差异表

- 招标项目名称：

| - 序号 | - 招标商务要求 | - 投标商务应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                            法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3.该表可扩展。

- （三）商务承诺（包括但不限于）：

- 1.    ；

- 2.    ；

- 3.    ；

- 4.    。

## 四、其他

（一）投标人中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

1.中小微企业声明函

- 中小微企业声明函

项目名称：

致：                   （采购人名称）：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定。本企业为       （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本企业同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本企业为        行业（行业类别）的          （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本企业参加本项目提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其它小微企业制造的货物。

企业基本情况表

| 行业类别 | 营业收入（万元） | 从业人员（名） | 资产总额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

- 年  月  日

填写《企业基本情况表》时，应注意以下事项：

1.除建筑业、房地产开发经营、租赁和商务服务业等三个行业外，其余行业无需填写资产总额项；

2.农、林、牧、渔业无需填写从业人员和资产总额项。

3.小微企业投标（供应）的产品若涉及到其他企业制造且符合扶持小微企业政策的，还需提供所涉及的其他企业的《中小微企业声明函》，否则将不被认定为小微企业。

2.监狱企业证明文件

- 以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

- 3.残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

（二）其他与项目有关的资料（自附）

## 五、资格文件（单独装订）

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

2.若为联合体投标的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（五）2019年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明

招标项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（七）税务登记证（副本）复印件

（八）缴纳社会保障金的证明材料复印件

缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（九）特定资格条件证书或证明文件

（十）授权代表在本单位缴纳社会保障金的证明材料

（结束）