AlgaeC浮游生物计数分析智能鉴定系统（浮游动物鉴定模块）

一、主要性能指标：

1）显微成像：可人工控制显微图片的观察、拍摄、存储并连续自动等间隔拍摄多达200张图片。★具有实时预览饱和警告、自动背景矫正特性。

2）★中文、拉丁文双语显示的浮游动物专家图库（共24大类、1935个属、9456个种），已有浮游动物有效图库量8.3766万张以上，各图库属种和内容可自行扩充。

3）★具有有效地按图像形状、纹理等相似度来自动比对浮游动物图像的智能式以图搜图特性，快速鉴定浮游动物。系统能自动索引用户建有的浮游动物计数表来形成其本地流域的小图库，有效加快【以图搜图】的鉴定过程。如果遇见该小图库没有的陌生种，可从系统完整的浮游动物大图库中【以图搜图】鉴定添加到自己的本地流域小图库去。

4）★藻类、浮游动物计数及形态测量功能：a、浮游生物分类标记：采用不同颜色、不同大小的色圈标记各种浮游生物，并对200张所拍摄图片内的各种浮游生物，按类点击、自动累积计数（可合并不同倍率计数结果、多个样品计数结果）；b、优势种自动排序、按门（类）排序、优势群落组成百分比分析；c、可自动计算香农-威纳指数、均匀性指数、藻密度自动换算、浮游动物丰度自动换算；d、按大量形状模型来辅助计算浮游生物的生物量（内置34种几何模型，通过测量少量参数即可计算个体/细胞体积）。内置常见淡水藻、常见海洋藻等计数表，并可自行编辑、导出、导入计数表。可按视野面积、藻群体面积、浮游动物个体面积测量，按细胞直径、藻丝、鞭毛长度、浮游动物体长及触角测量，以及按枝角分枝角度测量等。

5）★微囊藻分析模块能自动学习与自动分析团状微囊藻群体的细胞数，并可自动计数颗粒性或单细胞微藻、链状微藻细胞、线虫等类的浮游动物。

6）★超强的景深扩展的多聚焦融合3D高清晰成像。多视野图像的自动拼接、剪裁编辑修正特性。有浮游动物的颜色、形状自动学习分类特性，可监视修正转换浮游动物类别，并二次学习和保存分类特征。

7）★具有浮游生物细胞的自动抠图特性，可快速提取其主边缘特征图像。具有对模糊、重叠的浮游生物图像的清晰化处理特性。

8）★分析软件具有在线自主升级的特性。

二、配置：

1）专业级2000万像素彩色CMOS相机（索尼1”大芯片）、三目显微镜标准C接口

2）浮游生物计数分析智能鉴定系统软件（浮游动物鉴定模块） 1套

3）品牌电脑（酷睿i5九代以上 CPU / 8G内存/ 21”彩显/无线网卡，4个以上USB2.0口，运行环境Windows 10完整专业版或旗舰版）1台

注：本技术标书中打★款项必须响应，否则为重大偏离。

三目显微镜需另配。建议：奥林巴斯BX53及以上档次研究级的：

奥林巴斯BX53T-32P01研究级三目生物显微镜（含BX53F机架、三目观察筒、D型6孔物镜转盘、BX3镜臂、平场消色差物镜（100XO、40X、20X、10X、4X）、10倍宽视场可调目镜）。若经费有宽裕，建议加配40X的DIC相差物镜用于有效成像透明体。