项目需求书

- 项目概况

为加强对进入施工现场建筑材料的质量监管，防止不合格材料用于建设工程，防止不合格工程进入下道工序施工，同时为保证合法、合规、合理使用试验检测专项费用，根据天津市建设工程质量安全监督总队《关于建立建设工程施工现场建筑材料监督封样抽测制度的通知》（建质安总［2011］26号）文件要求，对天津市滨海新区房屋建筑和市政基础设施工程进行材料检测的专项技术服务。

- 二、招标范围及工作要求

对天津市滨海新区在建房屋建筑和市政基础设施工程进行材料抽样检测，并出具检测报告。依据《关于重新印发《建筑材料及工程实体监督抽检办法》的通知》（滨质安支队【2016】8号）文件，结合历年监督抽检实际情况，确定主要抽检内容如下：

1、房屋建筑工程

1.1原材料检测

| 序号 | 抽检部位 | 抽检材料名称 | 抽检数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桩基 | 钢筋 | 1组 | 1、所列原材料均按标段工程抽检； 2、原材料均按不同厂家、不同规格型号分别抽检，每个厂家不得少于1组； - 表中所列“其他”项材料指各个工程建设阶段对工程实体质量、安全及环境有危害或影响的材料； 4、所列的原材料抽检种类和抽检数量为每个标段工程最低要求，可根据实际情况增加抽检量和抽检种类； 5、不发生项不予抽检； 6、保温材料抽检应包括板、胶、网格布等主要材料； 7、外窗、开关、插座抽检时，如工程现场已经没有成品，条件允许时可在工程实体上抽取； 8、外窗抽检项目应包括规范规定的必检项目。 |
|  |  | 钢筋连接件 | 1组 |  |
|  |  | 水泥 | 1组 |  |
|  |  | 混凝土桩破坏性试验 | 1组 |  |
| 2 | 基础 | 钢筋 | 1组 |  |
|  |  | 钢筋连接件 | 1组 |  |
|  |  | 防水材料 | 1组 |  |
| 3 | 主体 | 钢筋 | 1组 |  |
|  |  | 钢筋连接件 | 1组 |  |
|  |  | 防水材料 | 1组 |  |
|  |  | 砌筑商品砂浆 | 1组 |  |
|  |  | 抹灰商品砂浆 | 1组 |  |
|  |  | 高强螺栓及连接副 | 1组 |  |
|  |  | 防火涂料 | 1组 |  |
|  |  | 墙体材料 | 1组 |  |
| 4 | 装饰装修 | 屋面及卫生间防水材料 | 1组 |  |
|  |  | 保温材料 | 1组 |  |
|  |  | 电线电缆 | 1组 |  |
|  |  | 开关插座 | 1组 |  |
|  |  | 管材管件 | 1组 |  |
|  |  | 建筑外窗 | 1组 |  |
|  |  | 热镀锌电焊网 | 1组 |  |
|  |  | 密封材料 | 1组 |  |
|  |  | 土工材料 | 1组 |  |
|  |  | 乳胶漆 | 1组 |  |
|  |  | 石膏 | 1组 |  |
|  |  | 腻子 | 1组 |  |
|  |  | 板材 | 1组 |  |
|  |  | 瓷砖 | 1组 |  |
|  |  | 涂料 | 1组 |  |
|  |  | 散热器 | 1组 |  |
| 5 | 其他 | 砂 | 1组 |  |
|  |  | 碎石 | 1组 |  |
|  |  | 外加剂 | 1层 |  |
|  |  | 矿粉 | 1组 |  |
|  |  | 粉煤灰 | 1组 |  |
|  |  | 混凝土试块 | 1层 |  |
|  |  | 砂浆试块 | 1组 |  |
|  |  | 其他 | 1层 |  |

1.2结构实体检测

| 序号 | 抽检内容 | 抽检数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度 | 1个检验批/单位工程 | 1、混凝土混凝土强度、砂浆强度抽检时，如单位工程中有不同供应商，则应分别抽取不少于1个检验批； 2、砂浆强度检测主要是对砌筑砂浆进行检测，抹灰砂浆不作要求； 3、混凝土实体强度检测应在混凝土等效龄期达到600度天后实施； 4、所列抽检内容和数量为最低要求，可根据实际情况调整； 5、检测方法应以无损检测为主，由检测单位按照检测规范选定。 6、钢结构焊缝探伤：每标段工程抽查1层，按该层焊缝总数的20%进行抽检。 |
| 2 | 钢筋保护层厚度 | 1个检验批/单位工程 |  |
| 3 | 楼板厚度 | 1个检验批/单位工程 |  |
| 4 | 层高 | 1个检验批/单位工程 |  |
| 5 | 砂浆强度 | 1个检验批/单位工程 |  |
| 6 | 钢结构焊缝探伤 | 一层/单位工程 |  |
| 7 | 钢结构防腐涂层厚度 | 1个检验批/单位工程 |  |
| 8 | 钢结构防火涂层厚度 | 1个检验批/单位工程 |  |
| 9 | 钢结构涂层附着力 | 1个检验批/单位工程 |  |
| 10 | 外窗淋水试验 | 1个检验批/标段工程 |  |
| 11 | 外窗气密性试验 | 1个检验批/标段工程 |  |

2、市政基础设施工程类

2.1原材料检测

| 序号 | 抽检部位 |  | 抽检材料名称 | 抽检数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路工程 | 基础处理 | 石灰 | 1组 | 1、所列原材料均按标段工程抽检； 2、原材料均按不同厂家、不同规格型号分别抽检，每个厂家不得少于1组； - 表中所列“其他”项材料指各个工程建设阶段对工程实体质量、安全及环境有危害或影响的材料； 4、所列的原材料抽检种类和抽检数量为每个标段工程最低要求，可根据实际情况增加抽检量和抽检种类； 5、不发生项不予抽检。 |
|  |  |  | 水泥 | 1组 |  |
|  |  |  | 土工合成材料 | 1组 |  |
|  |  |  | 钢筋 | 1组 |  |
|  |  |  | 钢筋连接件 | 1组 |  |
| 2 |  | 路基路床 | 土工合成材料 | 1组 |  |
|  |  |  | 石灰 | 1组 |  |
|  |  |  | 水泥 | 1组 |  |
|  |  |  | 管材与管件 | 1组 |  |
|  |  |  | 无机结合料 | 1组 |  |
| 3 |  | 结构层 | 无机结合料 | 1组 |  |
| 4 |  | 路面层 | 沥青 | 1组 |  |
|  |  |  | 沥青含量 | 1组 |  |
|  |  |  | 混凝土路缘石 | 1组 |  |
|  |  |  | 混凝土路面砖 | 1组 |  |
| 5 | 桥涵工程 | 基础处理 | 钢筋 | 1组 |  |
|  |  |  | 钢筋连接件 | 1组 |  |
| 6 |  | 下部结构 | 钢筋 | 1组 |  |
|  |  |  | 钢筋连接件 | 1组 |  |
| 7 |  | 上部结构 | 钢筋 | 1组 |  |
|  |  |  | 钢筋连接件 | 1组 |  |
|  |  |  | 波纹管 | 1组 |  |
|  |  |  | 预应力钢绞线 | 1组 |  |
|  |  |  | 锚具、夹片、连接器 | 1组 |  |
| 8 | 排水工程 |  | 砂 | 1组 |  |
|  |  |  | 碎石 | 1组 |  |
|  |  |  | 管材、管件 | 1层 |  |
| 9 | 其他 |  |  | 1组 |  |

2.2现场实体检测

| 序号 | 抽检部位 |  | 抽检材料名称 | 抽检数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路工程 | 基础处理 | 压实度 | 1批 | 1、混凝土强度抽检时，如有不同供应商，则应分别抽取不少于1批； 2、混凝土实体强度检测宜在混凝土等效龄期达到600度天后实施； 3、所列抽检内容和数量为最低要求，可根据实际情况调整； 4、表中所列项目如设计无要求时可不予检测； 5、检测方法应优先采用无损检测法，由检测单位按照检测规范选定。 |
|  |  |  | 几何尺寸 | 1批 |  |
| 2 |  | 路基路床 | 压实度 | 1批 |  |
|  |  |  | 几何尺寸 | 1批 |  |
|  |  |  | 平整度 | 1批 |  |
|  |  |  | 弯沉 | 1批 |  |
| 3 |  | 结构层 | 压实度 | 1批 |  |
|  |  |  | 几何尺寸 | 1批 |  |
|  |  |  | 平整度 | 1批 |  |
|  |  |  | 弯沉 | 1批 |  |
| 4 |  | 路面层 | 压实度 | 1批 |  |
|  |  |  | 几何尺寸 | 1批 |  |
|  |  |  | 平整度 | 1批 |  |
|  |  |  | 弯沉 | 1批 |  |
|  |  |  | 路面厚度 | 1批 |  |
|  |  |  | 路面构造深度 | 1批 |  |
|  |  |  | 渗水系数 | 1批 |  |
| 5 | 桥涵工程 | 下部结构 | 混凝土强度 | 1批 |  |
|  |  |  | 钢筋保护层 | 1批 |  |
| 6 |  | 上部结构 | 混凝土强度 | 1批 |  |
|  |  |  | 钢筋保护层 | 1批 |  |
| 7 | 排水工程 |  | 几何尺寸 | 1批 |  |
|  |  |  | 井圈强度 | 1批 |  |
|  |  |  | 井底高程 | 1批 |  |

- 三、检测内容

- 按现行《建筑工程施工质量验收资料管理规程》（DB∕T 29-209）、《天津市市政基础设施工程资料管理规程》（DB/T 29-265）及相关产品标准、验收标准要求执行。

- 四、检测数量

- 上述所列的原材料、结构实体检测、现场实体检测的抽检种类和抽检数量为每个标段工程最低要求，可根据实际情况增加抽检量和抽检种类。

- 五、投标人检测技术能力要求

- 1、投标人必须具备招标范围及工作要求中所列所有参数的检测技术能力。

- 六、投标人检测服务要求

- 1、投标人对本工程配置的工作人员应100%持证上岗，所有试验检测人员必须持有试验员证，并具有相关工作经历。

- 2、投标人要确保检测人员具有相关专业的知识和检测技能，并严格按照国家标准规范进行检测工作。

- 3、投标人必须按采购人提出的检测计划及质量要求按期完成检测任务。在检测工作完成后5日内，向采购人提供一式贰份检测报告，并确保所提交的检测报告数据可靠、结论准确、签章齐全。

- 4、投标人应将采购人检（试）验过程中不合格的信息及时反馈采购人，防止不合格材料的使用。

- 5、如采购人对检测结果有异议时，投标人应予以说明，必要时提供书面情况说明。

- 6、投标人接到采购人紧急任务通知时，应及时作出响应，并在两小时内到达采购人所在地址。

7、向采购人提供必要的检测咨询服务，对不具备专业资质的专项检测项目，需经采购人书面同意后，由供应商委托专项检测单位进行检测，检测费用以供应商委托的专项检测单位的对外统一报价为准，在此次投标中无需对本部分内容进行报价，但其费用列入本次招标结算总价中。

- 七、其他要求

- ★1、商务报价要求：投标总价均填写每包的预算金额，投标折扣由投标单位自行填写，按照给出的《试验检测项目及价格表》为基数报出整体折扣。如为九五折，折扣应填写为0.95，否则视为无效投标；商务标评审依据为投标折扣。

★2、采购人不保证在服务期内的检测数量和金额，最终按实际试验检测数量和项目为准，根据单价及中标折扣据实结算，如委托专项检测单位进行检测的，检测费用以供应商委托的专项检测单位对外统一报价进行结算，每包结算金额在每包预算内。

3、每项试验检测项目及价格表如下：

- 试验检测项目及价格表

| 序号 | 名 称 | 检测项目 |  |  |  | 价格（元） |  | 序号 | 名 称 | 检测项目 |  |  |  |  | 价格（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用硅酸盐水泥 砌筑水泥 道路硅酸盐水泥 抗硫酸盐硅酸盐水泥 | 凝结时间 |  |  |  | 325 |  | 134 | 硬泡聚氨酯复合板 | 表观密度 |  |  |  |  | 150 |  |
|  |  | 强度 |  |  |  |  |  |  |  | 导热系数 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 安定性 |  |  |  |  |  |  |  | 尺寸稳定性 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 细度 |  |  |  | 50 |  |  |  | 吸水率 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 烧失量 |  |  |  | 100 |  |  |  | 压缩强度 |  |  |  |  | 150 |  |
|  |  | 三氧化硫 |  |  |  | 200 |  |  |  | 垂直于板面方向的抗拉强度 |  |  |  |  | 150 |  |
|  |  | 氧化镁 |  |  |  | 200 |  |  |  | 燃烧性能(B1）级 |  |  |  |  | 5000 |  |
|  |  | 不溶物 |  |  |  | 100 |  |  |  | 氧指数 |  |  |  |  | 150 |  |
|  |  | 碱含量 |  |  |  | 300 |  |  |  | 面层与芯材拉伸粘结强度 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 氯离子 |  |  |  | 200 |  |  |  | 面层厚度 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 水泥标准稠度用水量 |  |  |  | 50 |  | 135 | 硬泡聚氨酯板 | 密度 |  |  |  |  | 150 |  |
|  |  | 比表面积 |  |  |  | 215 |  |  |  | 导热系数 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 密度 |  |  |  | 150 |  |  |  | 尺寸稳定性 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 二氧化硅 |  |  |  | 500 |  |  |  | 吸水率 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 游离氧化钙 |  |  |  | 500 |  |  |  | 压缩强度 |  |  |  |  | 150 |  |
|  |  | 保水率 |  |  |  | 100 |  |  |  | 垂直于板面方向的抗拉强度 |  |  |  |  | 150 |  |
|  |  | 氧化钙含量 |  |  |  | 100 |  |  |  | 燃烧性能(B1）级 |  |  |  |  | 5000 |  |
|  |  | 三氧化二铝 |  |  |  | 100 |  |  |  | 氧指数 |  |  |  |  | 150 |  |
|  |  | 三氧化二铁 |  |  |  | 100 |  |  |  | 界面层厚度 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 胶砂流动度 |  |  |  | 100 |  | 136 | 喷涂硬泡聚氨酯 | 表观密度 |  |  |  |  | 150 |  |
|  |  | 抗硫酸盐性 |  |  |  | 500 |  |  |  | 导热系数 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 干缩率 |  |  |  | 500 |  |  |  | 尺寸稳定性 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 铝酸三钙 |  |  |  | 300 |  |  |  | 拉伸粘结强度 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 硅酸三钙 |  |  |  | 300 |  |  |  | 吸水率 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 硅酸二钙 |  |  |  | 400 |  |  |  | 燃烧性能(B1）级 |  |  |  |  | 5000 |  |
|  |  | 水溶性铬（VI） |  |  |  | 500 |  | 137 | 喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料 | 表观芯密度 |  |  |  |  | 150 |  |
|  |  | 放射性 |  |  |  | 600 |  |  |  | 压缩强度 |  |  |  |  | 150 |  |
|  |  | 铁铝酸四钙 |  |  |  | 500 |  |  |  | 尺寸稳定性 |  |  |  |  | 200 |  |
| 2 | 普通混凝土用砂 建设用砂 | 筛分析 |  |  |  | 200 |  |  |  | 导热系数 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 含泥量 |  |  |  |  |  |  |  | 吸水率 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 泥块含量 |  |  |  |  |  | 138 | 喷涂聚氨酯硬泡体保温材料 | 密度 |  |  |  |  | 150 |  |
|  |  | 表观密度 |  |  |  | 60 |  |  |  | 导热系数 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 堆积密度 |  |  |  | 180 |  |  |  | 尺寸变化率 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 空隙率 |  |  |  | 200 |  |  |  | 抗压强度 |  |  |  |  | 150 |  |
|  |  | 氯离子含量 |  |  |  | 100 |  |  |  | 吸水率 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 坚固性 |  |  |  | 800 |  |  |  | 燃烧性能(B1）级 |  |  |  |  | 5000 |  |
|  |  | 云母含量 |  |  |  | 50 |  | 139 | 建筑用岩棉绝热制品 | 酸度系数 |  |  |  |  | 2000 |  |
|  |  | 有机物含量 |  |  |  | 350 |  |  |  | 导热系数 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 轻物质含量 |  |  |  | 50 |  |  |  | 燃烧性能（A1级) |  |  |  |  | 2000 |  |
|  |  | 硫化物及硫酸盐含量 |  |  |  | 200 |  |  |  | 憎水率 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 碱活性 |  |  |  | 500 |  |  |  | 放射性 |  |  |  |  | 600 |  |
|  |  | 吸水率 |  |  |  | 50 |  |  |  | 密度 |  |  |  |  | 400 |  |
|  |  | 含水率（量） |  |  |  | 50 |  |  |  | 压缩强度 |  |  |  |  | 150 |  |
|  |  | 石粉含量 |  |  |  | 200 |  |  |  | 短期吸水量 |  |  |  |  | 200 |  |
| 2 | 普通混凝土用砂 建设用砂 | 亚甲蓝 |  |  |  | 100 |  | 139 |  | 水萃取液PH值 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 人工砂压碎值指标 |  |  |  | 200 |  | 140 | 建筑绝热用玻璃棉制品 | 密度 |  |  |  |  | 400 |  |
|  |  | 石粉含量与MB值 |  |  |  | 200 |  |  |  | 导热系数 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 海砂中贝壳含量 |  |  |  | 200 |  |  |  | 燃烧性能（A1级) |  |  |  |  | 2000 |  |
|  |  | 棱角性 |  |  |  | 100 |  |  |  | 甲醛释放量（干燥器法） |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  | 碱集料反应 |  |  |  | 500 |  | 141 | 矿物棉装饰吸声板 | 体积密度 |  |  |  |  | 400 |  |
| 3 | 卵石、碎石 | 筛分析 |  |  |  | 225 |  |  |  | 弯曲破坏荷载 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 含泥量 |  |  |  |  |  |  |  | 热阻 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 泥块含量 |  |  |  |  |  |  |  | 燃烧性能（A1级) |  |  |  |  | 2000 |  |
|  |  | 针状和片状颗粒的总含量 |  |  |  |  |  |  |  | 放射性 |  |  |  |  | 600 |  |
|  |  | 压碎值指标 |  |  |  | 90 |  |  |  | 甲醛释放量（干燥器法） |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  | 表观密度 |  |  |  | 60 |  | 142 | 矿物棉喷涂绝热层 | 导热系数 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 堆积密度和紧密密度 |  |  |  | 120 |  |  |  | 体积密度 |  |  |  |  | 400 |  |
|  |  | 堆积密度和空隙率 |  |  |  | 120 |  |  |  | 质量吸湿率 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 坚固性 |  |  |  | 800 |  |  |  | 粘结强度 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 有机物含量 |  |  |  | 350 |  | 143 | 喷涂粘结剂 | 拉伸剪切强度 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 硫化物及硫酸盐含量 |  |  |  | 200 |  |  |  | 不挥发物（固含量） |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 碱活性 |  |  |  | 500 |  | 144 | 保温装饰板 | 单位面积质量 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 含水率（量） |  |  |  | 50 |  |  |  | 拉伸粘结强度（原强度） |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 吸水率 |  |  |  | 50 |  |  |  | 导热系数 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 岩石抗压强度（粗） |  |  |  | 60 |  |  |  | 燃烧性能(B1）级 |  |  |  |  | 5000 |  |
|  |  | 连续级配松散堆积空隙率 |  |  |  | 120 |  | 145 | 膨胀珍珠岩绝热制品 | 密度 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 软弱颗粒含量 |  |  |  | 100 |  |  |  | 导热系数 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 磨耗值 |  |  |  | 600 |  |  |  | 抗压强度 |  |  |  |  | 150 |  |
|  |  | 砂当量 |  |  |  | 200 |  |  |  | 抗折强度 |  |  |  |  | 150 |  |
|  |  | 磨光值 |  |  |  | 1500 |  |  |  | 质量含水率 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 三氧化硫 |  |  |  | 250 |  |  |  | 憎水性 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 氯离子含量 |  |  |  | 100 |  |  |  | 燃烧性能(B1）级 |  |  |  |  | 5000 |  |
|  |  | 碱集料反应 |  |  |  | 500 |  | 146 | 无机轻集料保温砂浆 | 干密度 |  |  |  |  | 300 |  |
| 4 | 轻集料 | 颗粒级配、堆积密度、筒压强度 |  |  |  | 255 |  |  |  | 抗压强度 |  |  |  |  | 150 |  |
|  |  | 吸水率 |  |  |  | 50 |  |  |  | 拉伸粘结强度 |  |  |  |  | 200 |  |
| 5 | 粉煤灰 | 细度 |  |  |  | 50 |  |  |  | 导热系数 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 含水量 |  |  |  | 50 |  | 147 | 轻质砂浆 | 外观 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 需水量比 |  |  |  | 120 |  |  |  | 堆积密度 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 烧失量 |  |  |  | 100 |  |  |  | 干密度 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 三氧化硫 |  |  |  | 200 |  |  |  | 28天抗压强度 |  |  |  |  | 150 |  |
|  |  | 碱含量 |  |  |  | 300 |  |  |  | 导热系数 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 安定性 |  |  |  | 100 |  |  |  | 放射性 |  |  |  |  | 600 |  |
|  |  | 氧化钙含量 |  |  |  | 100 |  | 148 | 膨胀珍珠岩 | 堆积密度 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 游离氧化钙 |  |  |  | 500 |  |  |  | 质量含湿率 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 二氧化硅（SiO2） |  |  |  | 500 |  |  |  | 粒度 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 三氧化二铝和三氧化二铁总质量分数 |  |  |  | 500 |  |  |  | 导热系数 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 密度 |  |  |  | 150 |  | 149 | 膨胀玻化微珠 | 外观 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 强度活性指数 |  |  |  | 500 |  |  |  | 粒径 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 氯离子含量 |  |  |  | 200 |  |  |  | 堆积密度 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 比表面积 |  |  |  | 200 |  |  |  | 筒压强度 |  |  |  |  | 100 |  |
| 5 | 粉煤灰 | 放射性 |  |  |  | 600 |  | 149 | 膨胀玻化微珠 | 导热系数 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 氧化镁含量 |  |  |  | 200 |  |  |  | 体积吸水率 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 均匀性 |  |  |  | 300 |  |  |  | 体积漂浮率 |  |  |  |  | 200 |  |
| 6 | 外加剂 | 减水率 |  |  |  | 670 |  | 150 | 建筑用金属面绝热夹芯板 | 粘结强度 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 泌水率比 |  |  |  | 670 |  |  |  | 剥离性能 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 凝结时间差 |  |  |  | 675 |  |  |  | 燃烧性能(B1）级 |  |  |  |  | 5000 |  |
|  |  | 坍落度 |  |  |  | 550 |  | 151 | 粘结砂浆 | 拉伸粘结强度 |  |  |  |  | 600 |  |
|  |  | 坍落度1h经时变化量 |  |  |  | 550 |  |  |  | 可操作时间 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 含气量 |  |  |  | 650 |  |  |  | 聚合物有效成分含量 |  |  |  |  | 2000 |  |
|  |  | 含气量1h经时变化量 |  |  |  | 650 |  | 152 | 锚固件 | 拉拔力标准值 |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  | 抗压强度比 |  |  |  | 1000 |  | 153 | 冷热水用交联聚乙烯（PE-X）管材 | 外观 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 氯离子含量 |  |  |  | 200 |  |  |  | 不透光性 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 总碱量 |  |  |  | 300 |  |  |  | 尺寸测量 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 含固量 |  |  |  | 80 |  |  |  | 静液压试验 |  |  |  |  | 450 |  |
|  |  | 含水率 |  |  |  | 80 |  |  |  | 纵向回缩率 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 密度 |  |  |  | 100 |  |  |  | 交联度 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 细度 |  |  |  | 50 |  | 154 | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 外观 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | pH值 |  |  |  | 80 |  |  |  | 颜色 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 收缩率比 |  |  |  | 500 |  |  |  | 不透光性 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 相对耐久性 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 尺寸测量 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 硫酸钠含量 |  |  |  | 200 |  |  |  | 维卡软化温度 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 流动度比 |  |  |  | 100 |  |  |  | 纵向回缩率 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 对水泥的适应性 |  |  |  | 200 |  |  |  | 二氯甲烷浸渍试验 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 释放氨的限量 |  |  |  | 200 |  |  |  | 落锤冲击试验 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 引气剂泡沫度 |  |  |  | 100 |  |  |  | 静液压试验 |  |  |  |  | 450 |  |
| 7 | 防冻剂 | 固体含量 |  |  |  | 80 |  | 155 | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 外观 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 含水率 |  |  |  | 80 |  |  |  | 颜色 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 氯离子含量 |  |  |  | 200 |  |  |  | 尺寸测量 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 细度 |  |  |  | 50 |  |  |  | 维卡软化温度 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 减水率 |  |  |  | 670 |  |  |  | 纵向回缩率 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 泌水率比 |  |  |  | 670 |  |  |  | 拉伸屈服强度 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 含气量 |  |  |  | 650 |  |  |  | 落锤冲击试验 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 凝结时间差 |  |  |  | 675 |  | 156 | 冷热水用聚丙烯管材 | 外观 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 抗压强度比 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 尺寸测量 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 渗透高度比 |  |  |  | 80 |  |  |  | 纵向回缩率 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 钢筋锈蚀 |  |  |  | 600 |  |  |  | 简支梁冲击试验 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 密度 |  |  |  | 100 |  |  |  | 静液压试验 |  |  |  |  | 450 |  |
|  |  | 碱含量 |  |  |  | 300 |  | 157 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 颜色 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 水泥净浆流动度 |  |  |  | 100 |  |  |  | 外观 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 28d收缩率比 |  |  |  | 500 |  |  |  | 尺寸测量 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 50次冻融强度损失率比 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 静液压强度 |  |  |  |  | 600 |  |
| 8 | 膨胀剂 | 氧化镁 |  |  |  | 200 |  |  |  | 断裂伸长率 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 细度 |  |  |  | 50 |  |  |  | 纵向回缩率 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 凝结时间 |  |  |  | 250 |  | 158 | 冷热水用聚丁烯（PB）管材 | 外观 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 限制膨胀率 |  |  |  | 270 |  |  |  | 不透光性 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 抗压强度 |  |  |  | 200 |  |  |  | 尺寸测量 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 碱含量 |  |  |  | 300 |  |  |  | 纵向回缩率 |  |  |  |  | 200 |  |
| 9 | 防水剂 | 密度 |  |  |  | 100 |  |  |  | 静液压试验 |  |  |  |  | 450 |  |
| 9 | 防水剂 | 氯离子含量 |  |  |  | 200 |  | 159 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）压力管材 | 颜色 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 总碱量 |  |  |  | 300 |  |  |  | 外观 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 细度 |  |  |  | 50 |  |  |  | 不透光性 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 含水率 |  |  |  | 80 |  |  |  | 尺寸测量 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 固体含量 |  |  |  | 80 |  |  |  | 维卡软化温度 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 安定性 |  |  |  | 50 |  |  |  | 纵向回缩率 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 凝结时间 |  |  |  | 250 |  |  |  | 静液压试验 |  |  |  |  | 450 |  |
|  |  | 抗压强度比 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 落锤冲击试验 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 泌水率比 |  |  |  | 670 |  | 160 | 冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管材 | 外观 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 凝结时间差 |  |  |  | 675 |  |  |  | 尺寸测量 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 透水压力比 |  |  |  | 1500 |  |  |  | 纵向回缩率 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 吸水量比 |  |  |  | 670 |  |  |  | 静液压试验 |  |  |  |  | 450 |  |
|  |  | 收缩率比 |  |  |  | 1200 |  | 161 | 无规共聚聚丙烯（PP-R）塑铝稳态复合管 | 颜色 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 渗透高度比 |  |  |  | 1500 |  |  |  | 外观 |  |  |  |  | 50 |  |
| 10 | 钢筋混凝土阻锈剂 | 密度 |  |  |  | 100 |  |  |  | 结构尺寸 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 氯离子含量 |  |  |  | 200 |  |  |  | 纵向回缩率 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 总碱量 |  |  |  | 300 |  |  |  | 静液压试验 |  |  |  |  | 450 |  |
|  |  | 细度 |  |  |  | 50 |  |  |  | 管环最小平均剥离力 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | pH值 |  |  |  | 80 |  | 162 | 铝管搭接焊式铝塑管 | 外观 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 水泥净浆流动性 |  |  |  | 100 |  |  |  | 结构尺寸 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 硫酸钠 |  |  |  | 200 |  |  |  | 管环径向拉力 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 钢筋在砂浆中的耐锈蚀性能 |  |  |  | 600 |  |  |  | 复合强度 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 钢筋的耐盐水浸渍性能 |  |  |  | 400 |  |  |  | 静液压强度 |  |  |  |  | 600 |  |
|  |  | 混凝土凝结时间差 |  |  |  | 675 |  |  |  | 交联度 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 混凝土抗压强度比 |  |  |  | 1000 |  | 163 | 铝管对接焊式铝塑管 | 外观 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 含固量 |  |  |  | 80 |  |  |  | 结构尺寸 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 含水率 |  |  |  | 50 |  |  |  | 管环径向拉力 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 砂浆减水率 |  |  |  | 670 |  |  |  | 复合强度 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 混凝土抗渗性 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 静液压强度 |  |  |  |  | 600 |  |
|  |  | 盐水浸烘环境下混凝土中钢筋的锈蚀面积百分率比 |  |  |  | 3000 |  |  |  | 交联度 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 混凝土氯离子迁移系数比 |  |  |  | 2000 |  | 164 | 外层熔接型铝塑复合管 | 颜色 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 混凝土渗透深度 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 外观 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 阻锈性 | 盐水浸渍试验 |  |  | 400 |  |  |  | 尺寸测量 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  | 电化学综合试验 |  |  | 600 |  |  |  | 管环径向拉力 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  |  | 混凝土浸烘试验 |  |  | 3000 |  |  |  | 管环最小平均剥离力 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 抗硫酸盐侵蚀性 |  |  |  | 500 |  |  |  | 扩径试验 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 坍落度经时损失 |  |  |  | 550 |  |  |  | 静液压强度 |  |  |  |  | 600 |  |
|  |  | 盐水溶液中的防锈性能 |  |  |  | 600 |  | 165 | 钢塑复合管 | 外观 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 电化学综合防锈性能 |  |  |  | 600 |  |  |  | 尺寸(内外壁塑层厚度) |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 渗透深度 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 内衬塑结合强度 |  |  |  |  | 200 |  |
| 11 | 混凝土抗硫酸盐类侵蚀防腐剂 | 氧化镁 |  |  |  | 200 |  |  |  | 压扁 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 氯离子 |  |  |  | 800 |  | 166 | 低压输水灌溉用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 外观 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 碱含量 |  |  |  | 300 |  |  |  | 尺寸测量 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 比表面积 |  |  |  | 200 |  |  |  | 纵向回缩率 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 凝结时间 |  |  |  | 250 |  |  |  | 拉伸屈服应力 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 抗压强度比 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 静液压试验 |  |  |  |  | 450 |  |
| 11 | 混凝土抗硫酸盐类侵蚀防腐剂 | 膨胀率 |  |  |  | 500 |  | 166 | 低压输水灌溉用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 落锤冲击试验 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 抗侵蚀性（抗蚀系数、膨胀系数） |  |  |  | 1000 |  |  |  | 环刚度 |  |  |  |  | 300 |  |
| 12 | 水泥砂浆防冻剂 | 泌水率比 |  |  |  | 80 |  | 167 | 聚乙烯双壁波纹管材 | 外观 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 分层度 |  |  |  | 45 |  |  |  | 尺寸测量 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 凝结时间差 |  |  |  | 250 |  |  |  | 环刚度 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 抗压强度比 |  |  |  | 600 |  |  |  | 冲击性能 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 抗冻性（25次冻融循环） |  |  |  | 15/次 |  |  |  | 烘箱试验 |  |  |  |  | 150 |  |
|  |  | 氯离子含量 |  |  |  | 200 |  | 168 | 埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管材 | 外观 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 碱含量 |  |  |  | 300 |  |  |  | 尺寸测量 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 含气量 |  |  |  | 650 |  |  |  | 环刚度 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 收缩率比 |  |  |  | 1200 |  |  |  | 冲击性能 |  |  |  |  | 200 |  |
| 13 | 高强高性能混凝土用矿物外加剂矿物外加剂 | 氧化镁 |  |  |  | 200 |  |  |  | 烘箱试验 |  |  |  |  | 150 |  |
|  |  | 三氧化硫 |  |  |  | 200 |  | 169 | 无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 外观 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 烧失量 |  |  |  | 100 |  |  |  | 尺寸测量 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 氯离子 |  |  |  | 200 |  |  |  | 环刚度 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 二氧化硅 |  |  |  | 500 |  |  |  | 落锤冲击试验 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 三氧化二铝 |  |  |  | 200 |  |  |  | 维卡软化温度 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 游离氧化钙 |  |  |  | 500 |  |  |  | 纵向回缩率 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 含水率 |  |  |  | 80 |  |  |  | 二氯甲烷浸渍试验 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 细度 |  |  |  | 50 |  | 170 | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件 | 外观 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 需水量比 |  |  |  | 120 |  |  |  | 尺寸测量 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 活性指数 |  |  |  | 700 |  |  |  | 烘箱试验 |  |  |  |  | 150 |  |
|  |  | 总碱量 |  |  |  | 300 |  |  |  | 坠落试验 |  |  |  |  | 200 |  |
| 14 | 砂浆和混凝土用硅灰 | 固含量 |  |  |  | 80 |  |  |  | 液压试验 |  |  |  |  | 450 |  |
|  |  | 总碱量 |  |  |  | 300 |  | 171 | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件 | 外观 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 二氧化硅 |  |  |  | 500 |  |  |  | 尺寸测量 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 氯含量 |  |  |  | 200 |  |  |  | 烘箱试验 |  |  |  |  | 150 |  |
|  |  | 含水率 |  |  |  | 50 |  |  |  | 坠落试验 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 烧失量 |  |  |  | 100 |  | 172 | 冷热水用聚丙烯管件 | 外观 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 需水量比 |  |  |  | 120 |  |  |  | 尺寸测量 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 比表面积 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 静液压试验 |  |  |  |  | 450 |  |
|  |  | 活性指数 |  |  |  | 700 |  | 173 | 冷热水用聚丁烯（PB）管件 | 外观 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 抑制碱骨料反应性 |  |  |  | 600 |  |  |  | 不透光性 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 抗氯离子渗透性 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 尺寸测量 |  |  |  |  | 100 |  |
| 15 | 聚羧酸系高性能减水剂 | 甲醛含量 |  |  |  | 500 |  |  |  | 静液压试验 |  |  |  |  | 450 |  |
|  |  | 氯离子含量 |  |  |  | 200 |  | 174 | 给水用聚乙烯（PE）管件 | 外观 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 总碱量 |  |  |  | 300 |  |  |  | 尺寸测量 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 含固量 |  |  |  | 80 |  |  |  | 静液压强度 |  |  |  |  | 600 |  |
|  |  | 含水率 |  |  |  | 80 |  | 175 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）压力管件 | 外观 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 细度 |  |  |  | 50 |  |  |  | 不透光性 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | PH值 |  |  |  | 80 |  |  |  | 尺寸测量 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 密度 |  |  |  | 100 |  |  |  | 烘箱试验 |  |  |  |  | 150 |  |
|  |  | 减水率 |  |  |  | 670 |  |  |  | 静液压试验 |  |  |  |  | 450 |  |
|  |  | 泌水率比 |  |  |  | 670 |  | 176 | 冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管件 | 外观 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 含气量 |  |  |  | 650 |  |  |  | 尺寸测量 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 凝结时间差 |  |  |  | 675 |  |  |  | 静液压试验 |  |  |  |  | 450 |  |
| 15 | 聚羧酸系高性能减水剂 | 坍落度经时损失 |  |  |  | 550 |  | 177 | 陶瓷砖 | 吸水率 |  |  |  |  | 150 |  |
|  |  | 抗压强度比 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 破坏强度 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 收缩率比 |  |  |  | 1200 |  |  |  | 抗冻性 |  |  |  |  | 1000 |  |
|  |  | 50次冻融强度损失率比 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 放射性 |  |  |  |  | 600 |  |
| 16 | 砌筑砂浆增塑剂 | 固体含量 |  |  |  | 80 |  | 178 | 广场用陶瓷砖 | 吸水率 |  |  |  |  | 150 |  |
|  |  | 含水量 |  |  |  | 80 |  |  |  | 破坏强度 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 密度 |  |  |  | 100 |  |  |  | 抗冻性 |  |  |  |  | 1000 |  |
|  |  | 细度 |  |  |  | 50 |  | 179 | 天然大理石建筑板材 | 体积密度 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 氯离子含量 |  |  |  | 200 |  |  |  | 压缩强度（干燥、水饱和） |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 分层度 |  |  |  | 200 |  |  |  | 弯曲强度（干燥、水饱和） |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 含气量 |  |  |  | 650 |  |  |  | 吸水率 |  |  |  |  | 150 |  |
|  |  | 凝结时间差 |  |  |  | 675 |  | 180 | 天然花岗石建筑板材 | 体积密度 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 抗压强度比 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 压缩强度（干燥、水饱和、冻融循环后） |  |  |  |  | 1300 |  |
|  |  | 抗冻性（25次冻融循环） |  |  |  | 15/次 |  |  |  | 弯曲强度（干燥、水饱和） |  |  |  |  | 300 |  |
| 17 | 混凝土防腐阻锈剂 | 含水率 |  |  |  | 80 |  |  |  | 吸水率 |  |  |  |  | 150 |  |
|  |  | 密度 |  |  |  | 100 |  | 181 | 干挂饰面石材 | 体积密度 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 细度 |  |  |  | 50 |  |  |  | 吸水率 |  |  |  |  | 150 |  |
|  |  | pH值 |  |  |  | 80 |  |  |  | 压缩强度 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 泌水率比 |  |  |  | 670 |  |  |  | 弯曲强度 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 凝结时间差 |  |  |  | 675 |  |  |  | 抗冻系数 |  |  |  |  | 1000 |  |
|  |  | 抗压强度比 |  |  |  | 1000 |  | 182 | 建筑装饰用仿自然面艺术石 | 体积密度 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 收缩率比 |  |  |  | 1200 |  |  |  | 吸水率 |  |  |  |  | 150 |  |
|  |  | 氯离子渗透系数比 |  |  |  | 3000 |  |  |  | 压缩强度 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 硫酸盐侵蚀系数比 |  |  |  | 3000 |  |  |  | 弯曲强度 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 腐蚀电量比 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 抗冻性 |  |  |  |  | 1000 |  |
|  |  | 氯离子含量 |  |  |  | 200 |  | 183 | 干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 | 适用期 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 碱含量 |  |  |  | 300 |  |  |  | 弯曲弹性模量 |  |  |  |  | 600 |  |
|  |  | 硫酸钠含量 |  |  |  | 200 |  |  |  | 拉剪强度 |  |  |  |  | 800 |  |
| 18 | 粒化高炉矿渣粉 | 密度 |  |  |  | 150 |  |  |  | 压剪强度（标准条件） |  |  |  |  | 800 |  |
|  |  | 比表面积 |  |  |  | 200 |  | 184 | 胶粘剂 | 适用期 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 活性指数 |  |  |  | 700 |  | 184 | 非结构承载用石材胶粘剂 | 弯曲弹性模量 |  |  |  |  | 600 |  |
|  |  | 流动度比 |  |  |  | 100 |  |  |  | 对粘弯曲强度 |  |  |  |  | 800 |  |
|  |  | 含水量 |  |  |  | 50 |  |  |  | 压剪粘结强度（标准条件） |  |  |  |  | 800 |  |
|  |  | 三氧化硫 |  |  |  | 200 |  | 185 | 水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂 | 外观 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 氯离子 |  |  |  | 200 |  |  |  | 不挥发物含量 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 烧失量 |  |  |  | 100 |  |  |  | 粘结强度 |  |  |  |  | 400 |  |
|  |  | 初凝时间比 |  |  |  | 200 |  |  |  | pH值 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 不溶物 |  |  |  | 100 |  |  |  | 低温稳定性 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 放射性 |  |  |  | 600 |  | 186 | 弹性底涂 | 干燥时间 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 碱含量 |  |  |  | 300 |  |  |  | 断裂伸长率 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 矿粉筛分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 表面憎水率 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 矿粉亲水系数 |  |  |  | 80 |  | 187 | 柔性止水砂浆 | 抗压强度 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 矿粉塑性指数 |  |  |  | 200 |  |  |  | 抗折强度 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 矿粉加热安定性 |  |  |  | 100 |  |  |  | 拉伸粘结强度 |  |  |  |  | 600 |  |
| 19 | 石灰 | （氧化钙+氧化镁）含量 |  |  |  | 200 |  |  |  | 涂层抗渗压力 |  |  |  |  | 800 |  |
|  |  | 二氧化碳 |  |  |  | 100 |  |  |  | 试件抗渗压力 |  |  |  |  | 400 |  |
|  |  | 细度 |  |  |  | 50 |  |  |  | 压折比 |  |  |  |  | 200 |  |
| 19 | 石灰 | 氧化镁 |  |  |  | 200 |  | 188 | 饰面砖 | 单块面积 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 三氧化硫 |  |  |  | 200 |  |  |  | 厚度 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 产浆量 |  |  |  | 200 |  |  |  | 单位面积质量 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 游离水 |  |  |  | 120 |  |  |  | 吸水率 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 安定性 |  |  |  | 100 |  |  |  | 抗冻性 |  |  |  |  | 1000 |  |
| 20 | 混凝土用水 | pH值 |  |  |  | 80 |  | 189 | 面砖粘结砂浆 | 拉伸粘结强度 |  |  |  |  | 600 |  |
|  |  | 氯化物 |  |  |  | 100 |  |  |  | 横向变形 |  |  |  |  | 600 |  |
|  |  | 硫酸盐 |  |  |  | 200 |  | 190 | 面砖勾缝料 | 收缩值 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 不溶物 |  |  |  | 100 |  |  |  | 抗折强度 |  |  |  |  | 400 |  |
|  |  | 可溶物 |  |  |  | 100 |  |  |  | 透水性 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 碱含量 |  |  |  | 300 |  |  |  | 压折比 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 水泥凝结时间差 |  |  |  | 200 |  |  |  | 收缩值 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 水泥胶砂强度比 |  |  |  | 400 |  |  |  | 抗折强度 |  |  |  |  | 400 |  |
| 21 | 混凝土界面处理剂 | 拉伸粘结强度(未处理、晾置时间) |  |  |  | 500 |  |  |  | 拉伸粘结原强度 |  |  |  |  | 600 |  |
|  |  | 横向变形 |  |  |  | 600 |  |  |  | 吸水量 |  |  |  |  | 100 |  |
| 22 | 预拌砂浆 | 稠度 |  |  |  | 50 |  |  |  | 横向变形 |  |  |  |  | 600 |  |
|  |  | 凝结时间 |  |  |  | 200 |  | 191 | 陶瓷砖填缝剂 | 抗折强度 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 保水率 |  |  |  | 100 |  |  |  | 抗压强度 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 拉伸粘结强度 |  |  |  | 200 |  |  |  | 收缩值 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 抗压强度 |  |  |  | 300 |  |  |  | 吸水量 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 抗渗压力 |  |  |  | 400 |  |  |  | 横向变形 |  |  |  |  | 600 |  |
|  |  | 28d收缩率 |  |  |  | 300 |  | 192 | 陶瓷砖胶粘剂 | 拉伸粘结强度 |  |  |  |  | 800 |  |
| 23 | 蒸压加气混凝土墙体专用砂浆 | 抗压强度 |  |  |  | 300 |  |  |  | 剪切粘结强度 |  |  |  |  | 800 |  |
|  |  | 保水率 |  |  |  | 100 |  |  |  | 晾置时间 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 拉伸粘结强度 |  |  |  | 200 |  | 193 | 建筑外墙用腻子 | 容器中状态 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 收缩率 |  |  |  | 300 |  |  |  | 施工性 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 晾置时间 |  |  |  | 200 |  |  |  | 干燥时间 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 抗渗压力 |  |  |  | 400 |  |  |  | 初期干燥抗裂性 |  |  |  |  | 100 |  |
| 24 | 建筑用砌筑和抹灰干混砂浆 | 保水率 |  |  |  | 100 |  |  |  | 打磨性 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 凝结时间 |  |  |  | 200 |  |  |  | 吸水量 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 抗压强度 |  |  |  | 300 |  |  |  | 耐碱性 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 粘结强度 |  |  |  | 200 |  |  |  | 耐水性 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 收缩率 |  |  |  | 300 |  |  |  | 粘结强度 |  |  |  |  | 400 |  |
| 25 | 混凝土小型空心砌块和混凝土砖砌筑砂浆 | 抗压强度 |  |  |  | 300 |  |  |  | 低温贮存稳定性 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 稠度 |  |  |  | 50 |  |  |  | 腻子膜柔韧性 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 保水率 |  |  |  | 100 |  | 194 | 建筑室内用腻子 | 容器中状态 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 密度 |  |  |  | 50 |  |  |  | 低温贮存稳定性 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 凝结时间 |  |  |  | 200 |  |  |  | 施工性 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 抗渗压力 |  |  |  | 400 |  |  |  | 干燥时间（表干） |  |  |  |  | 100 |  |
| 26 | 混凝土路缘石 | 抗压强度（送样/现场取芯） |  |  |  | 100/600 |  |  |  | 初期干燥抗裂性 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 吸水率 |  |  |  | 100 |  |  |  | 打磨性 |  |  |  |  | 100 |  |
| 27 | 混凝土路面砖 | 抗压强度（送样/现场取芯） |  |  |  | 100/600 |  |  |  | 耐水性 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 吸水率 |  |  |  | 100 |  |  |  | 粘结强度 |  |  |  |  | 400 |  |
|  |  | 抗冻性 |  |  |  | 750 |  |  |  | 柔韧性 |  |  |  |  | 200 |  |
| 28 | 热轧光圆钢筋 | 拉伸、弯曲 |  | ≤12 |  | 50 |  | 195 | 建筑内外墙用底漆 | 容器中状态 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 14-22 |  | 70 |  |  |  | 施工性 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  | ≥25 |  | 90 |  |  |  | 低温稳定性 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 化学成分 |  |  |  | 220 |  |  |  | 涂膜外观 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 尺寸偏差 |  |  |  | 200 |  |  |  | 干燥时间 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 重量偏差 |  |  |  | 130 |  |  |  | 耐水性 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 不圆度 |  |  |  | 50 |  |  |  | 耐碱性 |  |  |  |  | 200 |  |
| 29 | 热轧带肋钢筋 | 拉伸、弯曲 |  | ≤12 |  | 50 |  | 196 | 外墙无机建筑涂料 | 容器中状态 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 14-22 |  | 70 |  |  |  | 施工性 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  | ≥25 |  | 90 |  |  |  | 涂膜外观 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 化学成分 |  |  |  | 220 |  |  |  | 低温贮存稳定性 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 尺寸偏差 |  |  |  | 200 |  |  |  | 表干时间 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 重量偏差 |  |  |  | 130 |  |  |  | 耐水性 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 最大力下总伸长率 |  |  |  | 50 |  |  |  | 耐碱性 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 反向弯曲 |  |  |  | 100 |  | 197 | 合成树脂乳液外墙涂料 | 容器中状态 |  |  |  |  | 100 |  |
| 30 | 冷轧带肋钢筋 | 拉伸、弯曲 |  |  |  | 70 |  |  |  | 施工性 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 化学成分 |  |  |  | 220 |  |  |  | 低温稳定性 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 反复弯曲 |  |  |  | 50 |  |  |  | 涂膜外观 |  |  |  |  | 300 |  |
| 31 | 碳素结构钢 | 拉伸、冷弯 |  |  |  | 85 |  |  |  | 干燥时间 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 化学成分 |  |  |  | 220 |  |  |  | 耐碱性 |  |  |  |  | 200 |  |
| 32 | 低合金高强度结构钢 | 拉伸、冷弯 |  |  |  | 85 |  |  |  | 耐水性 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 化学成分 |  |  |  | 220 |  | 198 | 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 | 容器中状态 |  |  |  |  | 100 |  |
| 33 | 结构用无缝钢管 | 拉伸、压扁试验 |  |  |  | 90 |  |  |  | 施工性 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 化学成分 |  |  |  | 220 |  |  |  | 低温贮存稳定性 |  |  |  |  | 100 |  |
| 34 | 低压流体输送用焊接钢管 | 拉伸、压扁试验 |  |  |  | 90 |  |  |  | 初期干燥抗裂性 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 化学成分 |  |  |  | 220 |  |  |  | 干燥时间 |  |  |  |  | 100 |  |
| 35 | 优质碳素结构钢 | 拉伸 |  |  |  | 90 |  |  |  | 耐水性 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 化学成分 |  |  |  | 220 |  |  |  | 耐碱性 |  |  |  |  | 200 |  |
| 36 | 预应力混凝土用钢铰线 | 整根钢绞线最大力 |  |  |  | 600 |  |  |  | 粘结强度 |  |  |  |  | 400 |  |
|  |  | 最大力下总伸长率 |  |  |  |  |  |  |  | 吸水量 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 0.2％屈服力Fp0.2 |  |  |  |  |  |  |  | 柔韧性 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 抗拉强度 |  |  |  |  |  |  |  | 涂膜外观 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 弹性模量 |  |  |  |  |  |  |  | 热贮存稳定性 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 应力松弛性能 |  |  |  | 2500 |  |  |  | 涂层耐温变性 |  |  |  |  | 200 |  |
| 37 | 锚具、夹具和连接器 | 静载锚固性能 |  |  |  | 400/孔 |  | 199 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 容器中状态 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 夹片洛氏硬度 |  |  |  | 20/片 |  |  |  | 施工性 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 锚具洛氏硬度 |  |  |  | 30/个 |  |  |  | 低温稳定性 |  |  |  |  | 100 |  |
| 38 | 闪光对接焊 | 拉伸、弯曲 |  | ＜25 |  | 105 |  |  |  | 涂膜外观 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  |  |  | ≥25 |  | 135 |  |  |  | 干燥时间 |  |  |  |  | 100 |  |
| 39 | 电弧焊接头 | 拉伸 |  | ≤12 |  | 50 |  |  |  | 耐碱性 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 14-22 |  | 60 |  | 200 | 弹性建筑涂料 | 容器中状态 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  | ≥25 |  | 75 |  |  |  | 施工性 |  |  |  |  | 100 |  |
| 40 | 电渣压力焊 | 拉伸 |  | ≤12 |  | 50 |  | 200 | 弹性建筑涂料 | 涂膜外观 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 14-22 |  | 60 |  |  |  | 干燥时间 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  | ≥25 |  | 75 |  |  |  | 低温稳定性 |  |  |  |  | 100 |  |
| 41 | 钢结构焊接 | 拉伸、弯曲 |  |  |  | 120 |  |  |  | 耐碱性 |  |  |  |  | 200 |  |
| 42 | 机械链接 | 抗拉强度 |  |  |  | 100 |  |  |  | 耐水性 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 单向拉伸残余变形 |  |  |  | 400 |  |  |  | 低温柔性 |  |  |  |  | 100 |  |
| 43 | 钢筋焊接网 | 拉伸 |  |  |  | 75 |  |  |  | 拉伸强度(标准状态) |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 弯曲 |  |  |  | 40 |  |  |  | 断裂伸长率(标准状态) |  |  |  |  | 150 |  |
|  |  | 抗剪力 |  |  |  | 75 |  | 201 | 复层建筑涂料 | 容器中状态 |  |  |  |  | 100 |  |
| 44 | 钢材 | 厚度方向性能（断面收缩率） |  |  |  | 400 |  |  |  | 施工性 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 焊接接头剪切 |  |  |  | 200 |  |  |  | 干燥时间（表干） |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 冲击（常温） |  |  |  | 250 |  |  |  | 低温稳定性 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 冲击（低温） |  |  |  | 450 |  |  |  | 初期干燥抗裂性 |  |  |  |  | 100 |  |
| 45 | 烧结普通砖 | 尺寸偏差 |  |  |  | 150 |  |  |  | 断裂伸长率 |  |  |  |  | 150 |  |
|  |  | 外观质量 |  |  |  | 350 |  |  |  | 柔韧性 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 强度等级 |  |  |  | 500 |  |  |  | 涂膜外观 |  |  |  |  | 300 |  |
| 46 | 烧结多孔砖和多孔砌块 | 尺寸偏差 |  |  |  | 150 |  |  |  | 粘结强度 |  |  |  |  | 400 |  |
|  |  | 外观质量 |  |  |  | 350 |  |  |  | 耐碱性 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 强度等级 |  |  |  | 500 |  |  |  | 耐水性 |  |  |  |  | 200 |  |
| 47 | 烧结空心砖和空心砌块 | 尺寸偏差 |  |  |  | 150 |  | 202 | 建筑石膏 | 细度 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 外观质量 |  |  |  | 350 |  |  |  | 凝结时间 |  |  |  |  | 250 |  |
|  |  | 强度等级 |  |  |  | 500 |  |  |  | 2h强度 |  |  |  |  | 200 |  |
| 48 | 混凝土普通砖和装饰砖 | 尺寸偏差 |  |  |  | 150 |  |  |  | 放射性核素限量 |  |  |  |  | 600 |  |
|  |  | 外观质量 |  |  |  | 350 |  | 203 | 抹灰石膏 | 细度 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 强度等级 |  |  |  | 300 |  |  |  | 凝结时间 |  |  |  |  | 250 |  |
|  |  | 密度等级 |  |  |  | 100 |  |  |  | 抗折强度 |  |  |  |  | 100 |  |
| 49 | 普通混凝土小型砌块 | 尺寸偏差 |  |  |  | 150 |  |  |  | 抗压强度 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 外观质量 |  |  |  | 350 |  |  |  | 拉伸粘结强度 |  |  |  |  | 400 |  |
|  |  | 强度等级 |  |  |  | 500 |  |  |  | 体积密度 |  |  |  |  | 200 |  |
| 50 | 蒸压加气混凝土砌块 | 立方体抗压强度 |  |  |  | 300 |  | 204 | 粘结石膏 | 细度 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 干密度 |  |  |  | 100 |  |  |  | 凝结时间 |  |  |  |  | 250 |  |
| 51 | 轻集料混凝土小型空心砌块 | 强度等级 |  |  |  | 500 |  |  |  | 绝干强度 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 密度等级 |  |  |  | 100 |  | 205 | 纸面石膏板 | 面密度 |  |  |  |  | 200 |  |
| 52 | 蒸压粉煤灰砖 | 抗压强度 |  |  |  | 300 |  |  |  | 断裂荷载 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 抗折强度 |  |  |  | 300 |  |  |  | 吸水率 |  |  |  |  | 200 |  |
| 53 | 蒸压灰砂砖 | 抗压强度 |  |  |  | 300 |  |  |  | 表面吸水量 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 抗折强度 |  |  |  | 300 |  |  |  | 遇火稳定性 |  |  |  |  | 200 |  |
| 54 | 承重混凝土多孔砖 | 抗压强度 |  |  |  | 500 |  |  |  | 受潮挠度 |  |  |  |  | 500 |  |
| 55 | 混凝土实心砖 | 密度 |  |  |  | 100 |  | 206 | 复合保温石膏板 | 面密度 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 抗压强度 |  |  |  | 350 |  |  |  | 横向断裂荷载 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 抗冻性 |  |  |  | 750 |  |  |  | 层间粘结强度 |  |  |  |  | 200 |  |
| 56 | 混凝土模块 | 抗压强度（还算法/取芯法） |  |  |  | 500/1000 |  | 206 | 复合保温石膏板 | 燃烧性能（B2级） |  |  |  |  | 500 |  |
| 57 | 装饰混凝土砌块 | 抗压强度 |  |  |  | 300 |  | 207 | 装饰纸面石膏板 | 单位面积质量 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 抗折强度 |  |  |  | 300 |  |  |  | 含水率 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 抗冻性 |  |  |  | 750 |  |  |  | 断裂荷载 |  |  |  |  | 200 |  |
| 58 | 蒸压粉煤灰多孔砖 | 抗压强度 |  |  |  | 300 |  |  |  | 受潮挠度 |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  | 抗折强度 |  |  |  | 300 |  | 208 | 装饰石膏板 | 含水率 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 吸水率 |  |  |  | 100 |  |  |  | 单位面积质量 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 抗冻性 |  |  |  | 750 |  |  |  | 断裂荷载 |  |  |  |  | 200 |  |
| 59 | 干垒挡土墙用混凝土砌块 | 密度 |  |  |  | 100 |  |  |  | 防潮性能 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 抗压强度 |  |  |  | 350 |  |  |  | 燃烧性能（A1级） |  |  |  |  | 2000 |  |
|  |  | 吸水限量 |  |  |  | 100 |  | 209 | 铝塑复合板 | 铝材厚度 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 抗冻性 |  |  |  | 750 |  |  |  | 涂层厚度 |  |  |  |  | 200 |  |
| 60 | 蒸压加气混凝土板 | 干密度 |  |  |  | 100 |  |  |  | 弯曲强度 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 抗压强度 |  |  |  | 350 |  | 210 | 无石棉硅酸钙板 | 表观密度 |  |  |  |  | 150 |  |
|  |  | 导热系数 |  |  |  | 300 |  |  |  | 导热系数 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 干燥收缩值 |  |  |  | 500 |  |  |  | 吸水率 |  |  |  |  | 200 |  |
| 61 | 蒸压泡沫混凝土砖和砌块 | 干密度 |  |  |  | 100 |  |  |  | 不燃性 |  |  |  |  | 2000 |  |
|  |  | 抗压强度 |  |  |  | 350 |  |  |  | 不透水水性 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 干燥收缩值 |  |  |  | 500 |  |  |  | 抗折强度 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 吸水率 |  |  |  | 100 |  | 211 | 温石棉硅酸钙板 | 表观密度 |  |  |  |  | 150 |  |
|  |  | 导热系数 |  |  |  | 300 |  |  |  | 导热系数 |  |  |  |  | 300 |  |
| 62 | 复合保温砖和复合保温砌块 | 表观密度 |  |  |  | 100 |  |  |  | 吸水率 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 抗压强度 |  |  |  | 300 |  |  |  | 不燃性 |  |  |  |  | 2000 |  |
| 63 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 拉力、耐热度、不透水性、低温柔性、最大峰时延伸率 |  |  |  | 350 |  |  |  | 不透水水性 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 外观 |  |  |  | 100 |  |  |  | 抗折强度 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 面积 |  |  |  | 100 |  | 212 | 建筑隔墙用保温条板 | 抗压强度 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 厚度 |  |  |  | 100 |  |  |  | 软化系数 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 单位面积质量 |  |  |  | 100 |  |  |  | 含水率 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 可溶物含量 |  |  |  | 200 |  |  |  | 干燥收缩值 |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  | 第二峰时延伸率 |  |  |  | 100 |  |  |  | 抗冻性 |  |  |  |  | 1000 |  |
|  |  | 浸水后质量增加 |  |  |  | 100 |  |  |  | 燃烧性能（A1级） |  |  |  |  | 2000 |  |
|  |  | 热老化 |  |  |  | 1200 |  |  |  | 放射性 |  |  |  |  | 600 |  |
|  |  | 渗油性 |  |  |  | 200 |  | 213 | 饰面型防火涂料 | 在容器中的状态 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 接缝剥离强度 |  |  |  | 300 |  |  |  | 细度 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 钉杆撕裂强度 |  |  |  | 200 |  |  |  | 干燥时间 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 矿物粒料粘附性 |  |  |  | 100 |  |  |  | 附着力 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 卷材下表面沥青涂盖层厚度 |  |  |  | 200 |  |  |  | 柔韧性 |  |  |  |  | 200 |  |
| 64 | 塑性体改性沥青防水卷材 | 拉力、耐热性、不透水性、低温柔性、延伸率 |  |  |  | 350 |  |  |  | 耐冲击性 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 外观 |  |  |  | 100 |  |  |  | 耐水性 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 面积 |  |  |  | 100 |  |  |  | 耐湿热性 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 厚度 |  |  |  | 100 |  | 214 | 其他装饰装修 | 甲醛释放量（气候箱法） |  |  |  |  | 2500 |  |
|  |  | 单位面积质量 |  |  |  | 100 |  |  |  | 游离甲醛 |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  | 可溶物含量 |  |  |  | 200 |  |  |  | 甲醛（干燥器法） |  |  |  |  | 500 |  |
| 64 | 塑性体改性沥青防水卷材 | 浸水后质量增加 |  |  |  | 100 |  | 214 | 其他装饰装修 | 挥发物 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 热老化 |  |  |  | 1200 |  |  |  | 建筑材料放射性 |  |  |  |  | 600 |  |
|  |  | 接缝剥离强度 |  |  |  | 300 |  |  |  | 结构加固用胶粘剂劈裂抗拉强度 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 钉杆撕裂强度 |  |  |  | 200 |  |  |  | 结构加固用胶粘剂抗剪强度 |  |  |  |  | 100/龄期 |  |
|  |  | 矿物粒料粘附性 |  |  |  | 100 |  |  |  | 结构加固用胶粘剂抗压强度 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 卷材下表面沥青涂盖层厚度 |  |  |  | 200 |  |  |  | 结构加固用胶粘剂钢对钢拉伸抗剪强度平均值 |  |  |  |  | 200 |  |
| 65 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 拉力、耐热性、不透水性、低温柔性、延伸率 |  |  |  | 350 |  | 215 | 钢结构用扭剪型高强螺栓连接副 | 连接副紧固轴力 |  |  |  |  | 700 |  |
|  |  | 外观 |  |  |  | 100 |  |  |  | 楔负载 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 面积 |  |  |  | 100 |  |  |  | 保证荷载 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 厚度 |  |  |  | 100 |  |  |  | 硬度 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 单位面积质量 |  |  |  | 100 |  | 216 | 高强度大六角头螺栓、螺母、垫圈 | 连接副扭矩系数 |  |  |  |  | 700 |  |
|  |  | 钉杆撕裂强度 |  |  |  | 200 |  |  |  | 摩擦面抗滑移系数 |  |  |  |  | 800 |  |
|  |  | 剥离强度 |  |  |  | 300 |  |  |  | 楔负载 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 渗油性 |  |  |  | 200 |  |  |  | 保证荷载 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 持粘性 |  |  |  | 100 |  |  |  | 硬度 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 热老化 |  |  |  | 1200 |  | 217 | 螺栓 | 最小拉力荷载 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 热稳定性 |  |  |  | 100 |  |  |  | 保证荷载 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 可溶物含量 |  |  |  | 200 |  |  |  | 硬度 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 自粘沥青再剥离强度 |  |  |  | 300 |  | 218 | 螺母 | 保证荷载 |  |  |  |  | 300 |  |
| 66 | 预铺防水卷材 | 拉伸性能（拉力、拉伸强度、膜断裂伸长率、最大拉力时伸长率、拉伸时现象） |  |  |  | 200 |  |  |  | 硬度 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 厚度 |  |  |  | 100 |  | 219 | 钢结构防火涂料 | 在容器中的状态 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 单位面积质量 |  |  |  | 100 |  |  |  | 干燥时间（表干） |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 可溶物含量 |  |  |  | 200 |  |  |  | PH值 |  |  |  |  | 80 |  |
|  |  | 钉杆撕裂强度 |  |  |  | 200 |  |  |  | 初期干燥抗裂性 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 弹性恢复率 |  |  |  | 200 |  |  |  | 粘结强度 |  |  |  |  | 400 |  |
|  |  | 抗静态荷载 |  |  |  | 300 |  |  |  | 抗压强度 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 耐热性 |  |  |  | 100 |  |  |  | 干密度 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 低温弯折性 |  |  |  | 100 |  | 220 | 建筑用硅酮结构密封胶 | 下垂度 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 低温柔性 |  |  |  | 100 |  |  |  | 挤出性 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 渗油性 |  |  |  | 200 |  |  |  | 适用期 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 抗窜水性（水力梯度） |  |  |  | 500 |  |  |  | 表干时间 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 不透水性 |  |  |  | 100 |  |  |  | 硬度 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 卷材与卷材剥离强度 |  |  |  | 300 |  |  |  | 拉伸粘结性(23℃) |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 卷材防粘处理部位剥离强度 |  |  |  | 300 |  |  |  | 热老化 |  |  |  |  | 1200 |  |
|  |  | 热老化（80℃，168h） |  |  |  | 1200 |  |  |  | 相容性 |  |  |  |  | 800 |  |
|  |  | 尺寸变化率 |  |  |  | 100 |  |  |  | 粘结性 |  |  |  |  | 200 |  |
| 67 | 湿铺防水卷材 | 拉伸性能（拉力、最大拉力时伸长率、拉伸时现象） |  |  |  | 200 |  |  |  | 拉伸模量(23℃) |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 厚度 |  |  |  | 100 |  | 221 | 硅酮建筑密封胶 | 密度 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 单位面积质量 |  |  |  | 100 |  |  |  | 下垂度 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 可溶物含量 |  |  |  | 200 |  |  |  | 表干时间 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 撕裂力 |  |  |  | 200 |  |  |  | 挤出性粘结性、质量损失率 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 耐热性 |  |  |  | 100 |  |  |  | 弹性恢复率 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 低温柔性 |  |  |  | 100 |  |  |  | 拉伸模量(23℃) |  |  |  |  | 200 |  |
| 67 | 湿铺防水卷材 | 不透水性 |  |  |  | 100 |  | 221 | 硅酮建筑密封胶 | 定伸粘结性 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 卷材与卷材剥离强度 |  |  |  | 300 |  |  |  | 浸水后定伸 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 渗油性 |  |  |  | 200 |  | 222 | 聚氨脂建筑密封胶 | 密度 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 持粘性 |  |  |  | 100 |  |  |  | 流动性 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 热老化（80℃，168h） |  |  |  | 1200 |  |  |  | 表干时间 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 尺寸变化率 |  |  |  | 100 |  |  |  | 挤出性 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 热稳定性 |  |  |  | 100 |  |  |  | 适用期 |  |  |  |  | 200 |  |
| 68 | 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | 拉伸性能、热处理尺寸变化率、不透水性、低温弯折性 |  |  |  | 350 |  |  |  | 弹性恢复率 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 外观 |  |  |  | 100 |  |  |  | 拉伸模量(23℃) |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 尺寸偏差 |  |  |  | 100 |  |  |  | 定伸粘结性 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 抗静态荷载 |  |  |  | 300 |  |  |  | 浸水后定伸粘结性 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 接缝剥离强度 |  |  |  | 300 |  |  |  | 质量损失率 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 直角撕裂强度 |  |  |  | 200 |  | 223 | 聚硫建筑密封胶 | 密度 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 梯形撕裂强度 |  |  |  | 200 |  |  |  | 流动性 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 吸水率（70℃，168h） |  |  |  | 500 |  |  |  | 表干时间 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 热老化（80℃） |  |  |  | 1200 |  |  |  | 适用期 |  |  |  |  | 200 |  |
| 69 | 氯化聚乙烯防水卷材 | 拉伸强度、断裂伸长率、热处理尺寸变化率、低温弯折性、不透水性 |  |  |  | 350 |  |  |  | 弹性恢复率 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 外观 |  |  |  | 100 |  |  |  | 拉伸模量(23℃) |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 尺寸偏差 |  |  |  | 100 |  |  |  | 定伸粘结性 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 剪切状态下的粘合性 |  |  |  | 100 |  |  |  | 浸水后定伸粘结性 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 热老化 |  |  |  | 1200 |  |  |  | 质量损失率 |  |  |  |  | 200 |  |
| 70 | 改性沥青聚乙烯胎防水卷材 | 不透水性、耐热性、低温柔性、拉伸性能 |  |  |  | 350 |  | 224 | 丙烯酸酯建筑密封胶 | 密度 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 外观 |  |  |  | 100 |  |  |  | 下垂度 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 单位面积质量及规格尺寸 |  |  |  | 100 |  |  |  | 表干时间 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 尺寸稳定性 |  |  |  | 100 |  |  |  | 挤出性 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 卷材下表面沥青涂盖层厚度 |  |  |  | 200 |  |  |  | 弹性恢复率 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 剥离强度 |  |  |  | 300 |  |  |  | 定伸粘结性 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 持粘性 |  |  |  | 100 |  |  |  | 浸水后定伸粘结性 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 热空气老化 |  |  |  | 1200 |  |  |  | 断裂伸长率 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 自粘沥青再剥离强度 |  |  |  | 300 |  |  |  | 浸水后断裂伸长率 |  |  |  |  | 200 |  |
| 71 | 带自粘层的防水卷材 | 剥离强度 |  |  |  | 300 |  |  |  | 低温柔性 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 浸水后剥离强度 |  |  |  | 500 |  |  |  | 体积变化率 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 热老化后剥离强度 |  |  |  | 500 |  | 225 | 建筑窗用弹性密封胶 | 密度 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 自粘面耐热性 |  |  |  | 100 |  |  |  | 挤出性 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 持粘性 |  |  |  | 100 |  |  |  | 适用期 |  |  |  |  | 200 |  |
| 72 | 热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 | 拉伸性能、热处理尺寸变化率、低温弯折性、不透水性 |  |  |  | 350 |  |  |  | 表干时间 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 外观 |  |  |  | 100 |  |  |  | 下垂度 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 尺寸偏差 |  |  |  | 100 |  |  |  | 拉伸粘结性能 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 抗静态荷载 |  |  |  | 300 |  |  |  | 低温贮存稳定性 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 接缝剥离强度 |  |  |  | 300 |  |  |  | 初期耐水性 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 直角撕裂强度 |  |  |  | 200 |  |  |  | 污染性 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 梯形撕裂强度 |  |  |  | 200 |  |  |  | 低温柔性 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 吸水率 |  |  |  | 500 |  | 226 | 石材用建筑密封胶 | 下垂度 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 热老化(115℃) |  |  |  | 1200 |  |  |  | 表干时间 |  |  |  |  | 100 |  |
| 73 | 石油沥青玻璃纤维胎防水卷材 | 拉力、耐热性、低温柔性、不透水性 |  |  |  | 350 |  | 226 | 石材用建筑密封胶 | 挤出性 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 外观 |  |  |  | 100 |  |  |  | 弹性恢复率 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 尺寸偏差 |  |  |  | 100 |  |  |  | 拉伸模量(23℃) |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 单位面积质量 |  |  |  | 100 |  |  |  | 定伸粘结性 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 可溶物含量 |  |  |  | 200 |  |  |  | 浸水后定伸粘结性 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 钉杆撕裂强度 |  |  |  | 200 |  |  |  | 质量损失 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 热老化 |  |  |  | 1200 |  |  |  | 污染性 |  |  |  |  | 200 |  |
| 74 | 石油沥青纸胎油毡 | 拉力、柔度、不透水性、耐热度 |  |  |  | 350 |  | 227 | 中空玻璃用硅酮结构密封胶 | 下垂度 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 卷重及面积 |  |  |  | 100 |  |  |  | 表干时间 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 外观 |  |  |  | 100 |  |  |  | 挤出性 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 单位面积浸涂材料总量 |  |  |  | 200 |  |  |  | 硬度 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 吸水率 |  |  |  | 500 |  |  |  | 拉伸粘结性(23℃) |  |  |  |  | 200 |  |
| 75 | 种植屋面用耐根穿刺防水卷材 | 拉力、延伸率、耐热性、不透水性、低温柔性、低温弯折 |  |  |  | 350 |  |  |  | 伸长率10％时的拉伸模量 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 可溶物含量 |  |  |  | 200 |  |  |  | 定伸粘结性 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 拉伸性能 |  |  |  | 100 |  |  |  | 热老化 |  |  |  |  | 1200 |  |
|  |  | 耐热性 |  |  |  | 100 |  | 228 | 中空玻璃用弹性密封胶 | 密度 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 不透水性 |  |  |  | 100 |  |  |  | 下垂度 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 低温柔性 |  |  |  | 100 |  |  |  | 表干时间 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 低温弯折 |  |  |  | 100 |  |  |  | 适用期 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 接缝剥离强度 |  |  |  | 300 |  |  |  | 硬度 |  |  |  |  | 100 |  |
| 76 | 高分子防水材料 | 拉伸（常温）、拉断伸长率（常温）、撕裂强度、不透水性、低温弯折 |  |  |  | 350 |  |  |  | 弹性恢复率 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 规格尺寸 |  |  |  | 100 |  |  |  | 拉伸粘结性 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 外观质量 |  |  |  | 100 |  |  |  | 定伸粘结性 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 加热伸缩量 |  |  |  | 150 |  |  |  | 热空气老化后拉伸粘结性 |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  | 热空气老化（80℃，168h） |  |  |  | 1200 |  |  |  | 热失重 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 耐碱性[饱和Ca(OH)2溶液，23℃×168h] |  |  |  | 300 |  | 229 | 幕墙玻璃接缝用密封胶 | 适用期 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 粘结剥离强度（片材与片材） |  |  |  | 300 |  |  |  | 下垂度 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 复合强度（FS2型表层与芯层） |  |  |  | 300 |  |  |  | 挤出性 |  |  |  |  | 100 |  |
| 77 | 止水带 | 拉伸强度 |  |  |  | 240 |  |  |  | 表干时间 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 拉断伸长率 |  |  |  | 120 |  |  |  | 弹性恢复率 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 撕裂强度 |  |  |  | 320 |  |  |  | 拉伸模量（标准条件） |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 尺寸公差 |  |  |  | 100 |  |  |  | 定伸黏结性 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 外观质量 |  |  |  | 100 |  |  |  | 质量损失率 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 硬度（邵尔A） |  |  |  | 100 |  | 230 | 土工网 | 单位面积质量 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 压缩永久变形 |  |  |  | 300 |  |  |  | 厚度 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 脆性温度 |  |  |  | 500 |  |  |  | 纵横向拉伸强度 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 热空气老化（70℃×168h） |  |  |  | 1200 |  |  |  | 伸长率 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 橡胶与金属粘合 |  |  |  | 100 |  | 231 | 有纺土工织物 | 单位面积质量 |  |  |  |  | 100 |  |
| 78 | 遇水膨胀橡胶 | 拉伸强度 |  |  |  | 240 |  |  |  | 纵横向梯形撕破强力 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 拉断伸长率 |  |  |  | 120 |  |  |  | CBR顶破强力 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 低温弯折 |  |  |  | 150 |  |  |  | 垂直渗透系数 |  |  |  |  | 200 |  |
| 78 | 遇水膨胀橡胶 | 体积膨胀倍率 |  |  |  | 350 |  | 231 | 有纺土工织物 | 等效孔径O95 |  |  |  |  | 250 |  |
|  |  | 反复浸水试验 |  |  |  | 600 |  |  |  | 纵横向拉伸断裂伸长率 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 尺寸公差 |  |  |  | 100 |  |  |  | 标称纵横向拉伸强度 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 外观质量 |  |  |  | 100 |  | 232 | 土工模袋 | 单位面积质量 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 硬度（邵尔A） |  |  |  | 100 |  |  |  | 纵横向撕破强力 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 高温流淌性 |  |  |  | 100 |  |  |  | CBR顶破强力 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 低温试验 |  |  |  | 250 |  |  |  | 垂直渗透系数 |  |  |  |  | 200 |  |
| 79 | 橡胶密封垫 | 拉伸强度 |  |  |  | 240 |  |  |  | 等效孔径O95 |  |  |  |  | 250 |  |
|  |  | 拉断伸长率 |  |  |  | 120 |  |  |  | 伸长率 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 低温弯折 |  |  |  | 150 |  |  |  | 纵横向拉伸强度 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 体积膨胀倍率 |  |  |  | 350 |  | 233 | 土工格室 | 格室片单位宽度的断裂拉力 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 反复浸水试验 |  |  |  | 600 |  |  |  | 格室片的断裂伸长率 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 尺寸公差 |  |  |  | 100 |  |  |  | 焊接处抗拉强度 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 外观质量 |  |  |  | 100 |  |  |  | 格室组间连接处抗拉强度 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 硬度（邵尔A）及偏差 |  |  |  | 100 |  |  |  | 格室片间连接处连接件的抗剪切力 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 压缩永久变形 |  |  |  | 300 |  | 234 | 土工加筋带 | 单位长度质量 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 热空气老化（70℃×96h） |  |  |  | 1200 |  |  |  | 断裂拉力 |  |  |  |  | 100 |  |
| 80 | 建筑门窗、幕墙用密封胶条 | 硬度（邵尔A） |  |  |  | 100 |  |  |  | 断裂伸长率 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 拉伸强度 |  |  |  | 240 |  | 235 | 土工膜 | 每延米拉伸强度 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 拉断伸长率 |  |  |  | 120 |  |  |  | 厚度 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 热空气老化性能 |  |  |  | 1200 |  |  |  | CBR顶破强力 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 低温脆性温度 |  |  |  | 200（500） |  |  |  | 纵横向直角撕裂度 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 加热收缩率 |  |  |  | 200 |  |  |  | 垂直渗透系数 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 拉伸恢复 |  |  |  | 300 |  |  |  | 耐静水压力 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 污染及相容性 |  |  |  | 2000 |  | 236 | 排水材料 | 单位面积质量 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 回弹恢复 |  |  |  | 300 |  |  |  | 厚度 |  |  |  |  | 50 |  |
| 81 | 聚氨酯防水涂料 | 拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、低温弯折性、不透水性 |  |  |  | 350 |  |  |  | 纵横向梯形撕破力 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 固体含量 |  |  |  | 100 |  |  |  | 拉伸强度 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 表干时间 |  |  |  | 50 |  |  |  | 延伸率 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 实干时间 |  |  |  | 50 |  | 237 | 无纺土工织物 | 单位面积质量 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 粘结强度 |  |  |  | 400 |  |  |  | 纵横向拉伸强度 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 吸水率 |  |  |  | 200 |  |  |  | CBR顶破强力 |  |  |  |  | 100 |  |
| 82 | 聚氨酯防水涂料 | 热处理 |  |  |  | 100 |  |  |  | 纵横向撕破强力 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 碱处理 |  |  |  | 400 |  |  |  | 伸长率 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 酸处理 |  |  |  | 400 |  |  |  | 等效孔径O95 |  |  |  |  | 250 |  |
| 83 | 聚合物水泥防水涂料 | 拉伸强度、断裂伸长率、低温柔性、不透水性、固体含量 |  |  |  | 350 |  |  |  | 垂直渗透系数 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 粘结强度 |  |  |  | 400 |  | 238 | 预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 | 外观 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 抗渗性 |  |  |  | 400 |  |  |  | 尺寸 |  |  |  |  | 50 |  |
| 84 | 聚合物乳液建筑防水涂料 | 拉伸强度、断裂延伸率、低温柔度、不透水性 |  |  |  | 350 |  |  |  | 环刚度 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 固体含量 |  |  |  | 100 |  |  |  | 局部横向荷载 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 表干时间 |  |  |  | 50 |  |  |  | 纵向荷载 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 实干时间 |  |  |  | 50 |  |  |  | 柔韧性 |  |  |  |  | 100 |  |
| 85 | 水乳型沥青防水涂料 | 断裂伸长率、低温柔度、不透水性、固体含量、耐热度 |  |  |  | 350 |  | 238 | 预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 | 抗冲击性 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 粘结强度 |  |  |  | 400 |  |  |  | 拉伸性能 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 表干时间 |  |  |  | 50 |  | 239 | 预应力混凝土用金属波纹管 | 外观 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 实干时间 |  |  |  | 50 |  |  |  | 尺寸 |  |  |  |  | 50 |  |
| 86 | 水泥基渗透结晶型防水材料 | 外观 |  |  |  | 50 |  |  |  | 径向刚度 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 含水率 |  |  |  | 80 |  |  |  | 抗渗漏性能 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 细度（0.63mm筛余） |  |  |  | 50 |  | 240 | 混凝土及砂浆 | 砌筑砂浆配合比 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 氯离子含量 |  |  |  | 200 |  |  |  | 混凝土配合比（验证/设计） |  |  |  |  | 700/1000 |  |
|  |  | 施工性 |  |  |  | 100 |  |  |  | 稠度（坍落度） |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 抗折强度 |  |  |  | 100 |  |  |  | 含气量 |  |  |  |  | 150 |  |
|  |  | 抗压强度 |  |  |  | 100 |  |  |  | 凝结时间 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 湿基面粘结强度 |  |  |  | 400 |  |  |  | 表观密度 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 砂浆抗渗性能 |  |  |  | 400 |  |  |  | 泌水率 |  |  |  |  | 150 |  |
|  |  | 混凝土抗渗性能 |  |  |  | 600 |  |  |  | 压力泌水率 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 总碱量 |  |  |  | 300 |  |  |  | 坍落度（经时）损失 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 减水率 |  |  |  | 670 |  |  |  | 扩展度 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 含气量 |  |  |  | 650 |  |  |  | 扩展度经时损失 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 凝结时间差 |  |  |  | 675 |  |  |  | 扩展时间 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 抗压强度比 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 均匀性 |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  | 收缩率比 |  |  |  | 1200 |  |  |  | 混凝土抗压强度150mm /100mm（养护一天1元） |  |  |  |  | 45/30 |  |
| 87 | 聚合物水泥防水砂浆 | 凝结时间 |  |  |  | 100 |  |  |  | 砂浆抗压强度（养护一天1元） |  |  |  |  | 30 |  |
|  |  | 抗渗压力 |  |  |  | 400 |  |  |  | 抗折（弯拉）强度（养护一天3元） |  |  |  |  | 75 |  |
|  |  | 抗压强度 |  |  |  | 100 |  |  |  | 静力受压弹性模量 |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  | 抗折强度 |  |  |  | 100 |  |  |  | 轴心抗压强度 |  |  |  |  | 100 |  |
| 88 | 聚合物水泥防水砂浆 | 柔韧性 |  |  |  | 100 |  |  |  | 劈裂抗拉强度 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 粘结强度 |  |  |  | 400 |  |  |  | 干（收）缩 |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  | 耐碱性 |  |  |  | 200 |  |  |  | 抗渗性能P6（抗渗每增加一个等级加50元） |  |  |  |  | 400 |  |
|  |  | 耐热性 |  |  |  | 200 |  |  |  | 动弹性模量 |  |  |  |  | 21/次循环 |  |
|  |  | 抗冻性 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 早期抗裂 |  |  |  |  | 1000 |  |
|  |  | 收缩率 |  |  |  | 500 |  |  |  | 钢筋锈蚀 |  |  |  |  | 600 |  |
|  |  | 吸水率 |  |  |  | 200 |  |  |  | 抗硫酸盐侵蚀 |  |  |  |  | 500 |  |
| 89 | 遇水膨胀止水胶 | 固含量 |  |  |  | 100 |  |  |  | 混凝土与钢筋握裹力 |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  | 密度 |  |  |  | 100 |  |  |  | 纵向限制膨胀(收缩)率 |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  | 下垂度 |  |  |  | 100 |  |  |  | 氯离子含量 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 表干时间 |  |  |  | 50 |  |  |  | 总碱含量 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 7d拉伸粘结强度 |  |  |  | 400 |  |  |  | 密度/质量密度 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 低温柔性 |  |  |  | 100 |  |  |  | 分层度 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 拉伸性能 |  |  |  | 100 |  |  |  | 保水性 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 体积膨胀倍率 |  |  |  | 350 |  |  |  | 吸水率 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 长期浸水体积膨胀倍率保持率 |  |  |  | 400 |  |  |  | 抗氯离子渗透 |  |  | RCM法 |  | 2000 |  |
| 89 | 遇水膨胀止水胶 | 抗水压 |  |  |  | 400 |  |  |  | 抗氯离子渗透 |  |  | 电通量法 |  | 1000 |  |
|  |  | 实干厚度 |  |  |  | 100 |  | 241 | 绿化种植土壤 | PH |  |  |  |  | 50 |  |
| 90 | 高分子防水卷材胶粘剂 | 不挥发物含量 |  |  |  | 100 |  |  |  | 含盐量 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 适用期 |  |  |  | 200 |  |  |  | 有机质 |  |  |  |  | 350 |  |
|  |  | 剪切状态下的粘合性 |  |  |  | 200 |  | 242 | 土工 | 含水率 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 剥离强度 |  |  |  | 300 |  |  |  | 环刀（干密度） |  |  | 送样 |  | 50/点 |  |
| 91 | 无机防水堵漏材料 | 凝结时间 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 现场取样 |  | 100/点 |  |
|  |  | 抗压强度 |  |  |  | 100 |  |  |  | 灌砂（干密度） |  |  | 送样 |  | 75/点 |  |
|  |  | 抗折强度 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 现场取样 |  | 150/点 |  |
|  |  | 涂层抗渗压力 |  |  |  | 600 |  |  |  | 颗粒分析 |  |  |  |  | 600 |  |
|  |  | 试件抗渗压力 |  |  |  | 400 |  |  |  | 界限含水率（液塑限） |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 粘结强度 |  |  |  | 400 |  |  |  | 击实（轻型） |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 耐热性 |  |  |  | 200 |  |  |  | 击实（重型） |  |  |  |  | 800 |  |
|  |  | 冻融循环（20次） |  |  |  | 800 |  |  |  | 渗透系数（常水头法、变水头法） |  |  |  |  | 600 |  |
| 92 | 预应力与自应力混凝土管用橡胶密封圈 | 公称硬度及允许偏差（能用方法M） |  |  |  | 100 |  |  |  | 酸碱度 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 扯断伸长率 |  |  |  | 120 |  |  |  | 易溶盐总量 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 拉伸强度(不检环形试样) |  |  |  | 240 |  |  |  | 有机质 |  |  |  |  | 350 |  |
|  |  | 压缩永久变形（23℃×72h、70℃×24h） |  |  |  | 300 |  |  |  | 比重 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 热老化性能 |  |  |  | 1200 |  |  |  | 承载比（CBR） |  |  |  |  | 3000 |  |
|  |  | 浸水溶胀性能 |  |  |  | 500 |  |  |  | 回弹模量 |  |  |  |  | 3000 |  |
| 93 | 混凝土和钢筋混凝土排水管用橡胶密封圈 | 公称硬度（能用方法M） |  |  |  | 100 |  |  |  | 自由膨胀率 |  |  |  |  | 2000 |  |
|  |  | 拉伸强度 |  |  |  | 240 |  |  |  | 内摩擦角 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 扯断伸长率(不检环形试样) |  |  |  | 120 |  |  |  | 粘聚力 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 压缩永久变形（23℃×72h、70℃×24h） |  |  |  | 300 |  |  |  | 砂的相对密度 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 浸水溶胀性能 |  |  |  | 500 |  |  |  | 洛杉矶磨耗率 |  |  |  |  | 1500 |  |
|  |  | 热空气老化性能 |  |  |  | 1200 |  |  |  | 含水率 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 接头结合强度 |  |  |  | 200 |  |  |  | 粗粒土最大干密度 |  |  |  |  | 800 |  |
| 94 | 道桥用改性沥青防水卷材 | 拉力、低温柔性、最大拉力时延伸率、耐热性 |  |  |  | 350 |  |  |  | 粒径/粒径级配 |  |  |  |  | 600 |  |
|  |  | 尺寸偏差 |  |  |  | 100 |  |  |  | 细粒含量 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 单位面积质量 |  |  |  | 100 |  |  |  | 黏土团及其他杂质含量 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 外观 |  |  |  | 100 |  |  |  | 质软、易破碎颗粒含量 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 卷材下表面沥青涂盖层厚度 |  |  |  | 200 |  |  |  | 针状、片状颗粒含量 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 可溶物含量 |  |  |  | 200 |  |  |  | 硫酸钠溶液浸泡损失率 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 盐处理 |  |  |  | 400 |  |  |  | 硫酸盐（中溶盐）含量 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 热老化 |  |  |  | 1200 |  | 243 | 建筑节能工程检测 | 围护结构传热系数 |  |  |  |  | 5000 |  |
|  |  | 渗油性 |  |  |  | 200 |  |  |  | 保温板与基层拉伸粘结强度 |  |  |  |  | 1000 |  |
|  |  | 自粘沥青剥离强度 |  |  |  | 300 |  |  |  | 外墙节能构造钻芯 |  |  |  |  | 500 |  |
| 95 | 路桥用塑性体（APP）沥青防水卷材 | 拉力、不透水性、低温柔度、最大拉力时延伸率、耐热度 |  |  |  | 350 |  |  |  | 外墙外保温系统抗冲击性能 |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  | 卷重 |  |  |  | 100 |  |  |  | 基层与胶粘剂的拉伸粘结强度 |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  | 面积 |  |  |  | 100 |  |  |  | 锚栓抗拉承载力 |  |  |  |  | 600 |  |
|  |  | 厚度 |  |  |  | 100 |  |  |  | 外窗现场气密性能 |  |  |  |  | 3000/组 |  |
|  |  | 外观 |  |  |  | 100 |  |  |  | 外窗现场水密性能 |  |  |  |  | 2000/组 |  |
|  |  | 可溶物含量 |  |  |  | 200 |  |  |  | 照度 |  |  |  |  | 8000元起步，2元/㎡ |  |
|  |  | 撕裂强度 |  |  |  | 200 |  |  |  | 照明功率密度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 耐腐蚀性 |  |  |  | 400 |  |  |  | 不燃性 |  |  |  |  | 2000 |  |
| 96 | 道桥用防水涂料 | 拉伸强度、不透水性、低温柔度、断裂伸长率、耐热度 |  |  |  | 350 |  |  |  | 燃烧热值 |  |  |  |  | 2000 |  |
| 96 | 道桥用防水涂料 | 固体含量 |  |  |  | 100 |  | 243 | 建筑节能工程检测 | 单体燃烧A1/B1/B2 |  |  |  |  | 2000/5000/500 |  |
|  |  | 表干时间 |  |  |  | 50 |  |  |  | 可燃性 |  |  |  |  | 5000 |  |
|  |  | 实干时间 |  |  |  | 50 |  |  |  | 散热器散热量、散热器金属热强度 |  |  |  |  | 2000 |  |
|  |  | 盐处理 |  |  |  | 400 |  | 244 | 钢结构工程检测 | 摩擦面抗滑移系数 |  |  |  |  | 800 |  |
|  |  | 热老化 |  |  |  | 1200 |  |  |  | 焊缝及热影响区域缺陷等级（超声波法做≥8mm厚度母材） |  |  |  |  | 起步价1200，每1m增加65元 |  |
|  |  | 涂料与水泥混凝土粘结强度 |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 路桥用水性沥青基防水涂料 | 固体含量 |  |  |  | 100 |  |  |  | 防腐涂层厚度 |  |  |  |  | 60/点 |  |
|  |  | 表干时间 |  |  |  | 50 |  |  |  | 防腐涂层附着力 |  |  |  |  | 400 |  |
|  |  | 实干时间 |  |  |  | 50 |  |  |  | 自然腐蚀电位 |  |  |  |  | 1000 |  |
|  |  | 耐热性 |  |  |  | 100 |  |  |  | 保护电位 |  |  |  |  | 1000 |  |
|  |  | 不透水性 |  |  |  | 100 |  |  |  | 表面粗糙度 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 黏结强度 |  |  |  | 400 |  |  |  | 涂层附着力 |  |  |  |  | 400 |  |
|  |  | 低温柔性 |  |  |  | 100 |  |  |  | 钢材厚度 |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  | 无处理延伸率 |  |  |  | 200 |  |  |  | 防火涂层厚度 |  |  |  |  | 60/点 |  |
|  |  | 盐处理 |  |  |  | 400 |  | 245 | 混凝土结构工程检测 | 混凝土强度（钻芯法，现场取样） |  |  |  |  | 500/个 |  |
|  |  | 耐腐蚀性 |  |  |  | 400 |  |  |  | 混凝土强度（钻芯法，送样） |  |  |  |  | 150/个 |  |
|  |  | 热老化 |  |  |  | 1200 |  |  |  | 混凝土强度（回弹法） |  |  |  |  | 20/区 |  |
| 98 | 混凝土结构防护用渗透型涂料 | 外观 |  |  |  | 100 |  |  |  | 混凝土强度（高强回弹法） |  |  |  |  | 30/区 |  |
|  |  | 稳定性 |  |  |  | 100 |  |  |  | 混凝土强度（超声回弹综合法） |  |  |  |  | 100/测区 |  |
|  |  | 密度 |  |  |  | 100 |  |  |  | 混凝土强度（后锚固法） |  |  |  |  | 4000 |  |
|  |  | pH值 |  |  |  | 100 |  |  |  | 钢筋保护层厚度/钢筋间距 |  |  |  |  | 20/点 |  |
|  |  | 渗透深度 |  |  |  | 500 |  |  |  | 锚固抗拔承载力 |  |  |  |  | 200/根 |  |
|  |  | 吸水量比 |  |  |  | 800 |  |  |  | 饰面砖粘结强度 |  |  |  |  | 600 |  |
|  |  | 氯离子渗透深度 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 层高 |  |  |  |  | 20/点 |  |
|  |  | 耐碱性 |  |  |  | 200 |  |  |  | 板厚 |  |  |  |  | 50/点 |  |
| 99 | 混凝土结构防护用成膜型涂料 | 容器中状态 |  |  |  | 100 |  |  |  | 尺寸偏差 |  |  |  |  | 100/点 |  |
|  |  | 涂膜外观 |  |  |  | 300 |  |  |  | 面层厚度 |  |  |  |  | 500/点 |  |
|  |  | 干燥时间 |  |  |  | 100 |  |  |  | 涂层厚度 |  |  |  |  | 100/点 |  |
|  |  | 耐碱性 |  |  |  | 200 |  |  |  | 混凝土缺陷（内部缺陷） |  |  |  |  | 1000/构件 |  |
|  |  | 耐酸性 |  |  |  | 200 |  |  |  | 钢筋锈蚀性状况 |  |  |  |  | 1000/构件 |  |
|  |  | 附着力 |  |  |  | 400 |  |  |  | 混凝土中氯离子含量（计算法/实测法） |  |  |  |  | 200/700 |  |
|  |  | 碳化深度比 |  |  |  | 200 |  |  |  | 碳化深度 |  |  |  |  | 50/构件 |  |
|  |  | 抗冻性 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 表观质量 |  |  |  |  | 100/构件 |  |
|  |  | 抗氯离子渗透性 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 总体尺寸（总长度、总宽度） |  |  |  |  | 3000 |  |
| 100 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | 固含量 |  |  |  | 100 |  |  |  | 前沿线位置 |  |  |  |  | 100/点 |  |
|  |  | 粘结性能 |  |  |  | 400 |  |  |  | 前沿顶面标高 |  |  |  |  | 100/点 |  |
|  |  | 延伸性 |  |  |  | 200 |  |  |  | 构件尺寸 |  |  |  |  | 200/个 |  |
|  |  | 低温柔性 |  |  |  | 100 |  |  |  | 抗冻性 |  |  |  |  | 7000/组 |  |
|  |  | 耐热性 |  |  |  | 200 |  |  |  | 砌筑砂浆抗压强度（回弹法） |  |  |  |  | 100/区 |  |
|  |  | 热老化 |  |  |  | 1200 |  |  |  | 砌筑砂浆抗压强度（贯入法） |  |  |  |  | 1000/组 |  |
|  |  | 耐酸性 |  |  |  | 200 |  |  |  | 抹灰砂浆现场拉伸粘结强度 |  |  |  |  | 1400/组 |  |
|  |  | 耐碱性 |  |  |  | 200 |  |  |  | 总碱含量 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 耐盐性 |  |  |  | 200 |  |  |  | 可溶性碱含量 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 渗油性 |  |  |  | 100 |  |  |  | 碱骨料反应 |  |  |  |  | 500 |  |
| 100 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | 应力松弛 |  |  |  | 1000 |  | 245 | 混凝土结构工程检测 | 游离氧化钙 |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  | 抗窜水性 |  |  |  | 500 |  |  |  | 抗氯离子渗透（电通量法/RCM法） |  |  |  |  | 1000/2000 |  |
| 101 | 聚合物水泥防水浆料 | 干燥时间 |  |  |  | 100 |  | 246 | 混凝土桩 | 钢筋抗拉强度 |  |  |  |  | 3000 |  |
|  |  | 抗渗压力 |  |  |  | 400 |  |  |  | 钢筋直径 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不透水性 |  |  |  | 100 |  |  |  | 端板厚度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 柔韧性 |  |  |  | 100 |  |  |  | 尺寸 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 粘结强度 |  |  |  | 400 |  |  |  | 外观质量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 抗压强度 |  |  |  | 100 |  |  |  | 钢筋保护层厚度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 抗折强度 |  |  |  | 100 |  | 247 | 灌浆（压浆）材料 | （最大骨料）粒径 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 耐碱性 |  |  |  | 200 |  |  |  | 凝结时间 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 耐热性 |  |  |  | 200 |  |  |  | 流动度 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 抗冻性 |  |  |  | 1000 |  |  |  | （自由）泌水率 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 收缩率 |  |  |  | 500 |  |  |  | 自由（竖向）膨胀率 |  |  |  |  | 300 |  |
| 102 | 喷涂聚脲防水涂料 | 固体含量 |  |  |  | 100 |  |  |  | 压力泌水率 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 凝胶时间 |  |  |  | 100 |  |  |  | 充盈度 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 表干时间 |  |  |  | 50 |  |  |  | 抗压强度（比） |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 拉伸强度 |  |  |  | 240 |  |  |  | 抗折强度 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 断裂伸长率 |  |  |  | 120 |  |  |  | 钢筋锈蚀 |  |  |  |  | 600 |  |
|  |  | 撕裂强度 |  |  |  | 200 |  |  |  | 含气量 |  |  |  |  | 150 |  |
|  |  | 低温弯折性 |  |  |  | 100 |  |  |  | 氯离子含量 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 不透水性 |  |  |  | 100 |  |  |  | 三氧化硫 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 粘结强度 |  |  |  | 400 |  |  |  | 比表面积 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 吸水率 |  |  |  | 200 |  |  |  | 抗氯离子渗透（电通量法） |  |  |  |  | 1000 |  |
| 103 | 玻纤胎沥青瓦 | 可溶物含量 |  |  |  | 200 |  | 248 | 橡胶材料 | 硬度（邵尔A法） |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 拉力 |  |  |  | 100 |  |  |  | 硬度（方法M） |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 耐热度 |  |  |  | 200 |  |  |  | 拉伸强度 |  |  |  |  | 240 |  |
|  |  | 柔度 |  |  |  | 100 |  |  |  | 拉断伸长率 |  |  |  |  | 120 |  |
|  |  | 不透水性 |  |  |  | 100 |  |  |  | 压缩永久变形 |  |  |  |  | 300 |  |
| 104 | 烧结瓦 | 抗渗性能 |  |  |  | 400 |  |  |  | 热空气老化 |  |  |  |  | 1200 |  |
|  |  | 抗冻性能 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 耐碱性 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 吸水率 |  |  |  | 200 |  |  |  | 浸水溶胀性能 |  |  |  |  | 400 |  |
| 105 | 混凝土瓦 | 承载力 |  |  |  | 200 |  |  |  | 直角撕裂强度 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 耐热性能 |  |  |  | 200 |  |  |  | 脆性温度 |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  | 抗渗性能 |  |  |  | 400 |  | 249 | 土工及无机结合料 | 颗粒分析 |  |  |  |  | 600 |  |
|  |  | 抗冻性能 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 界限含水率（液塑限） |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 吸水率 |  |  |  | 200 |  |  |  | 粗粒土和巨粒土的最大干密度（重/轻型） |  |  |  |  | 800/300 |  |
| 106 | 中空玻璃 | 露点 |  |  |  | 800 |  |  |  | 承载比（CBR） |  |  |  |  | 3000 |  |
|  |  | 厚度 |  |  |  | 200 |  |  |  | 比重 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 初始气体含量 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 渗透系数 |  |  |  |  | 600 |  |
|  |  | 玻璃可见光透射比、反射比 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 酸碱度 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 玻璃太阳能总透射比（太阳得热系数） |  |  |  |  |  |  |  | 易溶盐总量 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 玻璃遮阳系数(遮蔽系数) |  |  |  | 6000 |  |  |  | 有机质 |  |  |  |  | 350 |  |
|  |  | Low-E玻璃的膜面辐射率 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 硫酸根 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 透光、半透光遮阳材料的太阳光透射、太阳光反射比 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 回弹模量 |  |  |  |  | 3000 |  |
| 106 | 中空玻璃 | 镀膜玻璃的膜面位置 |  |  |  | 50/点 |  | 249 | 土工及无机结合料 | 自由膨胀率 |  |  |  |  | 2000 |  |
|  |  | 中空玻璃的密封性能 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 内摩擦角 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 中空玻璃的玻璃厚度及间隔层厚度 |  |  |  | 500 |  |  |  | 粘聚力 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 充气玻璃的初始气体含量 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 砂的相对密度 |  |  |  |  | 200 |  |
| 107 | 建筑门窗 | 抗风压性能 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 天然稠度 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 气密性能 |  |  |  |  |  |  |  | 密度（含固体体积率） |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 水密性能 |  |  |  |  |  |  |  | 烧失量 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 传热系数 |  |  |  | 1500 |  |  |  | 轻型击实（最大干密度、最佳含水率） |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 抗结露因子 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 重型击实（最大干密度、最佳含水率） |  |  |  |  | 800 |  |
|  |  | 门窗钢附框、玻璃钢附框实测壁厚 |  |  |  | 200 |  |  |  | 含水率（量） |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 披水板厚度 |  |  |  | 200 |  |  |  | 无侧限抗压强度（大/小） |  |  |  |  | 1000/300 |  |
|  |  | 门窗钢附框镀锌层厚度 |  |  |  | 500 |  |  |  | 水泥、石灰剂量 |  |  |  |  | 60/点 |  |
|  |  | 热镀锌钢板披水板镀锌层厚度 |  |  |  | 500 |  |  |  | 混合料组成（配合比） |  |  |  |  | 800 |  |
| 108 | 铝合金建筑隔热型材 | 纵向剪切(室温) |  |  |  | 2000 |  |  |  | 石灰有效氧化钙加氧化镁含量 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 横向拉伸（室温） |  |  |  |  |  |  |  | 石灰未消化残渣含量 |  |  |  |  | 60 |  |
| 109 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS板) | 导热系数 |  |  |  | 300 |  |  |  | 石灰氧化镁含量 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 表观密度 |  |  |  | 150 |  |  |  | 石灰、粉煤灰细度 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 压缩强度 |  |  |  | 150 |  |  |  | 粉煤灰SiO2.Al2O3.Fe2O3含量 |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  | 氧指数 |  |  |  | 150 |  |  |  | 粉煤灰比表面积 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 垂直于板面方向的抗拉强度 |  |  |  | 150 |  |  |  | 石灰松散密度 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 尺寸稳定性 |  |  |  | 200 |  |  |  | 洛杉矶磨耗率 |  |  |  |  | 1500 |  |
|  |  | 吸水率 |  |  |  | 200 |  | 250 | 土工合成材料 | 单位面积质量 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 燃烧性能（B1级） |  |  |  | 5000 |  |  |  | 厚度 |  |  |  |  | 50 |  |
| 110 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS板) | 压缩强度 |  |  |  | 150 |  |  |  | 条带拉伸强力 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 导热系数（平均温度25℃） |  |  |  | 300 |  |  |  | 梯形撕破强力 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 表观密度 |  |  |  | 150 |  |  |  | CBR顶破强力 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 垂直于板面方向的抗拉强度 |  |  |  | 150 |  |  |  | 刺破强力 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 氧指数 |  |  |  | 150 |  |  |  | 垂直渗透性能 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 尺寸稳定性 |  |  |  | 200 |  |  |  | 有效孔径 |  |  |  |  | 250 |  |
|  |  | 吸水率 |  |  |  | 200 |  |  |  | 宽条拉伸/握持位伸 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 玻璃化转变温度 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 伸长率 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 受热残重 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 落锥穿透 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 燃烧性能（B1级） |  |  |  | 5000 |  |  |  | 耐静水压力 |  |  |  |  | 200 |  |
| 111 | 模塑石墨聚苯板（GEPS板） | 导热系数 |  |  |  | 300 |  |  |  | 接头/接缝抗拉强度 |  |  |  |  | 400 |  |
|  |  | 表观密度 |  |  |  | 150 |  |  |  | 粘焊点极限剥离力 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 垂直于板面方向的抗拉强度 |  |  |  | 150 |  |  |  | 抗紫外线性能 |  |  |  |  | 900 |  |
|  |  | 压缩强度 |  |  |  | 150 |  |  |  | 幅宽 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 尺寸稳定性 |  |  |  | 200 |  |  |  | 软式透水管扁平耐压力试验 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 吸水率 |  |  |  | 200 |  |  |  | 低温弯折性 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 氧指数 |  |  |  | 150 |  |  |  | 裤形撕破强力 |  |  |  |  | 100 |  |
| 112 | 耐碱网格布 | 单位面积质量 |  |  |  | 55 |  |  |  | 舌形撕破强力 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 耐碱断裂强力/断裂强力（经、纬向） |  |  |  | 240 |  | 251 | 塑料排水板 | 塑料排水板单位长度质量 |  |  |  |  | 100 |  |
| 112 | 耐碱网格布 | 耐碱断裂强力保留率/耐碱强力保留率（经、纬向） |  |  |  | 450 |  | 251 | 塑料排水板 | 塑料排水板宽度 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 断裂应变/断裂伸长率（经、纬向） |  |  |  | 200 |  |  |  | 塑料排水板厚度 |  |  |  |  | 100 |  |
| 113 | 胶粘剂 | 拉伸粘结强度 |  |  |  | 600 |  |  |  | 塑料排水板纵向通水量 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 拉伸粘结强度 |  |  |  |  |  |  |  | 塑料排水板滤膜渗透系数 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 可操作时间 |  |  |  | 200 |  |  |  | 塑料排水板滤膜等效孔径 |  |  |  |  | 250 |  |
|  |  | 聚合物有效成分含量 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 塑料排水板复合体抗拉强度(干态) |  |  |  |  | 100 |  |
| 114 | 抹面胶浆 | 拉伸粘结强度 |  |  | 原强度 150 |  |  |  |  | 塑料排水板滤膜抗拉强度 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 耐水强度 150 |  |  |  |  | 塑料排水板粘合缝抗拉强度 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 耐冻融 450 |  |  |  |  | 塑料排水板复合体延伸率 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 柔韧性(压折比) |  |  |  |  | 200 |  |  | 塑料排水板滤膜延伸率 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 可操作时间 |  |  |  |  | 150 | 252 | 路基路面现场检测 | 平整度（标准差/3m直尺） |  |  |  |  | 150/40/点 |  |
|  |  | 聚合物有效成分含量 |  |  |  |  | 2000 |  |  | 回弹弯沉值 |  |  |  |  | 60/点 |  |
| 115 | 抗裂砂浆 | 拉伸粘结强度 |  |  |  |  | 300 |  |  | 高程 |  |  |  |  | 80/点 |  |
|  |  | 浸水拉伸粘结强度 |  |  |  |  |  |  |  | 宽度 |  |  |  |  | 60/点 |  |
|  |  | 压折比 |  |  |  |  | 200 |  |  | 横坡 |  |  |  |  | 60/点 |  |
|  |  | 可操作时间（可使用时间） |  |  |  |  | 340 |  |  | 几何尺寸 | 中线偏位 |  |  |  | 60/点 |  |
|  |  | 透水性 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 边坡 |  |  |  | 60/点 |  |
| 116 | 胶粉聚苯颗粒浆料 | 干表观密度 |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 相邻板高差 |  |  |  | 60/点 |  |
|  |  | 抗压强度 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 纵横缝顺直度 |  |  |  | 60/点 |  |
|  |  | 软化系数 |  |  |  |  | 200 |  |  | 路面厚度 |  |  |  |  | 300/点 |  |
|  |  | 导热系数 |  |  |  |  | 300 |  |  | 钻芯法测面层压实度 |  |  |  |  | 300/点 |  |
|  |  | 抗拉强度 |  |  |  |  | 200 |  |  | 路面构造深度 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 拉伸粘结强度 |  |  |  |  | 200 |  |  | 渗水系数 |  |  |  |  | 300 |  |
| 117 | 镀锌电焊网 | 焊点抗拉力 |  |  |  |  | 200 |  |  | 土基现场CBR值 |  |  |  |  | 起步价1500，每点200元 |  |
|  |  | 镀锌层重量 |  |  |  |  | 200 |  |  | 摩擦系数 |  |  |  |  | 300 |  |
| 118 | 建筑保温砂浆 | 干密度 |  |  |  |  | 300 |  |  | 回弹模量 |  |  |  |  | 3000 |  |
|  |  | 抗压强度 |  |  |  |  | 300 |  |  | 路面错台 |  |  |  |  | 100/点 |  |
|  |  | 压剪粘结强度 |  |  |  |  | 200 |  |  | 地基系数 |  |  |  |  | 1000/点 |  |
|  |  | 导热系数 |  |  |  |  | 300 |  |  | 二次变形模量 |  |  |  |  | 1200/点 |  |
| 119 | 建筑用保温砂浆 | 拉伸粘结强度 |  |  |  |  | 200 |  |  | 动态变形模量 |  |  |  |  | 800/点 |  |
|  |  | 燃烧性能 |  |  |  |  | 2000 |  |  | 压实沉降差 |  |  |  |  | 150/点 |  |
| 120 | 膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 | 干密度 |  |  |  |  | 300 |  |  | 水泥混凝土路面强度（取芯法） |  |  |  |  | 500/个 |  |
|  |  | 导热系数 |  |  |  |  | 300 |  |  | 透层油渗透深度 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 压剪粘结强度 |  |  |  |  | 450 | 253 | 现浇泡沫轻质土 | 抗压强度 |  |  |  |  | 150 |  |
|  |  | 抗拉强度 |  |  |  |  | 300 | 254 | 室内空气质量 | 总挥发性有机化合物TVOC |  |  |  |  | 1400/点 |  |
|  |  | 抗压强度 |  |  |  |  | 150 |  |  | 苯、甲苯、二甲苯 |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 膨胀玻化微珠轻质砂浆 | 干表观密度 |  |  |  |  | 300 |  |  | 氨 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 导热系数 |  |  |  |  | 300 |  |  | 甲醛 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 线性收缩率 |  |  |  |  | 300 |  |  | 氡 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 压剪粘结强度 |  |  |  |  | 450 | 255 | 耐热硅橡胶绝缘电缆 | 导体电阻 |  |  |  |  | 100/芯 |  |
|  |  | 抗拉强度 |  |  |  |  | 300 |  |  | 2000V电压 |  |  |  |  | 1000 |  |
|  |  | 抗压强度 |  |  |  |  | 150 |  |  | 绝缘厚度 |  |  |  |  | 100/芯 |  |
|  |  | 软化系数 |  |  |  |  | 200 |  |  | 外径 |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  | 燃烧性能 |  |  |  |  | 2000 | 256 | 塑料绝缘控制电缆 | 电压试验 |  |  |  |  | 1000 |  |
| 122 | 绝热用岩棉、矿渣棉绝热制品 | 密度 |  |  |  |  | 400 |  |  | 绝缘电阻 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 导热系数 |  |  |  |  | 300 | 257 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 | 导体电阻 |  |  |  |  | 100/芯 |  |
|  |  | 酸度系数 |  |  |  |  | 2000 |  |  | 电压试验 |  |  |  |  | 1000 |  |
|  |  | 厚度 |  |  |  |  | 200 |  |  | 绝缘电阻 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 憎水率 |  |  |  |  | 200 |  |  | 绝缘厚度 |  |  |  |  | 100/芯 |  |
|  |  | 体积吸水率 |  |  |  |  | 200 |  |  | 外径 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 燃烧性能（A1级） |  |  |  |  | 2000 |  |  | 截面积 |  |  |  |  | 100/芯 |  |
| 123 | 绝热用玻璃棉及其制品 | 密度 |  |  |  |  | 400 | 258 | 额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆 | 电压试验 |  |  |  |  | 1000 |  |
|  |  | 导热系数 |  |  |  |  | 300 |  |  | 绝缘电阻 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 吸湿率 |  |  |  |  | 200 | 259 | 开关/插座 | 温升 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 厚度 |  |  |  |  | 200 |  |  | 电气间隙 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 燃烧性能（A1级） |  |  |  |  | 2000 |  |  | 耐非正常热和耐燃 |  |  |  |  | 600 |  |
|  |  | 憎水率 |  |  |  |  | 200 | 260 | 建筑石油沥青 | 针入度 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 甲醛释放量（气候箱法） |  |  |  |  | 2500 |  |  | 延度 |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 建筑外墙外保温用岩棉制品 | 密度 |  |  |  |  | 400 |  |  | 软化点 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 导热系数 |  |  |  |  | 300 | 261 | 道路石油沥青 | 针入度 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 压缩强度 |  |  |  |  | 150 |  |  | 延度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 憎水率 |  |  |  |  | 200 |  |  | 软化点(环球法) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 垂直于表面的抗拉强度 |  |  |  |  | 150 | 262 | 沥青及沥青混合料 | 针入度 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 短期吸水量 |  |  |  |  | 200 |  |  | 延度 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 酸度系数 |  |  |  |  | 2000 |  |  | 软化点 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 燃烧性能（A1级） |  |  |  |  | 2000 |  |  | 沥青密度 |  |  |  |  | 60 |  |
| 125 | 柔性泡沫橡塑绝热制品 | 表观密度 |  |  |  |  | 150 |  |  | 沥青与粗集料的黏附性 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 导热系数（平均温度40℃） |  |  |  |  | 300 |  |  | 闪点 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 尺寸测量 |  |  |  |  | 200 |  |  | 老化性能（质量损失、残留物针入度比、残留物延度）（短期老化/长期老化） |  |  |  |  | 800/1500 |  |
|  |  | 真空吸水率 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 尺寸稳定性 |  |  |  |  | 200 |  |  | 老化性能（软化点增值、60℃黏度比、老化指数） |  |  |  |  | 3000 |  |
|  |  | 燃烧性能 |  |  |  |  | 5000 |  |  | 沥青混合料密度 |  |  |  |  | 200 |  |
| 126 | 绝热用硬质酚醛泡沫制品（PF） | 体积（表观）密度 |  |  |  |  | 400 |  |  | 马歇尔稳定度 |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  | 压缩强度 |  |  |  |  | 150 |  |  | 流值 |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  | 导热系数（平均温度25℃） |  |  |  |  | 300 |  |  | 配合比 |  |  |  |  | 30000 |  |
|  |  | 尺寸稳定性 |  |  |  |  | 200 |  |  | 矿料级配 |  |  |  |  | 400 |  |
|  |  | 体积吸水率（吸水率） |  |  |  |  | 200 |  |  | 沥青含量 |  |  |  |  | 400 |  |
|  |  | 垂直于板面方向的抗拉强度 |  |  |  |  | 150 |  |  | 动稳定度 |  |  |  |  | 3600 |  |
|  |  | 氧指数 |  |  |  |  | 150 |  |  | 理论最大相对密度 |  |  |  |  | 500 |  |
| 127 | 外墙保温用锚栓 | 锚栓抗拉承载力标准值 |  |  |  |  | 600 |  |  | 针入度指数 |  |  |  |  | 350 |  |
|  |  | 锚栓圆盘抗拔力标准值 |  |  |  |  | 400 |  |  | 溶解度 |  |  |  |  | 200 |  |
| 128 | 界面砂浆 | 拉伸粘结强度 |  |  |  |  | 500 |  |  | 燃点 |  |  |  |  | 150 |  |
|  |  | 可操作时间 |  |  |  |  | 340 |  |  | 动力黏度 |  |  |  |  | 1100 |  |
| 129 | 界面剂 | 拉伸粘结强度（未处理） |  |  |  |  | 500 |  |  | 标准黏度 |  |  |  |  | 400 |  |
| 129 | 界面剂 | 容器中状态 |  |  |  |  | 100 | 262 | 沥青及沥青混合料 | 恩格拉黏度 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 冻融稳定性（3次） |  |  |  |  | 200 |  |  | 乳化沥青蒸发残留物含量 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 储存稳定性 |  |  |  |  | 100 |  |  | 乳化沥青筛上剩余量 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 不挥发物含量 |  |  |  |  | 300 |  |  | 乳化沥青微粒离子电荷 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 最低成膜温度 |  |  |  |  | 300 |  |  | 乳化沥青与粗集料的黏附性 |  |  |  |  | 100 |  |
| 130 | 泡沫水泥保温板 | 表观密度 |  |  |  |  | 150 |  |  | 乳化沥青储存稳定性 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 导热系数 |  |  |  |  | 300 |  |  | 乳化沥青与水泥拌和试验（筛上残留物含量） |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 抗压强度 |  |  |  |  | 150 |  |  | 乳化沥青破乳速度 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 垂直于板面方向的抗拉强度 |  |  |  |  | 150 |  |  | 乳化沥青与矿料拌和试验 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 体积吸水率 |  |  |  |  | 200 |  |  | 聚合物改性沥青储存稳定性（离析或48h软化点差） |  |  |  |  | 300 |  |
| 131 | 泡沫玻璃绝热制品 | 密度 |  |  |  |  | 400 |  |  | 聚合物改性沥青弹性恢复率 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 导热系数 |  |  |  |  | 300 |  |  | 空隙率 |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  | 抗压强度 |  |  |  |  | 150 |  |  | 矿料间隙率 |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  | 抗折强度 |  |  |  |  | 300 |  |  | 饱和度 |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  | 垂直于板面方向的抗拉强度 |  |  |  |  | 150 |  |  | 渗水系数 |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  | 尺寸稳定性 |  |  |  |  | 200 | 263 | 排水器材（井盖、水箅） | 外观 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 吸水量 |  |  |  |  | 200 |  |  | 结构尺寸 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 燃烧性能 |  |  |  |  | 2000 |  |  | 重量 |  |  |  |  | 200 |  |
| 132 | 泡沫混凝土 | 干密度 |  |  |  |  | 150 |  |  | 承载能力 |  |  |  |  | 1000 |  |
|  |  | 导热系数 |  |  |  |  | 300 |  |  | 残留变形 |  |  |  |  | 单做1200 |  |
|  |  | 抗压强度 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 合做200 |  |
|  |  | 吸水率 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 聚氨酯板（PU复合板芯材） | 导热系数 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 表观密度 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 垂直于板面方向的抗拉强度 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 压缩强度 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 尺寸稳定性 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 吸水率 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氧指数 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |