市政工程检测项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 估算建安工程费（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、市政工程（22个） |  |  | 179630 |
| 1 | 江家沟截污干管工程 | 范围为江家沟截污干管起点为老年大学北侧，终点为跳蹬河（猪肠溪）北侧翠云片区二级污水干管PS6，全长约490米，管线沿双桥路架空布置，管径D800。主要建设内容为管道工程、附属的检查井、架空箱涵和管桥桥台等。 | 663 |
| 2 | 鸽子沟河道综合治理及二级排污干管工程 | 工程由河道综合治理工程、群力水库改建工程组成及新建截污干管组成。群力水库现状坝顶高程为298.30m，正常蓄水位296.30m，总库容10.35万m3，工程为Ⅴ等小（二）型水库，群力水库大坝加高后坝顶高程为307.60m，正常蓄水位为304.60m，加高后总库容10.35万m3。群力水库上游河道原长669.10m，治理后594.33m，下游河道，河道原长1287.15m，治理后1013.42m。截污干管管径d500~d600，长度约5020m。 | 7403 |
| 3 | 中央公园东路北拓段（Ｋ2+170-Ｋ2+900） | 公园东路北拓段北段起于公园东路K2+170（鹿山立交），向北延伸止于悦港大道以北K2+900，全长约为730m，路幅标准宽度为40m，双向六车道，城市主干路。 海绵城市要求：人行道宜采用透水铺装，道路绿化带设置生物滞留设施、植草沟等设施 | 19802 |
| 4 | 中央公园西路北拓段道路工程 | 项目道路占地面积117260㎡，起于现状公园西路，止于悦港北路，设计车速为50km/h，道路等级为城市主干路，道路全长约为2.75km，主要结构物含四座桥梁（桥长分别为241m、241m、550m、535m，标准段宽31m、单幅桥宽15m）、一座隧道（双洞480m,单洞宽14.25m），标准路幅宽度为32m，双向六车道。 | 49125 |
| 5 | 春华大道北延伸段（鹿山隧道）道路工程 | 项目道路总占地面积约为85.37亩，道路起点接现状春华大道北段，呈南北走向，期间以隧道方式穿越鹿山，止于春华立交。道路全长1300m，道路等级为城市主干路，标准路幅宽度为52m，双向六车道，设计时速50km/h，包含大型隧道一座，长1026m。 | 37025 |
| 6 | 春同三纵路 | 项目规划建设的春同三纵路位于兰桂大道以北，公园北一路以南，春华大道西侧。道路全长789.126m，其中K0+000～K0+423.836段为城市支路，设计车速30km/h，双向两车道，标准路幅宽度18m；K0+423.836～K0+789.126段为城市次干路，设计车速40km/h，双向四车道，标准路幅宽度25m。主要建设内容包括道路工程和综合管网。 | 1917 |
| 7 | 孟春路南段 | 项目规划建设的孟春路南段位于位于兰桂大道以北，同茂大道以南，春同三纵路西侧。道路属于城市支路，全长196.178m，设计车速30km/h，双向两车道，标准路幅宽度18m。主要建设内容包括道路工程和综合管网。 | 497 |
| 8 | 桂馥西路（北段） | 项目规划建设的桂馥西路（北段）位于位于同茂大道以北，春华大道以南，鹿山公园东侧。道路属于城市支路，全长392.842m，设计车速30km/h，双向两车道，标准路幅宽度16m。主要建设内容包括道路工程和综合管网。 | 2123 |
| 9 | Z11B西延段 | 项目规划建设的Z11B线西延段位于桂馥西路北段以东，桂馥大道以西，同茂大道以北区域，道路属城市支路，起点接桂馥西路北段，终点桂馥大道，全长252.115m，设计车速30km/h，双向两车道，标准路幅宽度12m。主要建设内容包括道路工程、综合管网及照明工程。 | 618 |
| 10 | 中航翡翠城小学支路 | 项目规划建设的中航翡翠城小学支路为空港新城路网的一部分，位于空港新城东南部，左侧邻近春华大道，南接金玉路延伸段，中间上跨甘悦大道，北接现状睦邻路；全长331.359m，城市支路，设计速度30km/h，规划路幅宽16m，其中车行道8m，人行道宽8m，双向两车道。主要建设内容包括道路工程和综合管网。 | 2248 |
| 11 | 金兰路西延段 | 项目规划建设的金兰路西延段位于春华大道以东，兰馨大道以西，翠云D区横二路以南区域，道路属城市支路，起点接春华大道（中航模具园段），终点接金缘路与金兰路交叉口，全长494.186m，设计车速30km/h，双向两车道，标准路幅宽度16m。主要建设内容包括道路工程和综合管网。 | 2835 |
| 12 | 双桥路 | 项目规划建设的双桥路道路工程起点接兰桂大道，整体向北延伸，上跨在建轨道交通10号线、同茂大道后，分别与公园北一路、公园北二路、嘉鹿大道相交，下穿椿萱大道，终点与秋成西路设计起点相接，设计车速50km/h，道路全长2025.464m。双向六车道，标准路幅宽度32m。主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、综合管网及照明工程等。 | 29251 |
| 13 | Z4-1道路工程 | 项目规划建设的Z4-1道路位于重庆主城区两路组团S标准分区，南侧紧邻中央公园、东侧接两路老城区、北侧紧挨绕城高速公路、西侧接双桥溪。 Z4-1路分别与嘉鹿大道、规划支路1、规划支路2、H1路相接，起于与嘉鹿大道（规划）交叉口，向北延伸止于与H1路交叉口，道路等级为城市次干路，道路全长约为806.882m，路幅标准宽度为26m，双向4车道，设计时速为30km/h。主要建设内容包括道路工程、交通工程、综合管网工程和照明工程。 | 5294 |
| 14 | 鸽子沟横一路 | 项目规划建设的鸽子沟横一路为空港新城路网的一部分，项目位于空港新城北部、群力水库北侧，西接规划Z4-1路，东接规划横二路；全长1939.278m，城市支路，设计速度30km/h，规划路幅宽16m，其中车行道8m，人行道宽8m，双向两车道，采用沥青混凝土路面。主要建设内容包括道路工程和综合管网。 | 6076 |
| 15 | 鸽子沟横二路 | 项目规划建设的鸽子沟横二路为空港新城路网的一部分，项目位于空港新城北部、群力水库南侧，西接规划Z4-1路，东接规划横一路；全长1655.528m，城市支路，设计速度30km/h，规划路幅宽16m，其中车行道8m，人行道宽8m，双向两车道，采用沥青混凝土路面。主要建设内容包括道路工程和综合管网。 | 8470 |
| 16 | 鸽子沟纵一路 | 项目规划建设的鸽子沟纵一路为空港新城路网的一部分，项目位于空港新城北部、横跨群力水库、北接规划鸽子沟横一路，南接规划横二路；全长114.512m，城市支路，设计速度30km/h，规划路幅宽16m，其中车行道8m，人行道宽8m，双向两车道。项目新建桥梁一座，上跨群力水库、角度正交，桥上设置单向纵坡1.0%，桥面设1.5%的横坡。桥跨布置为1×40m，桥梁全长45m，全宽16m。上部结构采用预制预应力混凝土小箱梁，湿接缝宽0.8m；下部结构桥墩采用圆形柱式墩，桩基础；0号台、1号台均采用重力式U型台，扩大基础。 | 532 |
| 17 | 鸽子沟纵二路 | 项目规划建设的鸽子沟纵二路为空港新城路网的一部分，项目位于空港新城北部、群力水库北侧，南接规划横一路，北接规划城市快速路，全长91.599m，城市支路，设计速度30km/h，规划路幅宽16m，其中车行道8m，人行道宽8m，双向两车道，采用沥青混凝土路面。主要建设内容包括道路工程和综合管网。 | 342 |
| 18 | 鸽子沟纵三路 | 项目规划建设的鸽子沟纵三路道路工程为空港新城路网的一部分，项目位于空港新城北部、横跨群力水库，南接规划横二路，北接规划横一路，全长196.084m，城市支路，设计速度30km/h，规划路幅宽16m，其中车行道8m，人行道宽8m，双向两车道，采用沥青混凝土路面。主要建设内容包括道路工程和综合管网。 | 785 |
| 19 | 丝绸厂Ｂ线东延段 | 项目规划建设的空港新城丝绸厂Ｂ线东延段道路是丝绸厂B线二期道路的延伸道路。道路走向大致西南到东北走向，位于拟建的丝绸厂C线以南，观音岩路以东区域，属城市支路，起点接已建成的丝绸厂B线一期工程，向东北延伸，终点接丝绸厂E线，全长289.488m，设计车速20km/h，双向两车道，标准路幅宽度16m。主要建设内容包括道路工程和综合管网。 | 476 |
| 20 | 丝绸厂Ｃ线 | 项目规划建设的空港新城丝绸厂C线道路位于丝绸厂A线道路工程的东北侧，道路走向大致西南到东北走向，起点接已建成的丝绸厂A线，终点接金丝绸厂E线，全长525.493m，设计车速20km/h，双向两车道，标准路幅宽度16m。主要建设内容包括道路工程和综合管网。 | 1632 |
| 21 | 丝绸厂Ｄ线 | 项目规划建设的丝绸厂D线位于丝绸厂C线道路的东南侧，道路走向大致西北到东南走向，起点接拟建成的丝绸厂C线，终点接已建成的汉渝路，全长262.7047m，设计车速20km/h，双向两车道，标准路幅宽度16m。主要建设内容包括道路工程和综合管网。 | 550 |
| 22 | 丝绸厂Ｅ线 | 项目规划建设的丝绸厂E线道路工程位于位于渝北区双凤街道，临近重庆市渝北区体育馆、中央公园等大型基础设施。道路属于城市次干道，全长617.471m，设计车速30km/h，双向四车道，标准路幅宽度26m。主要建设内容包括道路工程和综合管网。 | 1966 |