布鲁克摩擦磨损试验机

UMT TriboLab

UMT TriboLab 是Bruker公司新一代的通用性摩擦磨损试验机。UMT系列产品成熟稳定，广受用户好评，服务于全球一流大学、研究所和行业领导者，已成为全球摩擦、磨损、机械性能测试实验室的标准仪器。目前，中国装机量有200台，全球装机量有1000台，发表论文1000篇。UMT TriboLab的技术优势：

- 杰出的稳定性和精准度，提供准确可靠的数据

- 可测量低于0.004摩擦系数

- 高数据重复性
                    划痕试验测量涂层结合力

- 可迅速生成Stribeck曲线，全面评价油品性能

- 杰出的模块化设计，最大的通用性

UMT TriboLab 具有杰出的模块化设计，提供4个运动驱动和12个环境腔，一台设备可以完成数百个不同的摩擦/磨损/压痕/划痕测试，并符合ASTM, ISO和DIN测试标准。大多数摩擦学测试仪器是单一功能的试验机，完成这些测试，需多台仪器。

- 4个运动驱动：

摩擦/磨损/压痕/划痕测试具有不同的运动模式。UMT TriboLab提供4个运动驱动和多种运动模式。

| - 旋转驱动 |  | 专为球盘、销盘、盘盘摩擦磨损试验设计，转速从0.1到5000 rpm，扭矩可达5Nm，满足ASTM测试标准，如ASTM G99，ASTM G132，ASTM D3702 |
| --- | --- | --- |
| - 往复驱动 |  | 专为球板、销板、环套摩擦磨损试验设计，往复频率可达60Hz，行程和频率：20Hz @25mm，40Hz@12.5mm, 60Hz@2mm，满足ASTM测试标准，如ASTM G119，ASTM G203， ASTM G204，ASTM 206 |
| - 环块驱动 |  | 专为环块摩擦磨损试验设计，转速从0.1到5000 rpm，扭矩可达5Nm，满足ASTM测试标准，如ASTM G77， ASTM D3704， ASTM D2981 |
| - 线性驱动 |  | 专为划痕、压痕和低速摩擦磨损试验设计，速度可从0.002毫米/秒到10毫米/秒，行程可达120毫米，可做划痕试验测量涂层结合力，压痕试验测量材料硬度和模量，满足ASTM测试标准，如ASTM G174，ASTM G133等 |

- 12个环境腔

摩擦/磨损/压痕/划痕测试需要在实际工况下进行。UMT TriboLab 提供12个环境腔（润滑，高温，低温，湿度，腐蚀，真空）来模拟实际工况。用户可根据自己的需要，选择合适的环境腔，模拟实际工况。这些环境腔是可以互换的，给用户提供最大的灵活性。

| 旋转驱动环境腔 | 往复驱动环境腔 | 环块驱动环境腔 |
| --- | --- | --- |
| - 液池： 润滑环境 | - 液池： 润滑环境 | - 150C温度/湿度腔： 室温-150C或5-85%湿度 |
| - 400C 温度腔： 室温 - 400C | - 400C 温度腔： 室温 - 400C |  |
| - 1000C温度腔： 室温 - 1000C | - 1000C温度腔： 室温 - 1000C |  |
| - 低温腔： -25C - 室温 | - 低温腔： -25C - 室温 |  |
| - 湿度腔： 5-85% 湿度 | - 电化学腐蚀腔 腐蚀环境 |  |
| - 真空腔： 10-5托真空度 |  |  |

- 杰出的易用性

- 独有的自识别功能TriboID和人性化设计，模块更换1-3分钟内完成，简单快捷。

- 控制板安装于试验机主机中，不在计算机中。试验机主机与计算机只通过一根USB线连接。计算机可随时更换，消除因计算机损坏却不能更换导致试验机报废的可能性

- 多种传感器

- 11个高灵敏二维力学传感器：1mN - 2000N测量范围

- 声发射传感器

- 接触电阻传感器

- 微位移传感器