青岛容广电子技术有限公司

产品销售直接负责人：安超

手机：13165062660

欢迎随时致电咨询，谢谢

邮箱：sdqdac@163.com

企业网址：http://www.qdrgdz.com

欢迎关注我们的企业网站谢谢

RG4702型四通道颗粒物采样器

产品概述及功能特点

小流量颗粒物采样器16.7L/min根据HJ 93-2013  《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法》规范要求采集小流量颗粒物。采用滤膜称重法采集环境空气中的颗粒物，是环境空气自动监测站PM10、PM2.5数据比对专用仪器。

执行标准

HJ93-2013   环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法

HJ618-2011  环境空气PM10和PM2.5的测定  重量法

HJ656-2013  环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范

JJG943-2011 总悬浮颗粒物采样器

技术特点

Ø 整机采用带自锁减震功能的滤膜夹持模块，具有振动小、密封好、易操作特点，大限度保证样品有效性；

Ø 多膜连续采样，实现滤膜全自动更换，安全可靠；

Ø 整机防水、防尘、防碰撞性能优异 ，可保证雨、雪、扬尘、重度霾天气正常工作；

Ø 内置高负压无刷采样泵，16.7L/min流量时，克服阻力>15kPa；

Ø 采用7寸液晶高清显示屏，可适应野外环境工作；

Ø 采用高精度、耐腐蚀、耐高湿流量计，保证了高可靠性及采样体积高精确度；

Ø 内置大容量数据存储器，具备瞬时数据存储功能，支持USB数据导出；

Ø 实时测量环境大气压力、温度、湿度；

Ø 采样数据通过 GRPS/4G/Ethernet 等方式自动上报到云端服务器；

Ø 运行中掉电，设备将保存当前工作状态，来电后继续进行采样任务(人工/自动)；

技术参数

| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 示值误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样流量 | 16.67L/min | 0.01L/min | ≤±2% |
| 流量重复 | — | — | ≤±2% |
| 采样体 | L | 0.1L | ≤±2% |
| 采样时间 | 1min～23h55mi | 1min | ≤±0.2% |
| 环境温度 | （-55～125）℃ | 0.1℃ | ≤±2.5% |
| 环境大气压 | （80～130）kPa | 0.01kPa | ≤±0.50kPa |
| 带载能力 | 16.7L/min流量时，克服阻力>15kPa |  |  |
| 工作温度 | (-20～50)℃ |  |  |
| 仪器噪声 | ＜62dB(A) |  |  |
| 工作电源 | AC 220V±10% 50H |  |  |
| 主机尺寸 | 480×572×1539（长×宽×高）mm |  |  |
| 主机重量 | 约60kg |  |  |
| 功 耗 | ＜800W |  |  |

青岛容广电子技术有限公司提供本仪器的技术支持和售后服务！