（一）项目范围

本项目主要依据北京市顺义区生态环境局制定的2022年出境断面水质监测工作方案，其中包含临时性检测任务（涉及考核断面、河流断面、河道排污口、污水处理厂等）及复测费，费用按照投标小计金额的10%计算，价格包含在投标总价中，(根据实际情况可进行删减的)如果检测任务有变更，以实际通知检测任务为准。

（二）服务期限

服务期限为1年。

（三）技术要求

*1.本项目不允许转包、分包，所有检测项目必须按照采购方指定检测方法独立完成。投标人应提供承诺书加盖单位公章，格式自拟。

2.检测项目所涉及方法依据需为现行有效的国家标准、行业标准、地方标准，或符合国家有关规定的要求。

3.实验室具有完善的质量管理体系，能够确保质量管理体系的有效运行和持续改进。

4.严格按照质量管理体系要求进行检测活动。

5.样品的采集、现场测定与处置、保存、运输、样品分析等应符合相关检测方法标准和技术规范要求。

6.每年参加能力验证或能力考核活动不低于一次。

7.对于数据不符合实际和逻辑的项目要加急检测，并保留复核复检记录；若检测数据有超标情况，中标人应在电子档数据中加以标注并提示采购人。

8.本项目所形成的数据成果归北京市顺义区生态环境局所有。项目任务实施中涉及到的保密数据、资料、文档等按照相关保密规定执行。中标人有保密数据、资料、文档等的义务，不得将其用于商业目的或者开发生产其他产品，不得向任何第三方披露。

9.中标人应按检测任务要求向采购人及时准确的反馈检测结果、交付检测报告及原始记录复印件等相关技术资料。对该文件中的检测任务独立排序，单独建立档案备查。采购人如有应急监测等事宜，中标人需积极配合相应工作。

10.中标人需提供详细的分析测定工作方案与实施计划，提供检测项目所使用的检测方法及对应使用的仪器清单，使用的仪器需提供仪器检定证书及照片。

11.中标人不得与被监测企业单位有经济上的任何往来，徇私舞弊，如发现数据造假等现象，采购人将即时终止与中标人的合同，必要时采购人有权追究中标人的法律责任。

12.采购人与中标人在解释某一技术规范标准有不同意见时，以采购人的解释为最终解释。

13.对考核不合格的服务商，将取消其检测服务资格或终止服务协议。

14.其它未尽事宜，按相关法律法规执行。

（四）质量保证及质量控制要求

1.实验室要认真执行技术要求中有关质量保证与质量控制规范要求

（1）人员：实验室监测人员经过培训，严格执行持证上岗制度。检测人员持证上岗率达100%。

（2）仪器设备：仪器设备按期检定或校准，保证量值溯源到国家计量基准，在用分析仪器设备合格率达100%。

（3）检测方法：采用国家规定的技术规范和检测方法。

（4）数据审核：对监测数据认真开展有效性审核，保证数据准确、可靠。所有报出数据执行三级审核，且质量保证和质量控制原始记录随分析数据一同审核。

（5）记录：样品交接记录、前处理记录、分析记录、数据处理、报告等记录齐全并归档保存。

2.实验室内部质量保证和质量控制工作内容和要求

（1）样品按要求进行保存、运输和交接，防止样品损失、混淆或污染。

（2）实验室分析过程严格遵守国家标准中规定的质量保证和质量控制要求，尽快进行样品分析。对各类样品分析须采取精密度控制（平行样测试）、准确度控制（加标回收、质控样测试）及全程序空白测试等质控措施；要求检测项目质控率不低于90%，检测数据质控率不低于10%，每批样品做10%的平行双样分析，有标准样品的项目每批样品必须有准确度控制。

3.实验室外部质量保证和质量控制

接受北京市顺义区生态环境局抽选代表性样品进行全程序质量保证监督检查工作。

4.质量保证和质量控制总结报告

按照检测任务要求编制质量保证和质量控制的计划，年终编写质量保证和质量控制的总结报告，内容包括人员、仪器设备和标准物质、检测方法、实验室分析、数据审核、全程序监督检查、质控考核等质量保证和质量控制等情况。

（五）服务标准

必须符合国家和行业的相关标准及要求，符合招标文件及服务合同中的相关要求。

（六）验收标准

采购人对中标人的服务工作进行考核，考核内容包括：项目工作计划、进度安排的合理性和执行情况、检测方法的规范性、项目实施人员的保证、质控手段的落实、提交检测报告的及时性和质量等。一旦发现中标人在检测工作中弄虚作假，采购人将即时终止与中标人的合同，并追究中标人相关责任。

（七）分包情况

第一包：

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 监测点位的数量 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水环境监测 | 国、市级考核断面 | 5 | pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物等 | 每月监测1次 |
| 2 |  | 区属跨属地考核断面 | 45 | 化学需氧量、氨氮、总磷 | 每月监测2次 |
| 3 |  | 黑臭水体河流监测 | 27 | 透明度、溶解氧、氧化还原电位和氨氮 | 每月监测1次 |
| 4 |  | 重点河道排口监测 | 110 | 化学需氧量、氨氮、总磷等 | 临时性监测 |

第二包：

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 监测点位的数量 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水环境监测 | 生态补偿断面 | 7 | 化学需氧量、氨氮、总磷等 | 每月监测2次 |
| 2 |  | 区属跨属地考核断面 | 50 | 化学需氧量、氨氮、总磷 | 每月监测2次 |
| 3 |  | 重点污水处理厂 | 11 | 化学需氧量、氨氮、总磷等 | 每月监测1次 |
| 4 |  | 重点河道排口监测 | 285 | 化学需氧量、氨氮、总磷等 | 临时性监测. |
| 5 |  | 村级污水处理站 | 64 | pH值、悬浮物、化学需氧量、总磷等 | 每半年监测1次 |