生物安全运输箱

- 产品说明：本产品广泛应用于冷藏药品/试剂/血液制品/疫苗等质量安全监控的各个环节和领域，提高了对冷藏、冷冻药品/试剂/血液制品/疫苗等储存、运输设施设备的要求，强化了高风险品种的质量保障能力。

- 产品实拍

- 测试结果

- 产品特点：

- ◆实时温度值显示

- ◆制冷控温，保证样品一致性：

- ◆操作方便，可反复使用：

- ◆不受航空限制，可航空运输

◆符合冷链运输与储藏疫苗基本要求：

- 产品适用范围：

◆适用于疫苗、生物制品、低温药品、血液制品、试剂、标本的低温冷藏，适用于疾控

中心、医院、医疗器械公司、医药公司、血站等单位

- 技术参数及配置

| 型号 | OLB-L5 | OLB-L6 | OLB-L7 | OLB-L8 | OLB-L12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外部尺寸 | 266*215*225mm | 330*235*275mm | 340*250*275mm | 335*225*205mm | 400*250*300mm |
| 内部尺寸 | 200*142*165mm | 240*145*180mm | 250*155*195mm | 295*167*168mm | 330*170*230mm |
| 内部容积 | 5L | 6L | 7L | 8L | 12L |
| 内外材质 | PP+PE |  |  |  |  |
| 保温材质 | EPS | PU | PU | EPS | PU |
| 标本数量 | 19 | 19 | 19 | 38 | 38 |
| 产品配置 | 保温箱1只 提手1个 数显温度计1个（选装） 95KPa生物安全运输罐1只 海绵试剂管托1只 吸附棉1片 蓄晶冰盒2个 | 保温箱1只 背带1条 数显温度计1个 95KPa生物安全运输罐1只 海绵试剂管托1只 吸附棉1片， 蓄晶冰盒4个 | 保温箱1只 背带1条 95KPa生物安全运输罐1只 海绵试剂管托1只 吸附棉1片， 蓄晶冰盒4个 | 保温箱1只 提手1个 数显温度计1个 95KPa生物安全运输罐2只 海绵试剂管托2只 ，吸附棉2片 蓄晶冰盒4个 | 保温箱1只 背带1条 数显温度计1个 95KPa生物安全运输罐2只 海绵试剂管托2只 吸附棉2片 蓄晶冰盒6个 隔板1个 托盘1个 |
| 型号 | OLB-L15 | OLB-L20 | OLB-L33 | OLB-L55 | OLB-L85 |
| 外部尺寸 | 405*310*308mm | 450*330*300mm | 530*325*340mm | 640*395*395 | 640*520*375 |
| 内部尺寸 | 300*215*237mm | 380*245*230mm | 480*270*265mm | 590*335*320 | 580*465*320 |
| 内部容积 | 15L | 20L | 33L | 55L | 88L |
| 内外材质 | PP+PE |  |  |  |  |
| 保温材质 | EPS | PU | PU | PU | PU |
| 标本数量 | 38 | 76 | 95 | 152 | 380 |
| 产品配置 | 保温箱1只 提手1个 数显温度计1个 95KPa生物安全运输罐2只， 海绵试剂管托2只 吸附棉2片 蓄晶冰盒6个 | 保温箱1只 背带1条 数显温度计1个 95KPa生物安全运输罐4只 海绵试剂管托4只 吸附棉4片 蓄晶冰盒9个 隔板1个 托盘1个 | 保温箱1只 数显温度计1个 95KPa生物安全运输罐5只， 海绵试剂管托5只 吸附棉5片 蓄晶冰盒11个 | 保温箱1只 数显温度计1个 95KPa生物安全运输罐8只， 海绵试剂管托8只 吸附棉8片 蓄晶冰盒11个 | 保温箱1只 数显温度计1个 95KPa生物安全运输罐20只， 海绵试剂管托20只 吸附棉20片 蓄晶冰盒15个 |
| 适用范围 | 可用于需物理方式保温的生物制品，譬如UN2814，UN2900,UN3373类生物标本，病原微生物菌（毒）种，血液等运输 |  |  |  |  |
| 加工工艺 | 吹＋注塑工艺，表面光洁无毛刺 |  |  |  |  |
| 冰源材料 | 高分子吸水性树脂丙烯酸聚合物高效冷源，牢固结实安全，对皮肤无刺激 |  |  |  |  |
| 保温时长 | 在外温度+43℃以下，箱内温度2-8℃可维持24小时 |  |  |  |  |
| 检验报告证书 | 检验报告证书 国家包装产品质量监督检验中心检验报告 |  |  |  |  |
| 生产厂家 | 山东欧莱博仪器有限公司 |  |  |  |  |
| 生产地址 | 山东省济南市平阴县欧莱博智造工厂 |  |  |  |  |