-40℃低温保存箱

用于科研研究、特殊材料的超低温实验，储存血浆、生物材料、金枪鱼、生物制品、军工产品。

适用于科研机构、特殊材料的超低温实验、电子行业、化工行业、军工行业、畜牧系统、高校实验、远洋渔业公司等。

技术参数

| 博科型号 | BDF-40V450 |
| --- | --- |
| 参 数 |  |
| 总有效容积 | 450L |
| 储藏温度 | -40℃ |
| 额定电源 | ～220V |
| 额定频率 | 50Hz |
| 耗电量(kW·h/24h) | 7.8 |
| 输入功率 | 550W |
| 防触电保护类别 | Ｉ类 B型 |
| 气候类型 | N |
| 报警方式 | 声光 |
| 报警功能 | 高、低温，传感器故障 |
| 降温速度 | 2 |
| 制冷剂 | 混合工质 |
| 制冷剂充注量 | / |
| 整机尺寸(mm) | 850×960×1860 |
| 宽×深×高 |  |
| 工作室尺寸(mm) | 550×630×1140 |
| 宽×深×高 |  |
| 整机净重 | 200 |
| 包装毛重 | 250 |
| 包装尺寸 | 960*1025*1995 |
| 发泡层厚度mm | 150 |
| 选配功能 | 断电报警 温度记录仪 |

温度控制

微电脑数字控制 温度数字显示 调节单位为0.1度

箱内温度可调

可设定开停机温差

高低温报警功能，报警温度值可以按需设定

安全系统

具备完善的报警系统，有蜂鸣器声音及灯光闪烁报警

可实现高低温报警，传感器故障报警等功能

多重保护功能（密码保护 频繁启动保护 传感器故障时制冷系统保持运行状态）

制冷系统

150mm超厚发泡层，双层保温门设计，门体双重密封，有效保护箱内温度

优化自复叠制冷系统，进口压缩机，制冷能力强劲有效

合理的蒸发器设计，保证制冷剂最有效的流动，箱内温度均匀性佳

单压缩机系统，部件少，故障率低，能耗小

采用德国EBM静音风机，性能稳定持久，噪音低

独特的无氟环保混合制冷剂

人性化设计

内置不锈钢架，使用灵活方便，易于清洗

食品级不锈钢内胆，安全有保障

重型脚轮设计，移动方便

安全门锁设计，防止随意开启

箱内气压平衡设计，同时兼具测试孔功能，方便使用

控制部分顶置安装设计，操作方便

LED温度显示，观察方便，清晰直观

适合10~30度环境使用

可选安装数字温度记录仪，方便在特殊情况下记录和保存性能数据

宽电压带设计 适合187V~242V电压下使用

配置清单

| 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 冰箱主机 | 台 | 1 |
| 使用说明书 | 份 | 1 |
| 产品合格证 | 份 | 1 |
| 产品保修卡 | 份 | 1 |
| 钥匙 | 套 | 1 |