CNY-1218LS粮食安全检测仪

产品概述

●仪器集分光检测模块和免疫胶体金检测模块一体，可快速检测粮食中农药残留、真菌毒素、重金属。

●用于粮食中机磷类、氨基甲酸酯类、菊酯类、除草剂、杀菌剂、其他杀虫剂等农药的快速检测。（包含：有机磷类、氨基甲酸酯类、菊酯类、毒死蜱、克百威、啶虫脒、氧乐果、腐霉利、烯酰吗啉、多菌灵、百菌清、赤霉素、甲基对硫磷、甲萘威、甲氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯、高效氯氟氰菊酯、联苯菊酯、吡虫啉、阿维菌素、涕灭威、异丙威、噻菌灵、氟虫睛、水胺硫磷、甲基异硫磷、氯吡脲、多效唑、氯噻啉、苯噻菌酯、噻虫啉、甲霜灵、对硫磷、辛硫磷、三唑磷、三唑酮、倍硫磷、甲基毒死蜱、杀螟硫磷、异菌脲、嘧菌酯、DDT、吡唑醚菌酯、氟苯脲、二甲戊灵、嘧霉胺、灭蝇胺、三唑酮/三唑醇、氟节胺、霜霉威、乙草胺、百草枯、甲草胺、除草定等）

●粮食重金属：铅、镉。

●粮食真菌毒素：黄曲霉毒素B1、呕吐毒素、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素、T2毒素

产品特点

●安卓操作系统，农业物联，产品检测、检测打印，数据实时云传送，实现信息化管理、数据溯源。

● 10.1寸液晶触摸屏，1024*600高清显示，操作面具备IP65防尘防水，亮度400cd/㎡，带手写输入功能，能保存手写签名功能，简洁化操作界面，全面提升操作便捷性。

●安卓操作系统，7.0版本，4核，主频1.8GHz，内存2G,储存容量16G，大容量保存数据功能。

●可视化操作，简便快捷，内置视频学习功能，内置喇叭播放。

●内置嵌入式打印机，具有自动打印检测报告功能，不干胶承诺达标合格证打印，可打印热敏检测报告，也可导出A4纸打印。

●自带国标样品名数据库1000多种，智能快捷检索。

●带无线WiFi、RJ45网口上网及蓝牙功能，可扩展3G、4G、5G上网以及定位。

●完整的数据链可实现数据溯源、数据管理、统计分析及第三方数据联网应用。

技术参数

- 彩色液晶触摸大屏尺寸：10.1寸

- 吸光值显示范围：0.000-4.000A

- 透光值显示范围：0.00-100.00%T

- 透光值分辨率：0.01%T

吸光值分辨率：0.001A

6、透射比准确度：±2.0%(T)

7、透射比重复性：≤0.2% (T)

8、光电流漂移：≤0.2%（3分钟）

9、测量准确度：5%

10、分光检测通道：12个

11、胶体金检测通道：3个（可扩展到10个）

12、USB接口： 2个

13、通讯接口： wifi、RJ45、选配3G/4G/5G

14、工作电源：220V±10%