RTK BMP全自动甲烷潜力测试系统

1.产品介绍

物料产甲烷潜力（Biochemical Methane Potential, BMP）是指单位有机物料在厌氧条件下发酵产生甲烷气体的数量。BMP分析对于了解物料发酵的效率及其过程稳定性、沼气工程的规模及工艺设计、生产优化策略及沼气工程收益评估等都具有重要的意义。此外，还被广泛用于SMA（生产甲烷菌群活性）和RGP (消化污泥剩余产气潜力）等研究领域，是发酵动力学过程和微生物活性特征研究的重要手段。

RTK BMP全自动甲烷潜力测试系统是一款用来管理BMP的分析设备，该设备具有样品发酵、采集、分析及记录的功能。消化单元由18个独立的带机械搅拌的反应器构成，连接到同样通道数的具有数据采集和自动记录功能的测量主机上，允许用户实时监测多组物料的实验。基于WEB的服务器方式，跨平台控制，进而创造良好的系统稳定性。用户可以利用计算机或者移动设备（手机、平板电脑等）在局域网上轻松访问数据，并进行设置和管理。

2.应用领域

(1）评估原料厌氧生物的可降解性

(2）评估原料产甲烷潜力

(3）评估厌氧污泥产甲烷活性

(4）用于原料产甲烷毒性测试

(5）厌氧发酵过程的优化

(6）大规模沼气工程可行性研究的重要数据支持

(7）化学品生物降解性

(8）耗氧速率测试

(9）动物瘤胃厌氧发酵产气测试

(10）厌氧氨氧化产气测试

(11）SMA（生产甲烷菌群活性）和RGP(消化污泥剩余产气潜力）等研究

3.产品特点

（1）基于GMC超微量气体测量技术，测量精度高（1.0 mL），有利于细节研究；

（2）既可测量CH4的体积，又可测量沼气（含CO2）体积；

（3）测量后的气体可以无损收集，用作进一步分析；

（4）反应器类型可选配，如湿法反应器、干法反应器；

（5）配备温度和压力传感器，将测量气体体积实时换算成标准状态（273.15 K，101.325KPa）下的气体体积，便于统一分析；

（6）氮补偿功能，自动校正反应器顶空及反应前期充氮造成的产气高估；

（7）多用户工作模式，不同用户可同时登录，独立管理自己的实验，数据更安全；

（8）备电功能，当实验室遇到突发状况如停电时，仪器可及时保存数据，保证了实验的连续性;

（9）基于 ARM®️  CortexTM 内核研发的多核处理器，工业级设计，保证最佳电气特性和抗干扰性;

（10）自建WEB服务器，提供跨平台访问。无需安装电脑和移动端APP;

（11）利用飓风FPGA（现场可编程门阵列），实现对I/ O（输入和输出）更快速的响应和专业化的功能，以及超越了DSP（数字信号处理器）的运算能力，采集数据更快捷，运算能力更强。

4.配置及参数

（1）消化单元

①反应器数量：18；

②反应器：500 mL（标配），1000 mL，2000 mL可选，高硼硅玻璃材质，支持干法反应器；

③水浴温度：室温+5-99.9℃，精度±0.15 ℃；加热功率：2 KW；内充容积：25 L；

④物料混合：无刷电极，机械搅拌，软件控制，转速0-200 rpm，搅拌速率和周期可调。

（2）CO2吸收单元

①CO2吸收瓶数量：18；

②CO2吸收瓶体积：100 mL。3M NaOH溶液和pH指示剂（选配），高硼硅玻璃材质，二氧化碳吸收效率：>98%。

（3）气体测量单元

①原理：GMC超微量气体测量技术；

②处理量：同时或分别测量18个反应器产生的气体体积；

③测量精度：1.0 mL。

（4）控制与采集软件

①实时在线显示各通道产气总量及产气速率曲线；

②为用户设计实验提供友好的界面指导；

③提供系统日志。