简要采购需求及要求

（一）项目1：土壤样品检测

适用1、2分标：

| 序号 | 标的名称 | 数量及 单位 | 服务内容及要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土壤样品检测 | 1项 | 项目 | 样品采集 | 样品检测指标 | 检测规范标准 | 备注 |
|  |  |  | 土壤 | 农产品样品采集、流转、制备、分析测试依据农用地土壤污染状况详查有关技术规定,环境保护部 国土资源部 农业部办公厅《关于印发〈农用地土壤样品采集流转制备和保存技术规定〉〈农产品样品采集流转制备和保存技术规范〉的通知》(环办土壤〔2017〕59号文）、《中华人民共和国农业行业标准农田土壤环境质量监测技术规范》（NY/T395）及《自治区农业农村厅办公室关于印发2022年广西壮族自治区耕地生产障碍修复利用项目相关实施方案的通知》（桂农厅办发〔2022〕102号）等进行。要求具备专业GPS设备。 | 镉、砷、铬、汞、铅、铜、锌、镍、硒、pH值、有机质、机械组成、阳离子交换量。 | 符合中华人民共和国环境保护部办公厅《关于印发全国土壤污染状况详查样品分析测试方法系列技术规定的通知》(环办土壤函〔2017〕1625号)有关内容或其他现行有效的国家、行业标准。 | 检测数量以最终合同为准，合同金额不含质控样。 |

（二）项目2：农产品样品检测

适用3、4、5分标：

| 序号 | 标的名称 | 数量及 单位 | 服务内容及要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农产品样品检测 | 1项 | 项目 | 样品采集 | 样品检测指标 | 检测规范标准 | 备注 |
|  |  |  | 农产品 | 农产品样品采集、流转、制备、分析测试依据农用地土壤污染状况详查有关技术规定,环境保护部 国土资源部 农业部办公厅《关于印发〈农用地土壤样品采集流转制备和保存技术规定〉〈农产品样品采集流转制备和保存技术规范〉的通知》(环办土壤〔2017〕59号文）、《中华人民共和国农业行业标准农、畜、水产品污染监测技术规范》（NY/T398）及《自治区农业农村厅办公室关于印发2022年广西壮族自治区耕地生产障碍修复利用项目相关实施方案的通知》（桂农厅办发〔2022〕102号）等进行，并协同现场采集样品信息。要求具备专业GPS设备。 | 镉、砷、铬、汞、铅、铜、锌、镍、硒（稻谷测总砷超0.5mg/kg时必须测无机砷）。 | 符合中华人民共和国环境保护部办公厅《关于印发全国土壤污染状况详查样品分析测试方法系列技术规定的通知》(环办土壤函〔2017〕1625号)有关内容或其他现行有效的国家、行业标准。 | 检测数量以最终合同为准，合同金额不含质控样。 |

（三）项目3：考核样品采集及检测

适用6、7、8分标

| 序号 | 标的名称 | 数量及 单位 | 服务内容及要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 考核样品采集及检测 | 1项 | 项目 | 样品采集 | 样品检测指标 | 检测规范标准 | 备注 |
|  |  |  | 土壤 | 农产品样品采集、流转、制备、分析测试依据农用地土壤污染状况详查有关技术规定，环境保护部 国土资源部 农业部办公厅《关于印发〈农用地土壤样品采集流转制备和保存技术规定〉〈农产品样品采集流转制备和保存技术规范〉的通知》(环办土壤〔2017〕59号文）、《中华人民共和国农业行业标准农、畜、水产品污染监测技术规范》（NY/T398）及《自治区农业农村厅办公室关于印发2022年广西壮族自治区耕地生产障碍修复利用项目相关实施方案的通知》（桂农厅办发〔2022〕102号）等进行，并协同现场测定样品采集地块土壤pH值及采集样品信息。要求具备专业GPS设备。 | 测定pH值。 | 符合中华人民共和国环境保护部办公厅《关于印发全国土壤污染状况详查样品分析测试方法系列技术规定的通知》(环办土壤函〔2017〕1625号)有关内容或其他现行有效的国家、行业标准。 | 1.检测数量以最终合同为准，合同金额不含质控样。 2.采用目视比色法测定或者便携式土壤pH仪测定土壤pH值。 |
|  |  |  | 农产品 |  | 镉、砷、铬、汞、铅、铜、锌、镍、硒（稻谷测总砷超0.5mg/kg时必须测无机砷）。 |  |  |