XY-200A(S)便携式COD速测仪

产品概述：
   XY-200A(S)检测仪用于测量化学需氧量COD（Chemical Oxygen Demand）的仪器，指在强酸并加热条件下，用重铬酸钾作为氧化剂处理水样时所消耗氧化剂的量，以mg/L来表示。化学需氧量常作为评价有机物相对含量的综合指标，是我国实施排放总量控制的指标之一。

技术参数：

| 测量范围 | 0-150 mg/L | 0-1500 mg/L | 10000mg/L |
| --- | --- | --- | --- |
| 最小示值 | 0.01 mg/L | 0.1 mg/L | 1mg/L |
| 重复性 | ≤2% |  |  |
| 示值误差 | ±5% |  |  |
| 电源 | AC 220V 50Hz |  |  |

仪器标定：

仪器出厂已标定，可直接使用，若用户需要重新标定，请自行配备标准溶液。

产品特点：

1. 微电脑，触摸式键盘使用方便。

2. 可自动调零和自动校准。

3. 省时，每种参数测量时间不超过1小时。

4. 标准光学玻璃样槽互换性更强。

5. 本仪器采用独特的半导体发光器，其光源寿命较白炽灯（约350小时）高出几个数量级，约几万小时。

6. 蓝牙打印功能(可选)。

7. 测量数据保存功能，能保存10个测量数据。

8. 全中文菜单，操作简单。