XY-D50型BOD快速测定仪

概述

生物化学需氧量(Biochemical Oxygen Demand, BOD)作为国际上最常用最重要的水质有机污染指标和检测参数之一，其传统测定方法五日生化需氧量(BOD5)标准稀释法，仍是目前国内外比较普遍采用的分析检测方法，但该标准方法需要5天分析周期，操作过程烦琐，因而给污水处理及环境检测带来了许多不便。广大的环境检测人员迫切需要一种测量迅速、准确的快速测定仪，以提高工作效率和减少劳动强度。

BOD快速测定仪采用微生物电极法，能快速测定水样中的BOD值，而且操作简便，测量准确。其原理基于微生物对有机物的耗氧代谢，测定BOD只涉及到初始氧化速率，因而可在8-15分钟内完成一个样品的测定。大大缩短了测定所需的时间。该方法符合《水质生化需氧量（BOD）微生物传感器快速测定法》（HJ/T86-2002），在2002年出版发行的《水和废水检测分析方法》（第四版）列为A类方法。

仪器用途和特点

仪器的用途

BOD快速测定仪采用微生物电极法，能快速测定水样中的BOD值，而且操作简便，测量准确，测定速度快，适用于测定地表水、生活污水、不含对微生物明显毒害作用的工业废水中的 BOD。

仪器的特点

1、原理先进: 采用微生物电极法

2、操作简单: 微电脑控制，智能化测量

3、测量时间短: 8分钟完成一个样品测定

4、维护简单: 只需定期更换微生物膜和输液管

5、水样无需前处理，抗干扰能力强

6、安全性高，所用菌种对人体无害

7、可靠性高: 结构简单，无易损器件，寿命长

8、打印功能: 配微型打印机，测量结果打印输出

# 技术指标及规格

| # 测量范围 | # 2—50 mg/L（稀释后可得 2—5000mg/L） |
| --- | --- |
| # 重复性 | # ≤ 5% |
| # 一次测样时间 | # 8分钟 |
| # 进样方式 | # 恒流连续进样 |
| # 缓冲溶液消耗 | # 5ml/min |
| # 所需样品体积 | # 每测一次需50ml |
| # 环境温度 | # （5—40）℃ |
| # 相对湿度 | # ≤90% |
| # 功率 | # 100W |
| # 电源 | # AC220V 50Hz |
| # 外部尺寸 | （560× 360× 210） mm3 |
| # 重量 | # 16kg |