XY-W50污水五参数检测仪

产品概述

XY-W50污水5参数检测仪主要测定污水中CODCr、总磷、氨氮、悬浮物、总氮五个参数，CODCr采用快速消解法，操作过程简单、快速、经济，测定结果与传统滴定法有良好的对比性；总磷采用国家标准规定的钼酸铵分光光度法，运用过硫酸钾将水样中含磷全部氧化为正磷盐从而进行测定，此方法测量准确，符合水质检测要求；氨氮采用纳氏试剂分光光度法，测量时，被测水样加入试剂时，水样变成黄色，仪器根据黄色的深浅读取氨氮的值。此仪器适合大、中、小型污水处理厂的水质检测，可广泛用于工业，化工、环保及制药行业等部门的污水检测，是常用的实验室仪器。

技术参数

| 序号 | 显示 | 测量范围 | 对应试剂 | 分辨率 | 基本误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 5-150mg/L | C. D | 0.1mg/L | ±5% |
|  |  | 150-500 mg/L | B. D |  |  |
|  |  | 500-2500.0mg/L |  |  |  |
| 2 | 总磷 | 0-5.00mg/L | Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ | 0.01mg/L | ±5% |
| 3 | 氨氮 | 0-50.00mg/L | Ⅰ,Ⅱ | 0.01mg/L | ±5% |
| 4 | 悬浮物 | 0-200.0mg/L |  | 0.1mg/L | ±5% |
|  |  | 0-1000.0mg/L |  |  |  |
| 5 | 总氮 | 0-100.0mg/L | Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ | 0.1mg/L | ±5% |

产品特点

1．省时，每种参数检测所需时间不到1小时。

2．可自动调零和1～5点自动校准。

3．标准光学玻璃样槽互换性更强。

4．999次测量存储功能。

5．日期显示功能，每次存储对应一个日期和时间，方便查询。

6．全中文菜单，操作简单易懂

7．仪器具有开机自检功能，请耐心等待自检完成再进行操作。