TE-2900型 全自动红外分光测油仪

一、符合标准

符合国家标准“HJ637-2018水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法”

二、技术原理:

根据HJ637-2018标准，水样pH≤2的条件下用四氯乙烯萃取后，测定油类；将萃取液用硅酸镁吸附去除动植物油类等极性物质后，测定石油类。油类和石油类的含量均由波数分别为2930cm-1（CH2基团中C-H键的伸缩振动）、2960cm-1（CH3基团中C-H键的伸缩振动）和3030cm-1（芳香环中C-H键的伸缩振动）处的吸光度A2930、A2960和A3030，根据校正系数进行计算；动植物油的含量为油类与石油类含量之差。

三、仪器的使用部门

环境监测系统、石油化工、水文水利、自来水、污水处理厂、火力发电厂、钢铁企业、高校科研教学、农业环境监测、铁路环境监测、汽车制造、海洋环境监测、交通环境监测、环境科研等检测室、实验室使用。

四、功能强大

具有配液功能可自动操作完成，将标准物 质准备好，自动完成各个梯度油样的测量；语 音提示交互功能，检测过程全部自动化、消除 人工误差，提高测量结果的平行性和准确性。

五、技术指标 项 目; 技术指标. 仪器检出限; DL≤0.01mg/L(测量11次空白计算3倍. 定性方式标准偏差); 红外谱图扫描. 校准系数; 在同一套校正系数下验收20mg/L苯、20mg/L异辛烷、100mg正十六烷误差范围不超过8%. 重复性; RSD≤1%(20-100mg/L油标样测定11次). 测量准确度; 误差≤±1 %. 基本测量范围; (0.01～200)mg/L. 扫描测量速度; 全谱扫描60秒/样品. 相关系数; R>0.999. 控制机构; 工控一体机电脑. 系统; 专用水质测油分析软件. 样品位数; 12位. 萃取方式; 12位自动搅拌萃取. 采样瓶; 广口瓶直接萃取，样品不转移. 芳烃检出限; 2mg/L-100mg/L(苯). 水样体积; 0-700毫升（任意）. 体积量取; 仪器自动测量水样体积，误差<2%. 自动定量添加; 自动更换定量添加硅酸镁试剂功能. 体积设定; 仪器自动读取或者人工输入. 水样体积; 0-600毫升（任意）. 萃取溶剂; 四氯乙烯或者四氯化碳均可. 控制系统; Windows7及以上系统. 最佳使用温度; 20℃～50℃. 最佳使用湿度; ＜95%RH. 电源要求; 220Vac±20V 50Hz±2Hz.

六、技术特点

- 真正三波数：刻度准确，清晰显示扫描谱图和吸光度。 - 设定简便、短时间内可完成自动萃取及测量，萃取速率和时间可选。 - 芳香烃检出：苯和甲苯均可检出，不同配比的标样检测误差＜3%。 - 健康安全：配备通风橱也可放置通风橱内工作，杜绝人员与萃取溶剂的接触，保证操作人员的健康安全。 - 萃取自动化：自动确认样品位置、添加试剂、除水过油、测量、排废、管路清洗。萃取的三大模块：溶剂添加、样品萃取、废液排放相互独立，每个模块都有二维机械臂，运行过程中三套机械臂可独立运行，也可同时运行实现三个样品同时作业，高效、便捷、支持无限循环测样。 - 特殊设计：配备自动更换硅酸镁试剂功能，无需人工，创新设计出反冲洗功能解决交叉污染。 - 废液收集：可将废弃萃取剂与测量后的水样自动分离，增加液体储存量，方便实用。 - 操作软件：界面功能简约、兼容Win XP版本及以上系统，仪器可远程 操控。智能处理信息、储存、打印、可存为PDF、Word、Excel文档功能。 - 材料品质：进口滤膜可除水除杂质；进口多通道旋转阀及精密注射泵，保证仪器耐用性，具备测量范围超量程自动稀释，降低故障率。 - 功能强大：可自动读入样品体积、配液自动完成，仪器配备语音提示功能，检测过程自动化、智能化提高测量结果的重复性和准确性。

七、售后服务

一年保修期规定：在用户正常使用和保管下,从验收合格之日起12个月内,因产品质量问题不能正常工作时,厂家无偿为用户修理或更换产品；在保修期结束后永久提供配件及试剂供应。并保证仪器的终生维修。 专业的售后服务工程师能为用户提供测油过程的整体解决方案，包括从样品采样萃取分析测量到仪器使用过程中所遇到的所有问题。