XY-B30水质苯胺检测仪

用途：

适用于大、中、小型水厂及工矿企业、等地的生活或工业用水的浓度检测，以便控制水达到规定的水质标准。

原理：  
本仪表应用微电脑光电子比色检测原理取代传统的目视比色法。消除了人为误差，因此测量分辨率大大提高。
技术指标： 　　　　　　　　　　　
1.测量范围: 0-5.0mg/L               
2.电源电压：DC9V  
3.分辨率：0.001mg/L  
4.重复性：±2%  
5.线性误差：±（5％FS）

特点： 
1.微电脑，轻触式键盘，全中文菜单，数据自动存储及历史查询，年月日显示，LCD液晶数字清晰显示，使用方便。
2.采用分光光度的光电比色原理，应用方便试剂。
3.本公司特制的LED光源自动控制电路，光源稳定，解决了开机必须预热问题。其光源寿命长达20年，开机时无需预热，可直接使用。

4.主机内置大功率锂电池和电源适配器，适用于实验室或野外现场定量测量，充电4小时可连续使用4小时，即充即用。

5.仪器内存储有全量程范围内的标定曲线 ，具有断电保护，标定数据不会丢失。可自动调零和5点自动校正，数据有非线性处理及数据平滑功能，仪表最小读数为0.001mg/L。