蓄热系数测定仪  导热系数测定仪（热膨胀法）

DRXS-VI

一、概述:

该仪器的特点是：装置简单、准确度高、试验速度快（一次试验十分钟左右），在一次试验中可同时测出材料的导热系数，导温系数和比热，并且能测量不同含湿状态下的热物理性能。参考标准：JGJT 12-2019（代替JGJ 51-2002)(轻骨料混凝土技术规程)，JG158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》以及JG/T283-2010《膨胀玻化微珠轻质砂浆》附录B对蓄热系数的测定.

二、主要技术性能：

1、应用范围：

本仪器适用于测定干燥或不同含湿状况下匀质板状、胶状、粉未状、颗粒状材料的导热系数、蓄热系数、导温系数和比热。被测材料导热系数范围在0.035～1.7w/m.k

2、试样大小：薄试件一块20×20×（1.5～3）cm

厚试件两块20×20×（4～10）cm

3、电源： 220V，50HZ

4、外形尺寸（长×宽×高）:老款一体式:600×450×700mm,

新款分体式:主机460×430×200mm，样品夹具部分250×200×300mm

5、工作条件

①环境温度:10～35℃

②相对湿度:≤80%

③室温要求稳定:≤±1.5℃

6、测量结果的准确度:±5%

7、连接上位机,实现计算机自动测试、数据打印输出。

三、基本原理：

导热系数测试仪以非稳定导热原理为基础，在实验材料中短时间加热，使实验材料的温度发生变化，根据其变化的特点，通过导热微分方程的解，便可计算出试验材料的蓄热系数、导热系数、导温系数和比热。