产品名称：柜式在线浊度检测仪

型号：LH-G8101

产品介绍：

LH-G8101在线浊度检测仪采用了散射光/透射光法测定，灵敏度高，信号响应迅速，测量准确、性能稳定、维护简单。采用智能数显控制器作为测量仪表，稳定的流通池，使测试参数更精准，还可选择配备不同量程的浊度数字电极，以适应不同应用领域的客户需求。具有中文菜单式操作、RS485通讯等功能。

用于饮用水处理厂、自来水、游泳池水、河道水和企业排放污水等对水溶液中的浊度浓度进行连续监测和控制。

产品特点：

1、LCD 触摸屏，同时测试浊度和温度参数，画面清晰直观。

2、仪器采用高精度信号采集与放大电路，极高的测量精度，稳定性好。

3、机内 LCD 背光可根据环境或操作设置时间，更加人性化。

4、无线 SIM 卡连接，远程电脑监控，手机 APP 实时查询。

5、恢复出厂设置功能，避免误操作后重新设定数据。

6、看门狗功能，确保仪器使用过程中不会死机。

7、IP65 防护等级，防水、防潮、防尘保证仪器使用寿命。

8、传感器带自清洗功能，流通池加装电磁阀带自动排污功能。

9、本仪器严格按照 ISO9001 2015 质量管理体系要求生产，并在出厂前经过严格检测和校正，满足说明书各项指标要求。

技术参数：

| 参数 | 详细信息 | 参数 | 详细信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC电源 | AC 90~220V、50/60Hz | 模拟量输出 | 0-20mA 或 4-20mA |
| 工作条件 | 环境温度0-60℃相对湿度<90%RH | 机身尺寸 | 500x350x200mm |
| 数据输出 | RS-485 | 继电器输出 | 1 路 |
| 浊度测量范围 | 0-20NTU/0-200NTU/0-1000NTU/ 0-3000NTU/0-4000NTU (可选量程) | 温度测量范围 | 0-60℃ |
| 浊度分辨率 | 0.01NTU | 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 示值误差 | ±0.3NTU 或±6%取较大值 | 温度精度 | ±0.3℃ |