一、产品简介：

步入式恒温恒湿试验箱主要为各种工业制品在研发、生产、检验等各环节的试验提供恒定湿热及高低温交变（湿热）等试验环境和试验条件。可满足电子器件、机电产品、材料能源、医药化工到汽车航天等行业的广泛需求。满足对空间大小有要求的客户的需求。

二、产品特点：

新型冷冻机的使用，实现了大范围、高精度的温湿度控制。

40模式可编程控制器、具有多种语言选择、试验数据U盘存储。

故障追溯功能、试验箱发生故障之前的运行状态会被自动记录并保存。

标配左右电缆孔、便于实施通电连线、进行多项测量。

三、满足多项国际安全规格要求：

MODBUS-RS485，PCLink。

RS485USB20、以太网口，可以选择。

四、技术参数：

1、规格：定制

2、附照明玻璃视窗1套、

3、测试引线孔（100mm）1个

4、温度范围：-120℃～150℃ （可选）

5、温度波动度：≤±0.5℃

6、温度均匀度：≤2℃

7、温度偏差：≤±2℃

8、升温速率：3℃/min（可定制）

9、降温速率：0.7~1℃/min（可定制）

10、湿度范围：20%RH～98%RH

11、湿度波动度：≤+2%RH/-3%RH

12、湿度均匀度：≤3%RH

13、湿度偏差：≤±3%RH

14、控制仪表：10寸TFT真彩液晶

15、传感器：PT100/电子传感器

16、加热系统：独立系统，镍铬合金电加热

17、加湿系统：外置隔离式，全不锈钢蒸发式加湿器

18、除湿系统：采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿

19、供水系统：采用自动控制.且可回收余水.节水降耗

20、制冷系统：半封闭，德国比泽尔。复迭压缩制冷

21、安全保护：漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记