JZ3001

介电常数测定仪

- 介质损耗和介电常数是各种非金属氧化物，板材，瓷器（陶器），云母，玻璃，塑料等物质的一项重要的物理性质。

- 通过测定可进一步了解影响介质损耗和介电常数的各种因素，为提高材料的性能提供依据。

非金属氧化物

板材

瓷器

（陶器）

云母

玻璃

塑料等

该仪器用于科研机关、学校、工厂等单位对无机新材料性能的应用研究。

应用范围：

测量绝缘材料的介电常数和介质损耗系数（损耗角正切值）

1、Q值测量

a. Q值测量范围：5~999

b. Q值量程分档：30、100、300、999、自动换挡

c.标称误差

频率范围：10kHz~10MHz；

固有误差：≤5%±满度值的2%；工作误差：≤7%±满度值的2%；

频率范围：10MHz~52MHz

固有误差：≤7%±满度值的2%；工作误差：107%±满度值的2%。

2、电容测量

a.测量范围：1~460pF(460pF以上的电容测量见使用规则)；

b.电容量调节范围

主调电容器：40~500pF;

准  确  度：150pF以下±1.5pF; 150pF以上±1%;

微调电容量：-3pF~0~+3pF;

准  确  度：±0.2pF.

3、振荡频率

a.振荡频率范围：10kHz~70MHz；

b.频率分档：

10~99 kHz                      100~999 kHz

1 .0~9.99 MHz                  10~52MHz。

c.频率误差：2×10-4±1个字

4、Q合格指示预置功能，预置范围：5~999。

5、仪器正常工作条件

a.环境温度：0℃~+40℃；

b.相对湿度：<80%；

c.电源：220V±22V, 50Hz±2.5Hz。

6、试样尺寸

直径38~~50mm;厚度2~~5mm

7、其他

a.消耗功率：约25W；

b.净重：约7㎏;

c.尺寸外形：（l×b×h）mm：380×132×280。

独有技术：

仪器自动扣除残余电感和测试引线电感。大幅提高测量精度。

大电容值直接测量显示。

数显微测量装置，直接读值。

配置清单：

主机一台

测试夹具一套

电感组一套

电源线一根

保险丝两只