名称: 砂浆分层度测定仪

其他名称：砂浆分层度测定仪参数，砂浆分层度试验仪，砂浆分层度测定

型号：SFC-150

荣计达产品编号：SJ19

砂浆分层度测定仪是专业砂浆检测仪器，使用前务必仔细阅读说明书。并由专业实验人员操作，以避免操作不当引起的伤害。如需了解更多资料请与我公司客服人员联系。砂浆分层度测定仪是我公司依照JGJ70-2009建筑砂浆基本性能试验方法设计制造，主要用于测得砂浆在运转及停放时的保水能力即稠度的稳定性。砂浆分层度测定仪由上海荣计达仪器科技有限公司提供，设备质保期一年，一年内产品如有质量问题，供方负责免费维修。如果因操作不当或者人为损坏，我公司亦应提供维修、更换服务，由此产生的费用我公司会酌情收取。

砂浆分层度测定仪参数：

内径：150mm 。

上节高：200mm 。

下节高：100mm 。

砂浆分层度测定仪维护保养：

仪器设备不准随意拆改或解体使用，确因需要开发新功能或改造更新等，需按分级管理权限，履行审批手续后再实施。

经常进行 设备的保养与维护，并存放在干燥通风之处，待用时间过长仪器设备，应定期通电开机，防止潮霉损坏仪器设备其零部件。

建立大型精度、贵重 备技术指标定期校验和标定制度，保持应有的技术指标。做好使用原始记录。

砂浆分层度测定仪试验步骤：

将拌和好的砂浆先进行稠度试验，然后将同批砂浆（或经稠度试验的砂浆重新拌和均匀）一次注满分层度筒。

静置30分钟后，再取容器下部1/3部分的砂浆 即：去掉上层20厘米砂浆，然后取出底层10厘米砂浆重新拌匀再测定砂浆稠度。

两次砂浆稠度的差值，即为砂浆的分层度（厘米）。

砂浆的分层度应取两次试验结果的算术平均值。

砂浆分层度测定仪结构：

其内径为15厘米，上节高20厘米，下节高10厘米，带底，用金属板制成，上下节用螺栓连接。