名称: NDJ-5S旋转粘度计

其他名称：数显旋转粘度计

型号: NDJ-5S

荣计达产品编号：TL30

NDJ-5S旋转粘度计是专业检测仪器，是用来测量牛顿型液体的绝对粘度和非牛顿型液体的表观粘度的仪器，采用先进的机械设计技术、制造工艺和微电脑控制技术，数据采集正确；显示器选用蓝色背光、高亮度的LCD显示屏，数据显示清晰。使用前务必仔细阅读说明书。并由专业实验人员操作，以避免操作不当引起的伤害。如需了解更多资料请与我公司客服人员联系。NDJ-5S旋转粘度计应用于油脂、油漆、塑料、药物、饰品、涂料、洗涤剂等各种物体粘度的测量。由上海荣计达仪器科技有限公司提供，设备质保期一年，一年内产品如有质量问题，供方负责免费维修。如果因操作不当或者人为损坏，我公司亦应提供维修、更换服务，由此产生的费用我公司会酌情收取。

NDJ-5S旋转粘度计技术指标

型号:NDJ-5S

测量范围:1～2×105mpa.s

转子规格:1、2、3、4号转子（选配0号转子可测低粘度至0.1 mpa.s）

转子转速：6、12、30、60转/分

自动档：能自动选择合适转速或提示转子号

读数稳定：光标竖条方块光标满格时显示读数基本稳定

测量精度：±2%（牛顿液体）

供电电源交流220V±10%　50Hz±10%

工作环境； 温度5℃—35℃，相对湿度不大于80%

外形尺寸；370×325×280 mm

净重；6.8kg

NDJ-5S旋转粘度计工作原理：

本仪器为数显粘度计，由电机经变速带动转子作恒速旋转。当转子在液体中旋转时，液体会产生作用在转子上的粘度力矩，该粘性力矩也越大；

反之，液体的粘度越小，该粘性力矩也越小。该作用在转子上的粘性力矩由传感器检测出来，经计算机处理后得出被测液体的粘度。

本仪器采用微电脑技术，能方便地设定量程（转子号及转速），对传感器检测到的数据进行数字处理，并且在显示屏上清晰地显示出测量时设定的转子号、转速、被测液体的粘度值及其满量程百分比值等内容。

NDJ-5S配有4个转子（1、2、3、4号）和4档转速（6、12、30、60转/分），由此组成的16种组合，可以测量出测定范围内的各种液体的粘度。