名称:

恒温恒湿养护箱，

恒湿恒湿试验箱，

砂浆养护箱，

石膏养护箱，

干缩养护箱，

水泥养护箱，

混凝土养护箱

混凝土标准养护箱

恒温恒湿水泥混凝土标养箱

智能水泥混凝土标准恒温恒湿养护箱

恒温恒湿砂浆水泥试块标养箱

40B混凝土标准养护箱

全自动水泥砂浆干缩养护箱

砂浆干缩养护箱

石膏受潮挠度试验箱

型号：HWHS-40B

一、产品简介

恒温恒湿养护箱广泛用于水泥、砂浆、混凝土、腻子、石膏等建筑材料标准养护。控温数据准确，校准方便。可同时满足不同材料温湿度养护要求。

特点

2.1箱内无凝露，样品不会有冷凝水。

2.2控制仪表：7寸TFT真彩液晶56万色分辨率800*480亮度300cd/m

2.3电子传感器：高精度温湿度传感器

2.4制冷系统：丹佛斯压缩机，全封闭风冷压缩制冷方式

2.5加热系统：独立系统，镍铬合金电加热式加热器

2.6加湿系统：外置隔离式，超声波加湿器

2.7除湿系统：采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式.

2.8工作室材质：拉丝不锈钢，厚度：1.2mm（佛山）

2.9外壳材质：采用优质高硬度冷轧板，厚度：1.2mm（宝钢）

2.10外表面涂层：静电喷粉及高温300℃烘烤工艺使涂层表面更加耐磨

2.11标准配置：玻璃视窗1套

2.12安全保护：漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆

三、符合标准

JC/T 959-2005 水泥胶砂试体养护箱（20℃、90%RH）

GB/T 177-1985水泥胶砂强度检验方法（20℃、90%RH）

GB/T 17671-2021《水泥胶砂强度检验方法》（20℃、90%RH）

GB/T 50081-2019 混凝土物理力学性能试验方法标准（23℃、95%RH）

JGJ/T 70-2009《建筑砂浆基本性能试验方法标准》（20℃、90%RH）

JG/T 230-2007 预拌砂浆（23℃、60%RH～80%RH）

JC/T 547-2017 陶瓷砖胶粘剂（23℃、50%RH）

GB/T 9779-2015复层建筑涂料（23℃、50%RH）

JGT157-2009 建筑外墙用腻子（23℃、50%RH）

GBT 28627—2023抹灰石膏（20℃、65%RH）

JCT997-2006 装饰纸面石膏板（40℃、90%RH）

JC∕T 799-2016 装饰石膏板（32℃、90%RH）

四、技术参数

4.1温度范围：5℃～50℃

4.2温度波动度：≤±0.5℃

4.3温度精度：0.01℃

4.4温度均匀度：≤2℃

4.5湿度范围：20%RH～98%RH

4.6湿度精度：0.1%RH

4.7工作室尺寸：620×550×1300mm（宽深高）

4.8隔板数量5层

4.9外形尺寸：1160×820×1500mmmm（宽深高）

4.10电源电压：220V  50Hz

4.11净重：260KG