名称：高低温低气压试验箱

型号：DWDY-1000

上海越荣 高低温低气压试验箱 交变湿热环境箱

上海越荣 高低温交变试验箱 低气压试验设备

一、产品简介：

高低温低气压试验箱是模拟高空低温低气压环境的专用试验箱，主要用于航空、航天、电子、国防、科研等行业，评价材料在高低温低气压状态下的可靠性试验。

二、主机参数

外壳材质：采用优质高硬度冷轧板，厚度：1.5mm（宝钢）

工作室材质：SUS304#拉丝不锈钢，厚度：12mm（佛山）

外表面涂层：静电喷粉及高温300℃烘烤工艺使涂层表面更加耐磨

保温层材质：硅酸铝超细纤维棉

标准配置：附照明玻璃视窗1套

安全保护：漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载保护/控制器停电记忆

三、技术参数

1、规格：200L/500L/1000L

2、气压等级:常压～1KPa

3、温度范围：-60℃～150℃

4、温度波动度：≤±0.5℃

5、温度均匀度：≤2℃

6、温度偏差：≤±2℃

7、升温速率：3℃/min（常压、空载）

8、降温速率：0.7～1℃/min（常压、空载）

9、控制仪表：7寸TFT真彩液晶56万色分辨率800*480亮度300cd/m

10、传感器：铂金电阻PT100高精度传感器

11、超温保护：韩国/（奥拓尼克斯）

12、加热系统：军品级独立系统，镍铬合金电加热式加热器

13、制冷系统：全封闭，原装法国“泰康”/进口半封闭风冷复迭压缩制冷方式

14、真空系统：进口美国莱宝真空泵。

15、循环系统 耐温低噪音电机.多叶式离心风轮