名称：钢构件镀锌层附着性能测定仪

其他名称：

型号：STT-940

荣计达产品编号：JT13

钢构件镀锌层附着性能测定仪是专业检测仪器，适用于公路用钢构件镀锌层附着性能测检验使用。使用前务必仔细阅读说明书。并由专业实验人员操作，以避免操作不当引起的伤害。如需了解更多资料请与我公司客服人员联系。砂钢构件镀锌层附着性能测定仪由上海荣计达仪器科技有限公司提供，设备质保期一年，一年内产品如有质量问题，供方负责免费维修。如果因操作不当或者人为损坏，我公司亦应提供维修、更换服务，由此产生的费用我公司会酌情收取。

钢构件镀锌层附着性能测定仪适用于热浸镀锌层附着力试验，是利用锤头自由跌落击打试样来测试镀锌层附着性能质量进行评价，产品符合JT/T684-2007《钢构件镀锌层附着性能测定仪》、JT/T281-2007《高速公路波形梁钢护栏》、JT/T374-1998《隔离栅技术条件》附录中的技术指标，及GB/T2694-2010《输电线路铁塔制造技术条件》的落锤试验方法。

本产品是公路交通工程及铁塔类似生产厂家和质检部门进行产品质量检测和控制钢构件镀锌层附着性能测试的专用仪器。

钢构件镀锌层附着性能测定仪技术参数：

锤头采用45号钢，质量为(210±10)g，表面镀铬。

锤刃硬度(肖氏)不低于40HS。

锤柄采用橡木，质量为(70±10)g。

锤头中心线至底座面垂直高度：300mm±1mm

底座采用Q235钢，尺寸为：250mm*250mm*15mm

重量偏差：±1g，几何尺寸偏差：±1mm。

锤头、锤柄及底座公称尺寸及允许偏差

构件名称 公称尺寸及允许偏差

锤头 L(mm) F(mm) c1(mm) a (°) 锤刃切面平整度(UM) 刃口宽度(mm)

100±2 60±1 20±1 90±1 ≤8 ≤0.1

锤柄 A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) Φ2 N(mm)

275±5 100±2 105±2 27±1 20±1 15°-1

底座 E(mm) H(mm) G(mm) K(mm) M(mm)

25±1 30±1 15°±1 22±1 60±1

钢构件镀锌层附着性能测定仪材料和质量：

锤头采用45号钢，质量为(210±10)g，表面镀铬。

锤刃硬度(肖氏)不低于40HS。

锤柄采用橡木，质量为(70±10)g。

底座采用Q235钢，表面镀铬。