名称: 数显白度仪

其他名称：WSB-2数显白度仪

型号：WSB-2

荣计达产品编号：TL151

数显白度仪适用于白色和近白色物体或粉末表面的白度测量。可以准确地得出与视感度相一致的白度值。对于纸张的不透明度可以准确测量。

本仪器可以广泛应用于纺织印染、油漆涂料、化工建材、纸张纸板、塑料制品、白色水泥、陶瓷、搪瓷、瓷土、滑石粉、淀粉、面粉、食盐、洗涤剂、化妆品等物体的白度测量。

WSB-2数显白度仪工作原理：

仪器利用光电转换原理，采用模数转换电路，将测量样品表面反射的辐亮度能量值，经信号放大、A/D转换，数据处理，最后显示出相应的白度值。

仪器由光源、光学系统、探测系统、数据处理与显示系统等构成，总体白度值为蓝光度R457。定仪光谱漫反射击比均为1的理想表面的白度为100，光谱漫反射击比均为零的绝对黑表面白度为0。

本仪器完全按照国际照明委（CIE）规定的标准光源及照测条件而设计，通过严格检测、调试，并执行于企业标准Q/TDKY02-2004，可适用于GB2913、GB5950、GB8940.1、GB12097、GB13025.2等国家标准。

WSB-2数显白度仪功能特点：

1、交、直流供电，低功耗配置，小巧美观的外形设计，便于野外或实验室使用。

2、配有低电压指示、自动关机及低功耗电路，可有效延长电池的使用时间。

3、采用大屏幕高清晰LCD液晶显示，具有读数舒适，且不受自然光的影响。

4、采用低漂移高精度集成电路，高效长寿命光源，可有效保证仪器长时间稳定工作。

5、合理，简洁的光路设计，可有效保证测量值的正确性及重复性。

6、简单操作，可以准确的测量纸张的不透明度。

7、采用国家标定白板来传递标准值，测量准确可靠。

WSB-2数显白度仪技术参数：

测量范围：0～199

白度公式：蓝光白度WB=R457

光源：LED光源

照测条件：符合GB/T3978规定45/0

显示器：LCD液晶显示器

测量孔径：￠15

最小示值：0.1

测量重复性：0.2

示值误差：≤±1

使用环境：温度(5℃～35℃)；湿度(≤85%RH)

运输，贮存环境：温度(-20℃～50℃)；湿度(≤90%RH)

供电电源：交流220V/50Hz