名称: 涂层附着力拉拔仪，涂层附着力检测仪

其他名称：

型号：FZ-10

荣计达产品编号：TL187

涂层附着力拉拔仪最新研制开发的一种新型仪器，该仪器是附着力的测量方式带来了全新的变革。采用高精度拉力传感器，液晶显示数据直读。携带方便，使用方便，方便用于现场测量。涂层附着力拉拔仪是专业检测仪器。可测量金属、混凝土及其他材质涂层的附着力。是各质检、施工单位必备的检测仪器。使用前务必仔细阅读说明书。并由专业实验人员操作，以避免操作不当引起的伤害。如需了解更多资料请与我公司客服人员联系。

涂层附着力拉拔仪特点：

1.仪器结构 一体式设计，门形结构

2.显示模式 力值（KN）、强度(MPa)可调

3.便携式手持仪器，可用于任何场所，无需外接电源--既可用于实验室，又可用于现场

4.大而易读的液晶数字显示

5.加压速率指示-方便操作者观察和调整加压速率

6.可按键选择拉拔头尺寸、测量单位和存储数据

7.可按照拉拔头尺寸自动计算结果

8.峰值保持 ，数据存储 500条

9.液晶照明，方便夜晚施工

10.数值修正 5段折线数值修正，保证最高精度

11.符合标准

GB/T 5210-2006《色漆和清漆拉开法附着力试验》;

TB-T2965-2011《铁路溷凝土桥面防水层技术条件》;

GBT16777-2008《建筑防水涂料试验方法》

# GB∕T 5210-2006 色漆和清漆 拉开法附着力试验

涂层附着力拉拔仪参数：

力值：0～10.000KN   强度值：50mm试块 0～5.09MPa

强度值：20mm试块 0～31.84MPa

分辨率 0.001KN / 0-001MPa

液压油缸行程 10mm

主体材质 轻质合金

主体重量 2.0kg

供电方式 高容量锂电