名称: 防水卷材不透水仪  油毡不透水仪

其他名称：电动卷材不透水仪  3000元

型号：DTS-III

荣计达产品编号：FS03

一、产品简介：
防水卷材不透水仪采用电动气泵加压，采用电器自动控制加气加压，自动保持压力，为油毡和防水卷材不透水性的检测、实验和研究提供了方便的设备。在测试压力不大于0.6MPa的情况下，可以用本仪器作其它有关材料透气性或透水性的测定。用于检测石油沥青油毡及高分子防水卷材不透水性的仪器.依照GB/T328.8-2007所规定的试验要求设计制造。

二、使用方法：
★把要试验的材料剪成3个135mm的圆形或大于135mm的方形试件待用。
★在使用前根据试件的试验要求把压力表调整好。
调节方法是：压力表的玻璃蒙中间有调节旋钮，他的上限和下限调节定值，需要借助一字螺丝刀。把把上限指针拧到试验规定的压力数的位置，下限指针拧到比上限小0.05Mpa的位置，这样在工作时当压力达到要求时（上限值）自动停止加压。当渗漏或透水使压力下降到一定数值（下限值）气泵又自动启动补充压力。例如：试验压力要求0.3Mpa，表壳中间处圈把上限指针拨到表盘的0.3的位置，再用螺丝刀将中间下限指针拧到0.25的位置。
★使用时，先用内六角扳手把三个透水盘的压圈松开卸下，把注水口的盖拧开，再把放水阀关严，从注水口慢慢注入清水，至容器的2/3处，分别拧开阀门“1”“2”“3”（0为放水阀）中间的进水孔冒出水来，溢满透水盘为止，然后把注水口盖拧紧。
★把被测试件，放在透水盘环形胶圈上，再把试件压板放在被测试件上，拧紧螺丝。
★根据实验要求设定时间拨码，设定时间值。
★插上电源插头，打开启动开关，气泵开始往容器内注入压力气体，此时加压指示灯亮。
★到压力上xian shi自动停止加压，此时恒压指示灯亮，按规定时间试验完成后，拧开放水阀，把水放出卸掉压力，再松开压圈取下试件，试验完毕。

三、技术参数：
★电源：220V 50HZ
★试验压力：0-0.6Mpa
★可试件数：3件（一组）
★试件尺寸：150mm×150mm
★透水盘内径：Φ92mm
★测试水温：20℃±5
★外形尺寸：1150x530x1720mm
★   重量：50kg

四、注意事项：
★ 每次试验完毕，要把透水盘的各个件擦干净，涂抹防锈油脂。 
★ 压力上不去时，应检查各部位是否有漏水或漏气的地方，或者气泵与容器连接的气门心是否老化，应及时更换。