# 附件 5

光反应性活性氧（ROS）测定试验方法

Reactive Oxygen Species (ROS) Assay for Photoreactivity

1  范围

本方法规定了化妆品用化学原料光反应性活性氧（ROS）测定试验的基本要求和方法。

本方法适用于预测化妆品用化学原料的潜在光毒性。

2  试验目的

预测化妆品用化学原料是否具有潜在光毒性。

3  定义

下列术语和定义适用于本方法。

3.1  光反应性 Photoreactivity

化学物质由于吸收光子而与另一个分子发生反应的性质。

3.2  光毒性 Phototoxicity

皮肤一次接触化学物质后，继而暴露于紫外线照射下所引发的一种皮肤毒性反应，或者全身应用化学物质后，暴露于紫外线照射下发生的类似反应。本方法所述光毒性包括光刺激性、光过敏性和光遗传毒性。

3.3  辐照度 Irradiance

照射到某一表面的紫外线或可见光的强度，单位为瓦每平方米（W/m2）或毫瓦每平方厘米（mW/cm2）。

3.4  光照剂量 Dose of light

照射到某一表面的紫外线或可见光的量[=强度×时间（秒）]，单位为焦耳每平方米（J/m2）或焦耳每平方厘米（J/cm2）。

3.5  活性氧种类 Reactive Oxygen Species，ROS

活性氧种类，包括单线态氧和超氧阴离子。

3.6  单线态氧 Singlet Oxygen，SO

由光辐照化学物质通过Ⅱ型光化学反应产生的一种自由基。

3.7  超氧阴离子 Superoxide Anion，SA

由光辐照化学物质通过I型光化学反应产生的一种自由基。

4  试验原理

一些具有光反应性的化学物质暴露于紫外线时，吸收某一波长光子，诱导发色团激发，激发能量转移到氧分子上，发生光化学反应，产生活性氧（包括单线态氧SO和超氧阴离子SA），活性氧是光毒性反应中的重要中间物质。

单线态氧和咪唑反应生成的过氧化物中间体对N,N-二甲基-4-亚硝基苯胺（RNO）具有漂白作用，使其在440 nm下的吸光度降低。超氧阴离子与氯化硝基四氮唑蓝（NBT）反应生成NBT+，其在560 nm波长下具有光吸收。

本试验方法通过分光光度法测定化学物质经紫外线照射后对RNO在440 nm下吸光度的减少及对NBT+在560 nm下吸光度的增加来判断该化学物质是否具有光反应性。

5  试剂和材料

除另有规定外，本方法所用试剂均为分析纯或以上规格，水为 GB/T6682规定的一级水。所有试剂应在配制后1个月内使用，并且在使用前应超声处理，以免物质析出、沉淀对试验造成影响。主要试剂配制方法如下：

5.1  磷酸二氢钠。

5.2  磷酸氢二钠。

5.3  N,N-二甲基-4-亚硝基苯胺（RNO）。

5.4  咪唑。

5.5  氯化硝基四氮唑蓝（NBT）。

5.6  pH 7.4的20 mmol/L磷酸钠缓冲液（NaPB）

称取593 mg NaH2PO4·2H2O（CAS：13472-35-0）和5.8 g Na2HPO4·12H2O（CAS: 10039-32-4），加入约900 mL水，混匀，用1 mol/L的HCl将pH值调节为7.4，定容至1000 mL后混匀。于2℃~8℃冰箱或室温保存。

5.7  0.2 mmol/L N,N-二甲基-4-亚硝基苯胺（RNO，CAS：138-89-6）

称取3 mg RNO，溶于100 mL 20 mmol/L的磷酸钠缓冲液中，充分混匀。于2℃~8℃冰箱避光保存。

5.8  0.2 mmol/L咪唑（CAS：288-32-4）

称取13.6 mg咪唑，溶于10 mL 20 mmol/L的磷酸钠缓冲液中，充分混匀，得到20 mmol/L咪唑溶液。用20 mmol/L的磷酸钠缓冲液将20 mmol/L咪唑溶液稀释100倍，充分混匀。于2℃~8℃冰箱避光保存。

5.9  0.4 mmol/L 氯化硝基四氮唑蓝（NBT，CAS：298-83-9）

称取32.7 mg NBT，溶于100 mL 20 mmol/L的磷酸钠缓冲液中，充分混匀。于2℃~8℃冰箱避光保存。

5.10  溶剂的选择

优先使用分析级二甲基亚砜（DMSO）。对于不溶于DMSO的受试物，可使用20 mmol/L的磷酸钠缓冲液作为溶剂。如果受试物在DMSO和磷酸钠缓冲液中不溶或不稳定，也可使用其他溶剂，但应保证受试物在所选溶剂中稳定，且参考化学物质的SO值和SA值应在附录A规定的范围内。

5.11  待测化学物质溶液的配制

待测化学物质的分子量应是已知的。测试终浓度为200 μmol/L，如果在200 μmol/L浓度下的反应混合物有沉淀、着色或其他干扰等现象，则可以使用20 μmol/L为终浓度进行测试。当待测化学物质在20 μmol/L的终浓度下得到阳性结果，表示该物质具有光反应性；但在浓度低于20 μmol/L下得到阴性结果，不能表示该物质无光反应性。

待测化学物质溶液应现用现配，所有操作均应避免在强紫外线和强可见光照射（例如头顶灯下或在自然光暴露的窗户附近工作），以避免在试验前待测化学物质发生光激活或光降解。待测化学物质在试管中称重，加入5.10项溶剂，涡旋混匀，超声5-10 min，配制成10 mmol/L（终浓度200 μmol/L）。当终浓度200 μmol/L的反应混合物在光照前观察到沉淀、着色或其他干扰等现象时，需将10 mmol/L的溶液用DMSO稀释成1 mmol/L溶液（终浓度20 μmol/L）。对于不溶于DMSO的化学物质，使用其他溶剂（如磷酸钠缓冲溶液）时，须使得反应混合物中含有20 μLDMSO（2%，v/v）。

5.12  阴性对照及阳性对照

以奎宁盐酸盐二水合物（CAS：6119-47-7）作为阳性对照，以二苯甲酮-4（CAS：4065-45-6）作为阴性对照。用DMSO按与受试物相同的方法将阳性对照和阴性对照配制成10 mmol/L的储备溶液，分装后于-20℃冰箱冻存，于使用当天解冻，避免反复冻融，1个月内使用完毕。

6  仪器和设备

6.1  太阳光模拟器

6.1.1  选择合适的光源用于提供紫外线和可见光的照射，通过滤光片减少波长小于290 nm的UVC，使光源尽量接近室外日光。推荐的测试条件如下：

- 配备滤光片的太阳模拟器（减少紫外线波长<290 nm）（见附录B）

— 辐照度：1.8 mW/cm2至2.2 mW/cm2，照射1小时（例如，Atlas Suntest CPS+的指标设置值为250 W/m2），

— UVA光照剂量：6.5 J/cm2至7.9 J/cm2（见附录B）。

- 配备滤光片的太阳模拟器（减少紫外线波长<300 nm）（见附录B）

— 辐照度：3.0 mW/cm2至5.0 mW/cm2，照射1小时（例如，Seric SXL-2500V2），

— UVA光照剂量：11 J/cm2至18 J/cm2（见附录B）。

6.1.2  测试条件根据实际选择合适具体条件。

6.1.3  ROS的产生受温度影响，太阳光模拟器应配备温度控制装置，光照期间温度在20℃~29℃。

6.2  反应容器

推荐使用石英反应容器（规格见附录C），避免液体蒸发以及由于塑料盖造成的UV损失。也可使用其他UV透射率大于95%的盖子或密封件替代。实验室使用其他容器时，应使用附录A中的参考化学物质（序号1-17号）确定合适的仪器辐照度及光剂量。

6.3  酶标仪。

6.4  UVA紫外照度计。

6.5  显微镜。

7  分析步骤

7.1  将下列成分在避光条件下混合：

7.1.1  溶剂为DMSO的受试物：

| 单线态氧SO | 超氧阴离子SA |
| --- | --- |
| 20 mmol/L NaPB 480 μL 0.2 mmol/L咪唑 250 μL 0.2 mmol/L RNO 250 μL 10或1 mmol/L受试物 20 μL | 20 mmol/L NaPB 855 μL 0.4 mmol/L NBT 125 μL 10或1 mmol/L受试物 20 μL |

7.1.2  溶剂为NaPB的受试物：

| 单线态氧SO | 超氧阴离子SA |
| --- | --- |
| 20 mmol/LNaPB460 μL 0.2 mmol/L咪唑 250 μL 0.2 mmol/L RNO 250 μL DMSO 20 μL 10或1 mmol/L受试物 20 μL | 20 mmol/LNaPB835 μL 0.4 mmol/L NBT 125 μL DMSO 20 μL 10或1 mmol/L受试物 20 μL |

以20 μL溶剂替代受试物，作为空白对照。涡旋或超声5~10 min后，将200 μL反应混合物加入到96孔板中，每组设置3个平行。96孔板加样详见附录D。

7.2  在100倍显微镜下检查反应混合物中各组分溶解情况。如有沉淀、析出等现象，需降低受试物浓度重新检测或停止检测。将96孔板震荡5 s后，使用分光光度计或酶标仪测定光照前SO检测孔在440 nm下的吸光度及SA检测孔在560 nm下的吸光度。

7.3  将96孔板置于石英反应器中，或盖上其他具有高UV透射率的盖子或密封件，置于太阳光模拟器中照射1 h。记录光照前后的温度。

7.4  完成光照后，将96孔板震荡1 min，使用分光光度计或酶标仪测定光照后SO检测孔在440 nm下的吸光度及SA检测孔在560 nm下的吸光度。

步骤流程图见附录E

8  分析结果表述

8.1  SO值和SA值的计算

计算受试物及对照品的SO值和SA值，根据三个平行孔的数据计算平均值和标准偏差。

1．根据光照前后SO测试孔在440 nm下的吸光度计算受试物的SO值

SO值=[A440--A440+-a-b]×1000

式中：A440(-)：光照前440 nm下的吸光度

A440(+)：光照后440 nm下的吸光度

a：光照前空白对照440 nm下的吸光度（平均值）

b：光照后空白对照440 nm下的吸光度（平均值）

2．根据光照前后SA测试孔在560 nm下的吸光度计算受试物的SA值

SA值=[A560+-A560--b-a]×1000

式中：A560(-)：光照前560 nm下的吸光度

A560(+)：光照后560 nm下的吸光度

a：光照前空白对照560 nm下的吸光度（平均值）

b：光照后空白对照560 nm下的吸光度（平均值）

8.2  试验接受标准

试验应满足以下标准：

1．光照前，反应混合物中没有受试物沉淀。

2．光照前后，受试物对反应混合物没有颜色干扰。

3．试验过程中温度控制在20℃~29℃范围内。

4．所有测试孔A440及A560应在0.02~1.5范围内。

5．应根据历史数据平均值±2标准偏差建立实验室内阴性对照与阳性对照的质控范围。以下为根据验证数据得出的95%置信区间：

| 200 μmol/L奎宁盐酸盐二水合物 | 200 μmol/L二苯甲酮-4 |
| --- | --- |
| SO：319至583 SA：193至385 | SO：-9至11 SA：-20至2 |

8.3  受试物的光反应性评判标准

根据以下标准评判受试物的光反应性：

| 分类 | 样品浓度 | SO |  | SA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具有光反应性 | 200 μmol/L | ≥25 | 和 | ≥70 |
|  |  | <25和/或有干扰 | 和 | ≥70 |
|  |  | ≥25 | 和 | <70和/或有干扰 |
| 具有弱光反应性 | 200 μmol/L | <25 | 和 | ≥20，<70 |
| 具有光反应性 | 20 μmol/L | ≥25 | 和 | ≥20 |
| 无光反应性 | 200 μmol/L | <25 | 和 | <20 |
| 不确定 | 不属于上述任何一种情况 |  |  |  |

如受试物在200 μmol/L和20 μmol/L浓度下均有沉淀、着色或其他干扰，则认为该受试物不适用于本方法，受试物的光反应性不确定。

9  其他限制说明

在活性氧（ROS）检测过程中，会发生如下两个反应：单线态氧和咪唑反应生成的过氧化物中间体对N,N-二甲基-4-亚硝基苯胺（RNO）具有漂白作用；超氧阴离子与氯化硝基四氮唑蓝（NBT）反应生成NBT+。该方法不适用于对上述两个反应产生干扰的化学品测试，例如，抗坏血酸和其他还原性化学品，它们会将四唑盐直接还原为甲瓒，抗坏血酸还加速咪唑衍生物的氧化，在ROS测定中提供假阳性预测。

附录A

参考化学物质检测结果可接受范围

表1  17种参考化学物质SO值和SA值测定数据的可接受范围。

| 编号 | 化学物名称 | CAS编号 | SO | SA | 溶剂 | 浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对氨基苯甲酸 | 150-13-0 | -8~12 | -11~7 | DMSO | 200 μmol/L |
| 2 | 对氨基苯甲酸乙酯 | 94-09-7 | -7~9 | -7~17 | DMSO | 200 μmol/L |
| 3 | 盐酸多西环素 | 10592-13-9 | 115~429 | 230~468 | DMSO | 200 μmol/L |
| 4 | 红霉素 | 114-07-8 | -15~11 | -9~21 | DMSO | 200 μmol/L |
| 5 | 非诺贝特 | 49562-28-9 | 77~203 | -31~11 | DMSO | 20 μmol/L |
| 6 | L-组氨酸 | 71-00-1 | -8~12 | 8~120 | NaPB | 200 μmol/L |
| 7 | 诺氟沙星 | 70458-96-7 | 131~271 | 57~161 | DMSO | 200 μmol/L |
| 8 | 8-甲氧基补骨脂素 | 298-81-7 | 31~137 | 0~126 | DMSO | 200 μmol/L |
| 9 | 水杨酸异辛酯 | 118-60-5 | -5~11 | -8~20 | DMSO | 20 μmol/L |
| 10 | 吖啶 | 260-94-6 | 182~328 | 121~243 | DMSO | 200 μmol/L |
| 11 | 盐酸氯丙嗪 | 69-09-0 | -56~70 | 66~106 | DMSO | 200 μmol/L |
| 12 | 双氯芬酸钠 | 15307-79-6 | 34~416 | 47~437 | DMSO | 200 μmol/L |
| 13 | 呋噻米 | 54-31-9 | 31~225 | -7~109 | DMSO | 200 μmol/L |
| 14 | 酮基布洛芬 | 22071-15-4 | 120~346 | 77~151 | DMSO | 200 μmol/L |
| 15 | 萘啶酮酸 | 389-08-2 | 54~246 | 88~470 | DMSO | 200 μmol/L |
| 16 | 奥美拉唑 | 73590-58-6 | -221~103 | 30~216 | DMSO | 200 μmol/L |
| 17 | 盐酸异丙嗪 | 58-33-3 | 20~168 | -3~77 | DMSO | 200 μmol/L |

附录B

太阳光模拟器光谱分布

图1 推荐的两种太阳光模拟器的光谱能量分布

附录C

石英反应容器

聚四氟乙烯板

石英片

固定夹

多孔板

图2 石英反应容器推荐规格图示

石英盖板推荐厚度为3 mm

附录D

96孔板加样示意图

96孔板加样示例如下：

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  | 单线态氧SO检测孔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  | B | P | N | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |  |
| C |  | B | P | N | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |  |
| D |  | B | P | N | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |  |
| E |  | B | P | N | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |  |
| F |  | B | P | N | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |  |
| G |  | B | P | N | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |  |
|  |  | 超氧阴离子SA检测孔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.B为空白对照；

2.P为阳性对照（奎宁盐酸盐二水合物），N为阴性对照（二苯甲酮-4）；

3.T1-T7为第1至第7种受试物。

附录E

试验流程图

将各反应成分在避光条件下混合

↓

混合（涡旋或者超声5-10分钟）

↓

200 μL混合物加入到96孔板中（每组3个平行）

↓

100倍显微镜下检查溶解情况

↓

震荡5 s后，检测440 nm和560 nm 吸光度

↓

光照1小时

↓

震荡1 min后，检测440 nm和560 nm 吸光度