LB-T600便携式五参数水质分析仪

产品介绍

LB-T600便携式五参数水质分析仪带背光显示和操作键盘，功能全面操作简单，界面简洁，能够实现光学传感器类型的自动识别并同时显示荧光溶解氧、电导率、浊度、PH及温度的数值，并且可以USB数据导出，实现更多高端功能。可广泛应用于地表水、水产养殖、污水处理、工业污水等等行业

性能特点

- 可充电电池。

- USB数据读取导出。

- 可更换的即插即用的光学探头。

技术参数

| 光学溶氧传感器 量程：0-200mg/L或0-200%饱和度 精度：±1% 分辨率：0.01mg/L 校准：一点或两点校准 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 电导率传感器： 量程：0.01-10mS/cm 或0-5mS/cm 精度：±1% 分辨率：0.01mS/cm 校准：一点或两点校准 |  |  |
| 浊度传感器： 量程：0.1-1000NTU 精度:±5%或±0.3NTU（取大者） 校准:零点、一点或两点校准 |  |  |
| PH传感器： 量程PH:0-14 精度：±0.1 校准：三点校准 |  |  |
| 温度： 量程：0-50℃ |  |  |
| 手持仪表 |  |  |
| 1 | 尺寸 | 220 x 96 x 44mm |
| 2 | 重量 | 460g |
| 3 | 电源 | 2节18650mAH可充电电池 |
| 4 | 工作温度范围 | 0~50℃ |
| 5 | 存放温度范围 | -40~85℃ |
| 6 | 显示 | 54.38 x 54.38LCD 带背光 |
| 7 | 数据存储 | 支持 |
| 8 | 气压补偿 | 仪表内置，自动补偿50~115kPa |
| 9 | 防护等级 | IP67 |
| 10 | 定时关机 | 支持 |

青岛路博环保提供产品的售后及技术支持！