### XG310 台式总磷快速测定仪

XG310 台式总磷快速测定仪 基于物联网智能化发展思路，研发的全新一代高性能、高可靠性的水质测定仪。仪器采用LED冷光源和光学结构，搭载智能检测系统，每秒可进行十几次数据均化计算，采用进口ST32位ARM处理器，运转速度更快，稳定性更强。从而飞跃性的实现了水质测定仪的智能化、高性能、低噪音、稳定性强的特点。8英寸2K高清彩色触摸屏，让检测结果直观明了，可检测总磷含量，产品内置水质分析、光度测量、系数曲线、样品曲线等多种应用程序。仪器广泛应用于科研院所、污水处理、环境监测、石油化工、造纸、制药、印染、纺织、皮革、酿酒、电子、市政、高校等行业并受到广大用户一致好评。

主要特点

- LED冷光源20万小时光学寿命，性能稳定，检测结果准确

- 配合滤波算法滤除干扰，提高检测数据准确性

- 进口ST32位ARM处理器，运转速度更快，稳定性更强

- 稀释系统，无需手动计算，满足用户检测不同浓度污水的需求

- 8英寸2K高清彩色触摸屏，画质清晰，反应灵敏

- ABS材质，高强度、耐腐蚀、耐高温外壳

- 检测结果自动打印、批量检测、引导检测模式等功能

- 引导式操作系统，扁平式UI设计，使用者初次上手便能快速完成污染物检测

技术指标

| 检测项目 | 总磷 |
| --- | --- |
| 检测范围 | 0-20mg/L |
| 检测标准 | GB/11893-89 |
| 检测原理 | 钼酸铵法 |
| 检测下限 | 0.02mg/L |
| 分 辨 率 | 0.001 |
| 相对误差 | ≤±2%或优于国标 |
| 重 复 性 | ≤2% |
| 光学稳定性 | 值在20min内漂移小于0.005A |
| 光源寿命 | 20万小时 |
| 储存数据 | 100万条 |
| 比色方式 | 消解管 |
| 功 率 | 5W |
| 操作界面 | 中文 |
| 环境温度 | 5-40℃ |
| 相对湿度 | ≤85%RH (无冷凝) |
| 供电电源 | 12V 3A |
| 外形尺寸 | 450mm×350mm×240mm（长×宽×高） |
| 重 量 | 6.8kg |