XG012 酸/碱浓度计

XG012型 酸/碱浓度计 是根据电磁感应原理设计的一种新型无接触式连续在线监测仪。仪器采用无极式传感器，传感器采用一对线绕合金环形线圈，传感器的探头与被测过程溶液体是完全隔离的（非接触）。两个线圈，一个作为发送器，另一个作为接收器。当给发送器线圈通电时，则电解质溶液导电产生感应电流，该感应电流与溶液的电导率成正比，接收器线圈检测该电流的大小，从而求出溶液的电导率值，仪表相继算出该溶液的浓度值。广泛应用于电力、化工、冶金、环保等工业液流中连续测量硫酸、盐酸、硝酸、磷酸、烧碱等强腐蚀性介质浓度。其适用测量条件为：1.被测介质为单组分体系；2.被测介质浓度范围在电导率——浓度曲线单值区。

主要特点

- 仪器采用电磁感应式电极，耐腐蚀测量范围宽，量程可定制

- 采用高精度AD转换和单片机微处理技术，高集成度电路设计稳定耐用

- 标准输出信号类型可选，采用光电耦合隔离技术，抗干扰能力强，可实现远传

- 先进贴片工艺及一体化设计，高集成度电路设计稳定耐用

- 先进单片机技术，高性能，低功耗

- 数据循环存储，自动清除溢出，操作简单，查询方便，断电数据存储时间10年以上

- 防护等级IP65，适宜户外使用

- 采用128×64点阵液晶显示模块，中文显示，易于理解，便于操作

技术指标

显　　示： 128×64点阵液晶，中文显示

测量范围：  HCL （0～10.00%）;

NaOH (0～10.00%);

H2SO4  (0～20.00%);

NaCL (0～20.00%);

HN03   (0～15.00%);

Na2CO3(0～10.00%)

精 确 度： ±2% F.S

分 辨 率： 0.01%

重 复 性： ＜1%

温度传感器：Pt1000

温度分辨率: 0.1℃

温度误差： 0.5℃

温补范围：（0～60）℃

水样温度：（5～50）℃

环境温度：（5～45）℃

环境湿度： ≤85%RH(无冷凝)

电流隔离输出：0～10mA、0～20mA、4～20mA 任选；负载≤750Ω

报警继电器：  2个常开点任意设定，AC220V/3A,DC30V/3A

防护等级： IP65

掉电保存： ＞10年

供电电源： AC220V±10%  50Hz±10%

功　　率： ≤15W

外形尺寸 ： 145 mm（宽）×120 mm（深）×145mm（高）

开孔尺寸 ： 138 mm×138 mm

重　　量 ： 0.63kg