XG320 便携式悬浮物测定仪

XG320 便携式悬浮物测定仪 是⼀款可在户外使用的便携式水质检测设备,仪器采用LED冷光源和光学结构，搭载智能检测系统，每秒可进行十几次数据均化计算，采用进口ST32位ARM处理器，运转速度更快，稳定性更强。从而飞跃性的实现了水质测定仪的智能化、高性能、低噪音、稳定性强的特点。8英寸2K高清彩色触摸屏，让检测结果直观明了，产品内置水质分析、光度测量、系数曲线、样品曲线等多种应用程序。仪器广泛应用于科研院所、污水处理、环境监测、石油化工、造纸、制药、印染、纺织、皮革、酿酒、电子、市政、高校等行业并受到广大用户的一致好评。

主要特点

- 支持悬浮物水质污染物的测定。

- LED冷光源20万小时光学寿命，性能稳定，检测结果准确。

- 搭载智能检测系统，每秒可进行十几次数据均化计算，配合滤波算法滤除干扰，提高检测数据准确性。

- 进口ST32位ARM处理器，运转速度更快，稳定性更强。

- 稀释系统，无需手动计算，满足用户检测不同浓度污水的需求。

- ABS材质，高强度、耐腐蚀、耐高温外壳。

- 检测结果自动打印、批量检测、引导检测模式等功能。

- 引导式操作系统，扁平式UI设计，使用者初次上手便能快速完成污染物检测。

- 配备预制试剂，无需反复移液，只需要在消解管内添加水样再经过消解即可进行检测。

- 8英寸2K高清彩色触摸屏，画质清晰，反应灵敏。

技术指标

量　　程：0-400mg/L

检测下限：5 mg/L

示值误差：≤+5%

光学稳定性：值在20min内漂移小于0.005A

光源寿命：20万小时

存储数据：100万条

比色方式：消解管

功　　率：5W

操作界面：中文

环境温度：5-40℃

相对湿度：≤85%RH (无冷凝)

供电电源：12V 3A

外形尺寸：390mm×290mm×150mm（长×宽×高）

重　　量：6.8kg