XG217 便携式pH分析仪

XG217 便携式pH分析仪符合标准GB/T 11165-2005《实验室pH计的试验方法》，可用于电厂、化工、冶金、环保、制药、生化、食品等溶液pH值的测量。

主要特点

- 高精度三复合pH电极，测量准确方便

- 温度自动补偿，实现准确测量

- 准确的判稳功能，方便数据读取

- 先进贴片工艺及一体化设计，高集成度电路设计稳定耐用

- 先进单片机技术，高性能，低功率

- 24位A/D信号采集，高精度测量，准确可靠

- 中文主菜单操作，易于理解，操作快捷方便

- 仪器结构小巧美观，便于携带

- 数据循环存储，自动清除溢出，操作简单，查询方便，断电数据存储时间10年以上

- 电池使用时间长，充电后可连续长达8小时测量

技术指标

显　　示： 128×64点阵液晶，中文显示

测量范围： (0.00～14.00)pH

示值误差： ±0.02 pH

分 辨 率： 0.01 pH

输入阻抗： ≥ 1×1012Ω

重 复 性： ≤1%

稳 定 性： ±1%F.S/4h

响应时间： T90<1min (25℃)

温度传感器： Pt1000

温补范围：（0～60）℃

温度误差： ±0.5℃

水样温度：（5～60）℃

环境温度：（5～45）℃

环境湿度： ≤85%RH(无冷凝)

储运温度：（-25～55）℃（不包括电极，电极要高于0℃）

供电电源： AC220V±10%  50Hz±10%

功　　率： ≤0.5W

外形尺寸： 80mm×30mm×175mm

重　　量： 0.28kg