XG218 实验室酸/碱浓度计

XG218 实验室酸/碱浓度计采用电磁式电导率电极。无极式传感器采用一对线绕合金环形线圈，传感器的探头与被测过程溶液体是完全隔离的（非接触）。两个线圈，一个作为发送器，另一个作为接收器。当给发送器线圈通电时，则电解质溶液导电产生感应电流，该感应电流与溶液的电导率成正比，接收器线圈检测该电流的大小，从而求出溶液的电导率值，仪表相继算出该溶液的浓度值。仪器具有全中文显示、中文菜单式操作、高智能化、多功能、测量性能高、环境适应性强等特点。应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等行业工业过程中酸或碱的检测。

主要特点

- 仪器采用电磁感应式电极，耐腐蚀，测量范围宽，量程可定制

- 先进贴片工艺及一体化设计，高集成度电路设计稳定耐用

- 先进单片机技术，高性能，低功率

- 中文菜单显示，易于理解，便于操作

- 温度自动补偿，实现准确测量

- 数据循环存储，自动清除溢出，操作简单，查询方便，断电数据存储时间10年以上

- 采用24位A/D转换和单片机微处理技术，高集成度电路设计稳定耐用

技术指标

显　　示： 128×64点阵液晶，中文显示

测量范围：  HCL（0～10.00%）

NaOH(0～10.00%)

H2SO4(0～20.00%)

NaCL(0～20.00%)

HN03(0～15.00%)

Na2CO3(0～10.00%)

示值误差： ±2% F.S

分 辨 率： 0.01%

重 复 性： ≤1%

稳 定 性： ±1%F.S/4h

温度传感器：Pt1000

温补范围：（0～60）℃

温度误差： ±0.5℃

水样温度：（5～50）℃

环境温度：（5～45）℃

环境湿度： ≤85%RH(无冷凝)

供电电源： AC220V±10%  50Hz±10%

功　　率： ≤5W

外形尺寸： 200mm×200mm×85mm

重　　量： 2kg