XG515 凝点倾点浊点测定仪

XG515 凝点倾点浊点测定仪符合标准：GB/T510、ASTM D2386、GB/T3535、ASTM D97，广泛应用于电力、石油、化工、医药等部门凝点、倾点、浊点测量。

主要特点

- 进口压缩机制冷系统确保达到要求的制冷深度

- 内置式强力散热风扇，无需循环水，操作方便

- 自动控制冷却介质与被测试样的温差，保证降温速度受控且均匀稳定

- 采用精密微机定时，确保判断结果的准确性

技术指标

温度范围 ：(-70～50)℃

分 辨 率 ： 0.1℃

制冷方式 ：压缩机制冷（法国DANFOS）

工作冷槽 ：单槽二浴，二浴等温

计    时 ：60.0s 分度0.1s

测温元件 ：PT100(德国JUMO公司测温传感器)

相对湿度 ：≤ 85%RH（无冷凝）

环境温度 ：5℃～40℃

电源电压 ：AC220V±10%   50Hz±10%

功率消耗 ：≤900W

外形尺寸 ：600mm×450mm×450mm

仪器重量 ：50kg