XG517 冰点测定仪

XG517 冰点测定仪符合GB/T2430《航空燃料冰点测定法》标准，用于测定喷气燃料和航空活塞式发动机燃料的冰点。

主要特点

- 采用先进的PID温控系统，数显控温，精度可达±0.1℃

- 制冷系统采用复叠式压缩机制冷，降温快，噪音低，使用寿命长

- 德国进口丹弗斯压缩机，美国杜邦制冷剂

- 浴槽内有电子搅拌器，带不锈钢的桨杆和桨叶，保证浴内温度均衡稳定

- 配有试管电动搅拌装置，标准电子搅拌，上下搅拌均匀，免除人工搅拌

- 仪器容器双层抽真空的杜瓦瓶，可透视性好

- 分体式结构，避免了震动对实验的影响

技术指标

控温范围：室温～-70.0℃

控温精度：±0.1℃

电    源：AC220V±10%  50Hz±10%

制冷功率：300W×2

加热功率：500W

外形尺寸：900mm×530mm×530mm

标准配置

| 序号 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 航空燃料冰点温度计-80℃～20℃ | 1支 |
| 3 | 航空燃料冰点试管 | 1支 |
| 4 | 航空燃料冰点硅胶塞（带孔） | 2个 |
| 5 | 保险丝 | 2个 |
| 6 | 电源线 | 1根 |