XG516 全自动倾点浊点测定仪

XG516 全自动倾点浊点测定仪 执行标准：ASTM D97、ASTMD2500、ASTM D5950、ASTM D5853，用于测定石油产品的倾点浊点。全自动倾点浊点测定仪采用单个测试浴的测定方式，操作者可以通过键盘、触摸屏或鼠标操作控制仪器，整个过程都是自动的，而且整个测试过程可以观察到油样的流动情况。

主要特点

- 先进微计算机控制技术，试验全过程的自动化完成，放样后无需人员随机操作，一键完成倾点或者浊点检测。测定集制冷、加热于一体。

- 采用10寸彩色液晶触摸屏，中文或者英文界面显示，显示直观，操作简单。

- 仪器具有自动降温、自动倾斜（提升）测试、自动控温等功能。

- 进口复叠式压缩机制冷系统，制冷快，极限制冷温度为-70℃。

- 采用日本进口检测装置，可检测到液面微小变化，检测灵敏度高。

- 先进的阱形冷浴箱，具有滞后性小、降温快，检测样品等待时间短。

- windows10操作平台，多种数据传输方式，WIFI蓝牙数据连接。

- 测试浴有自动预热功能，用户可以自行设置是否预热、预热时间及预热温度。

- 仪器具有浴温校正、具有强大的数据存储查询功能。仪器可存储上千条试验结果，可查询试验结果。

技术指标

控温范围：-70℃～+60℃（复叠式）

控温精度：＜±0.3℃

分 辨 率：0.1℃

加热方式：电加热

检测方式：进口红外光电检测技术

制冷系统：进口压缩机制冷

工作电源：AC220V±10%  50Hz±10%

最大功率：2000W

标准配置

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 电源线 | 1条 |
| 3 | 倾点浊点试样杯 | 1个 |
| 4 | 锁紧环 | 1个 |
| 5 | 倾点试样杯 | 1个 |
| 6 | 浊点试样杯 | 1个 |
| 7 | 用户手册 | 1套 |
| 8 | 合格证 | 1套 |