XG010 电导率分析仪

XG010型电导率分析仪是我公司新一代高智能型水质在线电导率分析仪，全套仪表由电导电极、测量流通池和电子单元组成，依据GB/T11007-2008《电导率分析仪试验方法》和JJG 376-2007《电导率仪检定规程》标准设计制造，适用于GB/T6908-2018《锅炉用水和冷却水分析方法电导率的测定》，可广泛应用于电力、化工、冶金、环保、制药、半导体和自来水等行业水溶液电导率的连续监测。

主要特点

- 采用高精度复合电导率电极，温度自动补偿，实现准确测量

- 采用高精度AD转换和单片机微处理技术，高集成度电路设计稳定耐用

- 标准输出信号类型可选，采用光电耦合隔离技术，抗干扰能力强，可实现远传

- 三种电流输出（0～10）mA、（0～20）mA和（4～20）mA，客户任意选择

- 先进贴片工艺及一体化设计，高集成度电路设计稳定耐用

- 先进单片机技术，高性能，低功耗

- 双报警继电器可任意设定

- 数据循环存储，自动清除溢出，操作简单，查询方便，断电数据存储时间10年以上

- 采用128×64点阵液晶显示模块，中文显示，易于理解，便于操作

技术指标

显    示：128×64点阵液晶，中文显示

测量范围：K=0.01cm -1 （0.000～2.000）μS/cm和（0.00～20.00）μS/cm

K=0.10cm -1 （0.00～20.00）μS/cm和（0.0～200.0）μS/cm

K=1.00cm -1  （0.0～200.0）μS /cm和（0～2000）μS/cm

K=10.0cm -1 （0～2000）μS/cm和（0～20000）μS/cm

准 确 度：±2.5% F.S

分 辨 率：0.001μS/cm

重 复 性：≤1%

温度传感器：Pt1000

温补范围：（0～60）℃

温度误差： 0.5℃

水样温度：（5～60）℃

环境温度：（5～45）℃

环境湿度： ≤85%RH(无冷凝)

水样压力： <0.6 Mpa

储运温度：（-25～55）℃

防护等级： IP65

掉电保存： ＞10年

电流隔离输出：0～10mA、0～20mA、4～20mA 任选；负载≤750Ω

报警继电器：2个常开点任意设定，AC220V/3A  DC30V/3A

供电电源： AC220V±10%  50Hz±10%

外形尺寸 ：145 mm（宽）×120 mm（深）×145mm（高）

开孔尺寸 ：138 mm×138 mm

重    量 ：0.63kg