XG211 台式浊度分析仪

XG211型 台式浊度分析仪 采用人性化设计，图形菜单，操作直观易懂，具有中英文可选，光源采用单色冷光源，采用90度散射光原理，测量准确可靠，可用于电厂、化工、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液浊度的检测。

主要特点

- 仪器带有自检功能，方便故障检测

- 先进的32位嵌入式单片机技术、贴片工艺及一体化设计

- 光源采用进口单色冷光源，性能优良，信号稳定，功耗低，寿命长

- 接收光电池采用进口元件，保证测量的稳定性和准确度

- 使用不加任何试剂的空白水进行基线校正即可修正仪器的多种漂移，提高测量精度

- 独特的可选择多点曲线校准功能，保证仪器在量程范围内的准确度

- 密码防护功能，可防止非工作人员对仪器的误操作

- 图形化菜单，操作简单方便

- 历史数据查询功能，根据需要记录每一个需要保存的数据，并可随时查询

- 仪器具备RS232通讯接口，可将数据上传

- 中英文语言可选，适应不同用户

- 5.0寸彩色触摸屏，显示美观

技术指标

显　　示： 480×272 彩色触摸屏

测量范围：0-1000NTU

示值误差：(0.00～100)NTU　±2%F.S　 (100～1000)NTU±5%F.S

分 辨 率： 0.01NTU

重 复 性： ≤1%

水样温度：（5～60）℃

环境温度：（5～45）℃

供电电源： AC220V±10%  50Hz±10%

功　　率： ＜15W

外形尺寸：420mm×390mm×230mm (主机)

重　　量：5kg