XG009 pH分析仪

XG009型 pH分析仪是我公司新一代高智能型水质在线pH分析仪，该仪器符合标准GB/T6904-2008《工业循环冷却水及锅炉用水中pH的测定》，其配套的传感器采用测量电极、参比电极和温补电极结合一体的三复合pH电极，可广泛应用于电力、化工、冶金、环保、制药、半导体和自来水等行业溶液中pH的连续监测。

主要特点

- 采用高精度三复合pH电极，温度自动补偿，实现准确测量

- 采用高精度AD转换和单片机微处理技术，高集成度电路设计稳定耐用

- 先进单片机技术，高性能，低功耗

- 先进贴片工艺及一体化设计，高集成度电路设计稳定耐用

- 标准输出信号类型可选，采用光电耦合隔离技术，抗干扰能力强，可实现远传

- 双报警继电器可任意设定

- 具有存储功能，用户可以根据需要设置存储测量数据，方便查询

- 数据循环存储，自动清除溢出，操作简单，查询方便，断电数据存储时间10年以上

- 采用128×64点阵液晶显示模块，中文显示，易于理解，便于操作

技术指标

显    示： 128×64点阵液晶，中文显示

测量范围：（0.00～14.00）pH

示值误差： ±0.02 pH

分 辨 率： 0.01pH

重 复 性： ≤1%

温度传感器：Pt1000

输入阻抗： ≥1012 Ω

温补范围：（0～60）℃

温度误差： 0.5℃

水样温度：（5～60）℃(高温特殊说明)

环境温度：（5～45）℃

环境湿度： ≤85%RH(无冷凝)

储运温度：（-25～55）℃(电极需要0℃以上)

电流隔离输出：0～10mA、0～20mA、4～20mA 任选；负载≤750Ω

报警继电器：  2个常开点任意设定，AC220V/3A  DC30V/3A

防护等级： IP65

掉电保存： ＞10年

供电电源： AC220V±10%  50Hz±10%

外形尺寸 ： 145 mm（宽）×120 mm（深）×145mm（高）

开孔尺寸 ： 138 mm×138 mm

重　　量 ： 0.63kg