### XG305 智能快速消解仪

### XG305 智能快速消解仪 是一款经济型的消解装置，可进行COD、总氮、总磷等水样的消解预处理，消解温度可根据需要设定，设备控温速度快，精度高，广泛应用于需配套消解仪器的前期样品处理。

主要特点

- 仪器采用PID控温技术，控温精度高

- 设备控温速度快，精度高

- 密封式消解，安全性高

- 同时最多可消解16组样品

- 透明防护罩，防止喷溅，易于观察

技术指标

消解样数：16样/批次

消解孔径：建议使用直径16mm/10ml消解比色管

消解孔径/深度：16mm/55mm

消解方式：密闭消解

消解体积：≤6ml

温控范围：室温-200℃(自行设置)

温控精度：±1℃

功　　耗：1000W

相对湿度：	≤85%(无冷凝)

温控时间：0-999分钟(自行设置)

环境温度：5～40℃

供电电源：AC220V±10%  50Hz±10%

外形尺寸：353mm×220mm×125mm(长x宽x高)

重　　量：<5.5kg

无显著的振动及电磁干扰，避免阳光直射