XG016 水质硬度分析仪

G016型 水质硬度分析仪是一款结构紧凑、易于操作且精确度极高的水质分析仪器，用于对水质残留硬度的自动在线检测以及水软化过程的质量控制。水质硬度分析仪根据滴定比色原理对可选择的极限值进行控制，通过消光法提供精确的测量值读数，多种功能保证了实时操作的可靠性。低维护和低试剂消耗，可长时间连续运行，基本免维护，特别适用于循环冷却水、锅炉用水等软化水水质硬度的检测和控制，并可搭配多通道分配器轻松实现2-8通道不停机自动测量。可广泛应用于锅炉用水、软化器出水、冷却循环水、地表水、药厂注射用水等水质硬度的监测。

主要特点

- 自动校准、自动诊断和监测

- 低维护和试剂消耗

- 连续测量或间隔测量（0～360min）

- 2路可编程数字输入（可与外部设备联动）

- 4路可编程触点输出

- 测量范围宽泛（0.447-625.8ppm）

- 超高性价比，测量精度高

- 安装方便，操作简单

- 数据存储, 故障记录, RS485, 4-20 mA输出

- 中英文LCD 彩屏显示

技术指标

测量方法：滴定比色法

显    示：LCD彩屏显示
测量时间：约3分钟，取决于水的硬度
精 确 性：所选试剂上限值的±2%
重 复 性：所选试剂上限值的± 1%
可选单位：0dH、 0f、ppmCaCO3、mmol/L

分析周期：时间间隔测量（0-360min）/外部信号/流量信号
冲洗时间：可设定（15-1800s）

输    出： ①4路可编程继电器输出（max.250V，4A） 
         ②1路 4–20 mA信号，max.750 Ω
         ③1路RS485输出
输    入： ①IN1输入（开始分析/流量控制开关/水表）

②IN2 输入（复位设备）
水质要求：pH:4–10; 铁:＜3ppm; 铜:＜0.2ppm; 铝:＜0.1ppm; 锰:＜0.2ppm
温    度：环境：10℃ – 40℃，水样：5℃–40℃
压    力：ca. 0.2-5 bar (max.)(建议1 -2bar)

电    源：85-265VAC, 47-63Hz，功耗:25VA（运行时），3.5VA（待机时）

防护等级：IP65

安装方式：壁挂式

外形尺寸：500mm*400mm*200mm（长*宽*高 ）

重    量: 15kg

XG016型水质硬度分析仪试剂类型及测量范围：

| 参数 | 试剂 | dH | 0f | ppm CaCO3 | mmol/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水质硬度试剂 | XG016001 | 0.03-0.35 | 0.045-0.626 | 0.447-6.258 | 0.004-0.063 |
| 水质硬度试剂 | XG016003 | 0.07-1.04 | 0.134-1.878 | 1.341-18.78 | 0.013-0.188 |
| 水质硬度试剂 | XG016010 | 0.25-3.48 | 0.447-6.258 | 4.470-62.58 | 0.045-0.626 |
| 水质硬度试剂 | XG016030 | 0.74-10.43 | 1.341-18.78 | 13.41-187.8 | 0.134-1.878 |
| 水质硬度试剂 | XG016050 | 1.24-17.38 | 2.235-31.29 | 22.35-312.9 | 0.223-3.129 |
| 水质硬度试剂 | XG016100 | 2.48-34.76 | 4.470-62.58 | 44.70-625.8 | 0.447-6.258 |

（测量范围根据所选试剂而定，测量值误差约为测量值的±2%，500ml，有效期2年）