XG606全自动运动粘度测定仪

XG606全自动运动粘度测定仪是根据GB/T 265、GB/T 11137和GB/T1955 、GB/T 8170，及中华人民共和国计量检定规程JJG 155《工作毛细管粘度计》的相关规定，采用微处理器控制技术，彩色液晶显示器等研发制造，适用于测定液体石油产品（指牛顿液体）和聚合物稀溶液的运动粘度(mm2/s)的运动粘度，也可以根据标准物质对毛细管的系数进行标定，可广泛应用于药典、石油、化工、科研、计量等部门。

主要特点

- 仪器自动化程度高，恒温、检测、计算、清洗、烘干、打印测试报告等全部自动完成

- 可根据用户需求配置不同类型粘度计（乌氏粘度计/逆流粘度计/品式粘度计，任选一种）

- 仪器多模块设计分为恒温浴、控制系统、制冷系统和抽真空系统，保证测试精度

- 试验浴最低控制温度可达15℃，最高则可达120℃，高低温粘度均可测量

- 采用新型温度传感器及控温算法，使温度显示分辨率达到0.001℃,控温精度±0.01℃（≤40℃）；±0.04℃（>40℃）

- 可同时对两种试样进行同步或异步的测定试验，自动/手动任意切换

- 可采用一种或两种清洗液进行清洗，使粘度管清洗更干净，清洗周期的次数可自行设定

- 具有测试结果储存功能，可存储100个检验记录

- 采用10.2英寸彩色触摸液晶显示器，操作简单方便

技术指标

温度传感器： Pt1000

控温范围：   15℃～120℃

温度分辨率： 0.001℃

控温精度：   ±0.01℃（≤40℃）；±0.04℃（>40℃）

装样数量：   2个

计时精度：   ±0.1s、分辨率0.01s

环境温度：   温度5℃～30℃

环境湿度：   ≤85%RH（无冷凝）

工作电源 ：  AC220V ±10%、50Hz±10%

整机功耗 ：  ≤2100W

外形尺寸 ：  550mm×600mm×1350mm

仪器质量 ：  125kg

订货指南：   默认标配粘度计为乌氏粘度计