# LB-TC1008土壤采样器 使用说明书

一．使用方法：

1：将T型手柄和一只延长杆，心型土壤钻头，用板手连接好。

2：顺时钟旋转T型手柄，钻头会缓慢钻入土壤中。

3：到达固定深度，可逆时钟旋转T型手柄，取出钻头。

4：用刮刀从钻头中取出土壤样品，一次采样完成。

5：使用完毕请用布将所有器材擦干净，放入便携包中。

二．技术参数和配置：

1：筒形泥炭钻头：不锈钢材质，直径5cm，一次采样长度20cm，

螺纹连接；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    一只
2：T型手柄：长35cm，螺纹连接；　　　　　　　　　　　　 一只
3：延长杆：长50cm，　螺纹连接　　　　　　　　　　　　   四只
4：刮刀：宽20mm用于刮取土样；　　　　　　　　　　　　  一只
5：扳手：19×22mm，用于拆卸、安装采样钻；　　　　　　　 二只
6：毛刷：                            　　　　　　　　　一副
7:钢卷尺：3米；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  一只
8:铝箱包装含EVA磨具内衬。　　　　         　　　　　  一只

青岛路博建业环保科技有限公司

青岛市城阳区金岭工业园区锦宏西路与路博路交接口

电话：0532-58717310