XG601 全自动开口闪点测定仪

XG601全自动开口闪点测定仪（原KS-10型）依据GB/T3536、ASTM D92标准设计制造 。仪器自动化程度高，可对闪点升温、扫描、点火等自动完成，操作简单，测量准确可靠。可广泛应用于电力、石油、化工、铁路、航空、商检及科研等部门。

工作原理

该仪器在国家标准GB/T 3536规定的条件下，把试样装入试验杯，对装有试验油的试验杯加热，产生的石油蒸气与周围空气形成的混凝合成气体在火焰接触发生闪火时的最低温度作为闪点。仪器根据所采集的温度变化控制加热器，使试验油温度按一定速率上升，当闪火被测出时，仪器停止数据采集，显示闪火温度并打印记录结果，停止加热，试验臂自动抬起，实验结束。

主要特点

- 采用7.0寸彩色触摸屏，人机对话界面

- 高精度检测环计算机软件自动检测

- 升降、控温、点火、检测、打印、冷却等自动进行

- 温度超值自动停止加热

- 仪器故障自诊功能

- 进口Pt100温度传感器，不锈钢外壳

- 优质氮化硅点火器，寿命长，温度稳定

- 测试结果自动存储

技术指标

显示方式：7.0寸彩色触摸屏

测量范围：79℃～450℃

准 确 度：±2℃

重 复 性：≤4℃

再 现 性：≤8℃

升温速率：符合GB/T 3536标准

分 辨 率：0.1℃

环境温度：5℃～40℃

相对湿度：≤85%RH（无冷凝）

电源电压：AC 220V±10%    50Hz±10%

功率消耗：≤350W

外形尺寸：410mm×340mm×230mm

仪器重量：11kg