XG627 石油密度测定仪

XG627 石油密度测定仪（原MD-3型）适用于GB/T1884,GB/T1885,SH/T0068原油和液体石油产品密度实验室测定法，可测定透明、低粘度液体的密度，同时也适用于粘性液体。可广泛应用于电力、石油、化工及科研等部门。

工作原理

该仪器在国家标准GB/T 1884-2000规定的条件下，将试样装入密度计量筒中，对水浴加热至规定温度（在101.325kPa下加热至20℃），并保持恒定。将合适的密度计放入已调好温度的试样中，让它静止。当温度达到平衡后，读取密度计刻度读数和试样温度，试验结束。

主要特点

- 采用高精度微计算机控制，速度快，精度高，性能稳定

- 采用PID自整定控温技术，控温精度高

- 大屏幕LCD显示屏

技术指标

控温范围:室温～110℃（0～室温需配制冷器）

控温精度:±0.1℃

分 辨 率：0.1℃

实 验 孔：2孔

环境湿度：≤85%RH（无冷凝）

环境温度：（5～40）℃

电源电压：AC220V±10%  50Hz±10%

功    率：≤2800W

外形尺寸：	340mm×400mm×630mm

重    量：20 kg